ООО «Региональный кадастровый центр»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЁРНООТРОЖСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Оренбург 2024

СОСТАВ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН»

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Документ состоит из 2-х томов: «Положение о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

2 ТОМ. Часть Б (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт | 1:35 000 1:10 000 |

Содержание 2 тома (часть А)

1.	ВВЕДЕНИЕ	7

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа.	9

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.	16

2.1 Общие сведения о поселении	18

2.2.	Природные условия	25

2.2.1	Рельеф	25

2.2.2	Климат	26

2.2.3 Гидрология	27

2.2.4	Геологическое строение	29

2.2.5	Почвенно-растительный покров	29

2.2.6 Полезные ископаемые	30

3.	Социально- экономическая ситуация	30

3.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития	30

3.2.	Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	33

3.3.	Жилищный фонд и жилищное строительство	38

3.4.	Социальная сфера. Проблемы и направления развития	39

3.5. Зоны с особыми условиями использования территории	134

3.6.Территории объектов культурного наследия	134

3.7. Особо охраняемые природные территории	138

3.8.Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование……………………………….	138

3.9 Развитие и совершенствование функционального зонирования.	139

3.9.1. Жилая зона	139

3.9.2.	Общественно-деловая зона.	141

3.9.3.	Зона рекреационного назначения	141

3.9.4. Производственная зона	143

3.9.5. Зона инженерной инфраструктуры	147

3.9.6. Зона транспортной инфраструктуры	147

3.9.7 Зона сельскохозяйственного использования	148

3.9.8 Зона кладбищ	149

3.9.9 Зона специального назначения	149

4.	Транспортная инфраструктура	150

5.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	151

6.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.	152

7.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.	154

8.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	156

8.1 Охрана атмосферного воздуха	156

8.2 Охрана поверхностных и подземных вод	157

8.3	Водоохранные зоны водных объектов	157

8.4	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	158

8.5	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов………………………..	160

8.6	Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	161

8.7	Охрана окружающей среды от воздействия шума	161

8.8	Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений	162

8.9	Охрана почвенного покрова	162

8.10	Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений……………..	163

8.11	Санитарная очистка территории	164

8.9.	Озеленение	165

9	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	167

10.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	208

11.	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.	208

ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области подготовлено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 13.06.2023) и в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018№ 10 (ред. от 28.02.2023) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793".

Проект разработан на основании Постановления администрации муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области от 20.06.2024 № 101-п «О подготовке внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области».

Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области проводится в части изменения границ функциональных зон.

Целями проведения работ являются:

-изменение границ населенного пункта с. Черный Отрог;

-изменение функциональной зоны в отношении земельных участков с кадастровым номером 56:26:2009001:89, 56:26:2009001:39, 56:26:2009001:35, 56:26:0000000:5200, 56:26:2010001:34 на функциональную зону рекреационного назначения с приведением в соответствие границ территориальных зон в правилах землепользования и застройки;

-внесение сведений о границах охранных зон газораспределительной сети в соответствии с постановлениями Правительства Оренбургской области            № 20-пп от 11.01.2024, № 435-пп от 14.05.2024, № 436-пп от 14.05.2024.

Для достижения целей необходимо выполнение следующих задач:

1. Определить функциональное назначение территорий муниципального образования в соответствии с современным и перспективным развитием территорий.

2. Разработать Том 1 Основное положение, взамен тома 1 Основное положение ранее утвержденного Генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3. Графические материалы оформить в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 28.02.2023) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793".

4. Подготовить разделы материалов по обоснованию генерального плана в текстовой форме:

-  Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Настоящий проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской областиявляется документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в действующих редакциях. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области, Саракташского района и Чёрноотрожского сельсовета.

В настоящем проекте учитываются все мероприятия, запланированные в ранее утвержденном (действующем) Генеральном плане и вносимых изменений.

- 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа.

На территории сельсовета действуют следующие программы:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет до 2020 г. и на период с 2021 по 2033 гг.

Паспорт программы:

| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области до 2020 г. и на период с 2021 до 2033 гг. |
| --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», Генеральный план Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области, утвержденный Решением Совета депутатов Саракташского района -№305 от 09 августа 2013 года |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области Оренбургская область Саракташский район с. Чёрный Отрог, ул. Центральная, д.3 |
| 1.4. Цель Программы и задачи Программы | Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Чёрноотрожского сельсовета |
|  | Задачи: -обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Чёрноотрожского сельсовета; - обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры; -обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения сельсовета, обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры сельсовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения сельсовета; -достижение расчётного уровня обеспеченности населения сельсовета услугами объектов социальной инфраструктуры. |
| 1.5.Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -доля детей в возрасте от до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями; - доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену; - вместимость клубов, библиотек; -повышение уровня и качества оказания медпомощи. |
| 1.6Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | до 2020 года: -строительство в с. Чёрный Отрог общеобразовательной школы на 350 мест; -строительство в с. Чёрный Отрог коррекционной школы-интерната на 150 мест; -реконструкция духовно- патриотического лагеря «Светоч» с расширением территории, с образованием зоны отдыха; - строительство «Городка ремесленников»; строительство арены с искусственным покрытием льда; -строительства моста, соединяющего новые районы строительства; -строительство, реконструкция и ремонт внутрипоселковых дорог; |

2. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2021-2030 годы»

Паспорт программы:

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2021-2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; решение Совета депутатов Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области от 30.11.2020 №21 «О передаче части полномочий администрации Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области администрации муниципального образования Саракташский район на 2021 год» |
| Муниципальный заказчик | администрация муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района |
| Основные разработчики программы | администрация муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района |
| Руководитель программы | глава муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района |
| Исполнители программы | ООО «Водоканал», ООО «Комунсервис», ООО «Теплосеть», ООО «Жилдорсервис», ОАО «Оренбургоблгаз» Саракташская комплексно-эксплуатационная служба треста «Медногорскмежрайгаз», Саракташский районный участок электрических сетей ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», Районый отдел образования, Отдел культуры Саракташского района, ГБУЗ «Саракташская РБ». |
| Цели и задачи программы | 1.Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района. 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры. 4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельсовета, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1. Жилищное строительство: - расчетная численность населения – 3772 чел., в т.ч. 2030 г. – 4126 чел; - общий объем жилищного строительства – 2230 кв.м, в т.ч. 2030 г. – 3025 кв. м; - рост жилищной обеспеченности с 21.9 кв.м/чел. (2012 г.) до 23.4 кв. м/чел 2.Производственные мощности (текущее состояние и прогноз): - теплоснабжение – 7,409 тыс.Гкал/год, прогноз на 2030 г. – 8,203 тыс.Гкал/год; - водоснабжение – 170,3 тыс. куб. м/год., прогноз на 2030 г. – 183,1 тыс. куб. м/год., - канализация (водоотведение) – 180,5 тыс. куб. м/год., прогноз на 2030 г. – 220,0 тыс. куб. м/год. - энергоснабжение – 5,72 млн. кВтч в год, прогноз на 2020 г. – 6,2 млн. кВтч в год. - газоснабжение – 08 млн. куб.м в год, прогноз на 2030 г. – 1,1 млн. куб.м в год. - утилизация ТБО -11 тыс.м3 в год, прогноз на 2030 г. – 13,7 тыс.м3 в год. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы за счет всех источников финансирования составит в период 2021-2030 гг. – 26,420 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие электроснабжения: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией районной инфраструктуры; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Теплоснабжение: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие газоснабжения: - газификация малых населенных пунктов; - газификация строительных площадок под новое индивидуальное жилищное строительство. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в сельсовете; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния районных территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории района; - улучшение экологического состояния муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. |
|  | Контроль за реализацией программы осуществляет руководитель программы и отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Саракташского района, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |

3.«Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»

Паспорт программы:

| Куратор муниципальной программы | Глава муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2023 – 2030 года |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет |
| Направления (при необходимости) | Направление 1 «Безопасность» Направление 2 «Развитие дорожного хозяйства» Направление 3 «Благоустройство территории Чёрноотрожского сельсовета» Направление 4 «Комплексное развитие сельских территорий на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет» Направление 5 «Развитие культуры» Направление 6 «Обеспечение реализации программы» Направление 7 «Развитие коммунального хозяйства» |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Всего 174445,19415 тыс. руб., в т. ч.: 2023 год 27026,53035 тыс. руб.; 2024 год 22486,4638 тыс. руб.; 2025 год 21 655,400 тыс. руб.; 2026 год 20 655,400 тыс. руб.; 2027 год 20 655,400 тыс. руб.; 2028 год 20 655,400 тыс. руб.; 2029 год 20 655,400 тыс. руб.; 2030 год 20 655,400 тыс. руб.; |

- 2.Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

В соответствии с пунктом 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения поселения, подлежащие отображению в генеральном плане:

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения, городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, сельсовета.

Перечень видов объектов местного значения, подлежащих отображению на генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа согласно закону Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ (с изменениями на 14 июня 2022 года).

1. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, городского округа.

2. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории поселения, городского округа и ликвидации их последствий.

3. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области образования.

4. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма.

5. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области жилищного строительства и комплексного развития территории.

6. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области развития инженерной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами.

7. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области организации ритуальных услуг.

8. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства.

9. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области культуры и искусства.

10. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области благоустройства и озеленения территории поселения, городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов.

11. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области обеспечения жителей поселения, городского округа услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания.

12. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области деятельности органов местного самоуправления.

13. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Сведения об объектах федерального значения, объектах регионального значения, а также объектах местного значения муниципального района представлены с учетом требований пункта 9 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, как сведения об иных объектах, иных территориях и (или) зонах, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения при подготовке генерального плана муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области выполнено с учетом следующих факторов:

-анализ использования территорий поселения (включая сведения о категориях земель и характеристике сложившейся застройки, наличии свободных территорий в границах населенных пунктов, сведения о существующих объектах и территориях, оказавших влияние на размещение планируемых объектов местного значения поселения);

-возможные направления развития территорий (включая сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, предусмотренных действующими документами территориального планирования, документами стратегического планирования, а также с учетом параметров развития объектов местного значения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на основании прогноза численности населения на расчетный срок);

-прогнозируемые ограничения использования территории Чёрноотрожского сельсовета (включая сведения о зонах с особыми условиями использования территории и иных планировочных ограничениях развития территории, в том числе в связи с размещением планируемых объектов федерального значения, регионального значения, местного значения, сведения о состоянии окружающей среды, с учетом отсутствия объектов, планируемых к размещению на территории поселения и на смежных территориях, которые могут оказать негативное влияние на состояние окружающей среды на перспективу);

-учет предложений заинтересованных лиц.

Данный раздел, в том числе анализ использования территорий, выполнен на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а также сведений, предоставленных администрацией муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области(в части актуализации сведений о месторождениях полезных ископаемых, объектах культурного наследия), а также с учетом официальных данных открытых интернет-ресурсов.

При подготовке карт использованы сведения, содержащиеся в ЕГРН:

-сведения о границах земельных участков;

- сведения о зонах с особыми условиями использования территорий.

- 2.1 Общие сведения о поселении

Положение поселения в системе Оренбургской области:

Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области №1911/348-III-ОЗ от 9 марта 2005 года "О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Саракташский район"

Согласно Закона Оренбургской области в состав муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области входят  семь населенных пунктов:

-село Черный Отрог;

-станция Черный Отрог;

-село Аблязово;

-село Изяк-Никитино;

-село Никитино;

-посёлок Советский;

-село Студенцы.

Центром сельсовета является село Черный отрог.

Площадь муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской областисоставляет 39920 га (по картографическим замерам).

В настоящее время численность населения составляет 3525 человек.

Краткая историческая справка населенных пунктов.

В 1920 году организован Чёрноотрожский сельсовет.   С образованием  в 1934 году Гавриловского района, село Черный Отрог утверждается его центром. В связи с расформированием  Гавриловского района   и образованием Саракташского   района, 3 апреля 1959  года вновь организовывается Чёрноотрожский сельсовет. Село Пречистенка и хутор Луговой  в 1963 году отошли  к Оренбургскому району.

Территория муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет занимает около 40 тысяч гектар земли, включает в себя семь населенных пунктов.

Село Черный Отрог.

Село Черный Отрог Оренбургского уезда Оренбургской губернии было основано крестьянами – переселенцами из Центральной России (Воронежской, Рязанской) и Харьковской губернии. В 1827 году они, будучи направлены на поселение в Петропавловский округ Омской области, доехав до Оренбургского уезда, решили остаться здесь. В августе  1828 года поверенные  этих переселенцев обратились к губернатору, указывая, что нашли землю  у деревни «Аблязовой и Пречистинской крепости». Это поселение и стало основой современного села Чёрный Отрог.

Первыми на эти земли прибыли в 1827 году  крестьяне Воронежской губернии.
	Первая публикация об истории основания села появилась в 1954 году и основали его переселенцы из Воронежской и Слободско-Украинской губерний.
Он писал: «Так возникли рядом две деревни: Чёрный Отрог – с русским населением и Кочубеевка – с украинским, слившиеся впоследствии в одно село  под именем Черный Отрог, но часть села, где живут украинцы, до сих пор именуется Кочубеевкой». Буквально через десять  лет этим крестьянским деревням предстояло стать казачьими поселками, потому что в  1840 году все земли вдоль Сакмары и Урала стали частью территории Оренбургского казачьего войска. Вступление в казаки обязывало сельчан нести многолетнюю службу, подчиняло всю их жизнь правилам военного поселения. Оренбургских казаков стали привлекать и для участия   во внешних войнах.

В начале 30-х годов ХХ века происходит замена станичного правления сельсоветом, замена казачьих порядков колхозными, ломается весь прежний уклад жизни. Храм  Иоанна Богослова был закрыт, купол и колокольня снесены, здание приспособлено под различные светские учреждения. Именно в этот период были организованы колхозы «Красный Отрог» и «Красная Украина». В 1934 году Чёрный Отрог становится районным центром вновь образованного Гавриловского района. В этот период село пережило второе рождение.

С 1957 по 1992 год село Чёрный Отрог было центральной усадьбой  совхоза «Колос». За это время село газифицировалось, построены  водопровод, новая школа, больница, детский сад, Дом культуры и многие другие социальные объекты. Совхоз «Колос» устойчиво  развивался: созданная база позволяла обрабатывать большие посевные площади, добиваться успехов в животноводстве, но во времена «перестройки» совхоз разорился.
     В настоящее время  в Черном Отроге функционирует современный завод по переработке мяса ООО  «Оренбив», сельскохозяйственное предприятие ООО «ФармЭксперт».

В январе 2005 года было организовано Чёрноотрожское станичное казачье общество.

В состав сельсовета входит 7 населенных пунктов с численностью 1539 дворов  и 3525 человек. В настоящее время в селе Черный Отрог числится 648 дворов с численностью населения  1525 человек.  Градообразующимипредприятиями являются   ООО «Оренбив», ООО «АгроСакмара», ООО «ФармЭксперт».

Село Никитино.

В сентябре 1742 года  при личном  присутствии тайного советника Ивана Ивановича Неплюева, ставшего  одновременно  наместником, а  затем губернатором Оренбургского края, торжественно заложен Никитинский редут, названный  в честь  командира - офицера Никитина.  Никитинский редут был заселен солдатами и их  семьями (русскими и  татарами) шешминского  ландмилицкого полка, охранявшего до этого Шешминскую крепость на Закамской пограничной линии по реке Шешме, левому притоку Камы.

В 1745 году  в редут были подселены ногайцы. Поселение разрасталось, а жители с зачислением в казаки  и наделением  землей принуждались к хлебопашеству и разведению домашнего скота. Численность жителей редута резко возросла в 1768 году, когда из казанской губернии  сюда по собственному желанию  переселились так называемые  салтанаульские  ногайцы.
В середине Х1Х свою роль Оренбургская пограничная линия утратила. Входившие  в нее крепости, редуты и форпосты были упразднены и преобразованы в казачьи станицы и поселки. Никитинский редут стал именоваться Никитинской станицей, которая позднее подверглась  преобразованию в казачий поселок с подчинением Пречистинскому юрту.

В 1900 году в нем насчитывалось 316 дворов и проживало 1766 жителей. Действовали две мечети. В 1904 году при мечетях открываются две школы – мактаби.

В 1906 году открывается русская казачья  начальная школа. В январе 1920 года станица преобразуется в село Никитино. В это же время создается сельский Совет.

В 1922 году  были открыты изба-читальня, затем библиотека и клуб.   Первое товарищество по совместной обработке земли – ТОЗ, в которое вошло 15 дворов (72 человека), было создано  в 1929 году.

31 января 1930  краевая газета «Колхозник» сообщала о создании  в Никитинском сельсовете из пяти товариществ  одного колхоза «Сакмара».

В селе действует  Никитинская СОШ, дом культуры , фельдшерско-акушерский, библиотека и почтовое отделение.

Село газифицировано, завершена реконструкция линий электропередач, оборудована АТС на 100 номеров, фельдшерско-акушерский пункт переведен в новое  здание, произведен косметический ремонт  школы, Дома культуры, произведено ограждение  мусульманского кладбища.

Станция Черный Отрог.

Возникновение населённого пункта  с названием «станция Черный Отрог» связано с тем, что в 1912 году на этом месте начато строительство железно - дорожной ветки Оренбург – Орск.

Активное заселение разъездов  наблюдалось в годы коллективизации. Не стало исключением и образование населённого пункта при разъезде № 80, впоследствии получившим название станции Черный Отрог.

В 1930-е годы один за другим здесь стали строить свои дома жители, уехавшие из ближайших сёл - Изяк - Никитино, Черного Отрога, Тихоновки, Новониколаевки, нашедших работу на строительстве железной дороги. В это время Управление железной дороги строит, так называемую, казарму для своих работников, школу,  здание первого вокзала. Выгодный во всех отношениях железнодорожный транспорт позволял разместить в удобном для близлежащих хозяйств хранилище дизельного топлива для техники, склады для зерна. Так появилась нефтебаза, а затем и хлебоприемный пункт.

На 1 января 2023 года на станции Черный Отрог 179 дворов с численностью населения 379 человек. Базовым предприятием является Черноотрожское хлебоприёмное предприятие.

История  промежуточной станции Черный Отрог 4 класса, осуществляющей работы по приёму, отправлению, пропуску грузовых и пассажирских поездов, производству маневровой работы, начата 98 лет назад.

В связи с увеличением грузопотока в пятидесятые  годы принято решение уложить вторые пути на перегонах. На каждом перегоне установили 2-3  блокпоста.

Движение осуществлялось по жезловой системе, после перешли на полуавтоматическую блокировку.

В  семидесятые годы грузооборот в месяц составлял 200 вагонов. Это зерновые культуры, ГСМ, щебень, КРС. В 1983 году на участке Оренбург - Орск  произведён переход на электротягу. Открыто движение электропоездов.   В 2010 году погрузки не было, выгружено 12 вагонов, но есть надежда на увеличение грузооборота, намечается погрузка зерновых культур и выгрузка щебня.

Село Изяк-Никитино.

Первые упоминания о селе значатся уже с 1765 года. Беглые крестьяне, ищущие свободные земли на востоке России, в поисках лучших земель обосновались на реке Сакмаре.

В 1805 году из центральных губерний России первыми прибыли переселенцы Рязанской и Воронежской губерний, затем  из Ульяновской губернии из села Кольдяево, и первое поселение было названо Кольдяево. Так оно именовалось до прибытия казачьего отряда из Никитинской крепости. Их отселили вниз по течению реки Сакмары в Кольдяево и назвали село Изяк - Никитино, что означает вниз по течению от Никитино. В двадцатых годах 19 века крестьяне стали ступать в казачий отряд.

Они получали земельный пай (30десятин), но за это казак должен был нести натуральные общественные повинности (возить почту, сопровождать чиновников и т.д.). С возрастом они переходили служить отечеству в казачьи отряды. В основном изяк - никитинские несли воинскую службу  на границе. Охраняя рубежи на востоке на горе Маяк, в свободное время от службы казаки занимались земледелием, разводили домашний скот, птицу, плели лапти, валяли валенки, а ещё занимались кузнечным делом.  Известным атаманом села был Василий Ильич Букреев. К Изяк - Никитино относились ещё три хутора: Холодный, Солёный и хутор Илларионовский.

В 1929 году был образован колхоз имени Буденного. При объединении в 1955 году с селом Никитино был образован колхоз имени Сталина.

С 1957 года колхоз имени Сталина вошел в состав совхоза «Колос».

Село Аблязово.

На основании  данных исторического архива г. Уфы и Оренбургского областного архива первые переселенцы  из Симбирского уезда и Стерлитамакского и Уфимского уездов Башкирии прибыли и основали село Аблязово в 1784 году. По данным переписи населения 1795 года деревня Аблязово состояла из 30 дворов. В архиве сохранилась карта 1890 года, составленная командой землемера А. Либена, где все озера близ деревни обозначены безымянными, на карте 1880 года они уже названы так, как их называют в настоящее время. По переписи населения 1834 года видно, что число жителей пополнялось за счет переселенцев - татар из Казанской губернии, Бухары. Предположительно,  деревня названа в честь одного из первых переселенцев по имени Абляз.

К началу 20 века, увеличившемуся населению села Аблязово, пахотной земли в окрестностях уже не хватало. Именно в этот период в стране проводится столыпинская реформа, начинается великое крестьянское переселение. Жители села Аблязово уезжают осваивать новые земли во второй отдел Оренбургского казачьего войска (ныне Челябинская область, Агаповский район). Так с 1901 по 1905 годы появляется в станице Магнитной новый поселок Аблязово. 
  В августе 1919 года с установлением Советской власти село Аблязово стало относиться к Чёрноотрожскому волостному исполкому.  В 30-е годы село входило в состав Гавриловского сельсовета. Был организован колхоз «Красная заря».

Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Чёрноотрожский сельсовет находится на западе Саракташского района Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Саракташский район расположен в центральной части Оренбургской области, западнее г. Оренбурга.

Центр сельсовета село Черный отрог находится на расстоянии 25 км от районного центра пос. Саракташ и в 60 км от областного центра г. Оренбурга и его пересекает железная дорога Орск-Оренбург.

Территорию сельсовета пересекает железная дорога Орск-Оренбург, с юго-востока на запад, протяженностью 67 км.

Основная роль во внешних связях муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту. Связь с другими муниципальными образованиями области по дорогам местного и регионального значения.

Через сельсовет проходит трасса Каменноозерное – Медногорск.

Через станцию «Черный Отрог» проходят электропоезда по направлениям:

Оренбург-Орск, Саракташ-Оренбург, Оренбург-Кувандык и Медногорск- Оренбург.

На севере  и северо-западе по реке Сакмара сельсовет граничит с Николаевским и Гавриловским сельсоветами Саракташского района, на востоке с Федоровским сельсоветом Саракташского района, а на западе с Оренбургским районом.

Общая площадь территории Чёрноотрожского сельсовета 39920 га (по картографическим измерениям).

  - Природные условия

    - Рельеф

Саракташский район, образно называют ландшафтным перекрестком Оренбуржья. Занимая территорию немногим более 3,6 тыс. км2, он охватывает ландшафты двух природных стран (Уральских гор и Восточно-Европейской равнины), а на фоне его преимущественно степных ландшафтов встречаются крупные лесные массивы, присущие лесостепной зоне.

Геологическая граница между Уральской складчатой страной и Восточно-Европейской платформой наиболее убедительно может быть проведена с севера на юг: сначала по восточному борту долины реки Большой Ик и далее по западному подножию передового хребта Карамурунтау до села Кандуровка. При этом к Уральским горам принадлежит только узкая полоска восточной части района, входящая в зону передовых хребтов Урала, сложенная смятыми в складки отложениями асселъского, сакмарского и отчасти казанского ярусов пермской системы. Геологический фундамент остальной большой части района образуют кунгурские гипсоносные и татарские красноцветные породы перми, а также отложения нижнего триаса сыртов, которые в четвертичное время в результате неотектонических движений приобрели черты горной страны. В Саракташском районе три холмисто-гористых массива: Козьи горы (487 м), горы Бишкаин (399 м), холмистый массив Дубовой Рощи (441 м), которые образуют Саракташское Холмогорье . Следуя  логике, целесообразно восточную (от линии, соединяющей Новый Сокулак и Саракташ) половину Саракташского района отнести к Уральским горам.

Также проблематично в пределах Саракташского района и прохождение границы между степью и лесостепью. Это объясняется высоким динамизмом ландшафтов Предуралья в четвертичное время, когда не все природные компоненты, отражающие зональные признаки (почвы, растительность и животный мир), пришли в соответствие с климатическими и орографическими условиями. Черты лесостепного ландшафта (по распространению водораздельных лесов) угадываются лишь в районе Дубовой Рощи. Все остальные леса — это  островные нагорно-байрачные степные колки, характерные для подзоны северной степи с обыкновенными черноземами. На основании этого весь Саракташский район относится к степной зоне.

Саракташское Холмогорье состоит из нескольких орографических массивов с высотами более 400 м над уровнем моря и относительным превышением над подножием до 250 м, что позволяет его считать частью Уральской горной ландшафтной страны, от первой настоящей складки которой оно отделено лишь долиной реки Большой Ик. В тектоническом отношении Саракташское Холмогорье находится в зоне Предуральского прогиба и следовательно предгорная  низкогорная часть этого прогиба относится к Уральским горам.

    - Климат

Климат Саракташского района в целом умеренно континентальный. Формирование климата района тесно связано с общим характером  циркуляции атмосферы, происходящей в северном полушарии. С меридиональной циркуляцией связано адвективное проникновение с юга теплого воздуха и с севера холодных арктических масс воздуха.

Чёрноотрожский сельсовет расположен в III-А строительно-климатическом районе.

Зимой территория поселения находится под преимущественным влиянием Сибирского антициклона, обуславливающим устойчивую морозную погоду. Наблюдается частые порывы северных и южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды. Температура зимой достигает до — 42 градусов с частыми метелями, буранами. Преобладают восточные и юго-восточные  ветры.

Летом преобладает низкое давление, а поверхность антициклонных полей невелика. Вторжение воздушных масс происходит с Баренцева и Карского морей, а также со стороны Азорского антициклона. В последнем случае наблюдается жаркая погода. Температурный режим в теплое время суток достигает +40 градусов. Лето жаркое, сухое,  с недостаточным и неустойчивым атмосферным увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения. Преобладают западные и северо-западные ветры.

Количество атмосферных осадков около 400 мм в год (200-250 мм в теплый период года и 100-150 — в холодный).

Замерзание рек Сакмара и Урал происходит в середине ноября, вскрытие в середине апреля. Толщина льда на р. Сакмара – 120 см. Наибольшая толщина снежного покрова поступает в феврале и достигает 30-40-60 см. Продолжительность снежного покрова 120-140 дней в году. Преобладают средние юго-западные, восточные, северные и северо-восточные ветры. Среднегодовая скорость ветра 3-5 м/сек. Наиболее  неблагоприятным климатическим фактором в летнем периоде следует считать суховеи – горячие ветры (засуха).

Климатические условия района в целом, так и Чёрноотрожского сельсовета в частности, в отношении комфортности для труда, отдыха и лечения имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.

- 2.2.3Гидрология

Гидрографическая сеть территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет представлена рекой Сакмара, рекой Подгорная и оврагами Студенцы и Кызылбурун. Реки образуются от слияния нескольких  ручьев. Русла рек извилистые, в межевой период шириной от 2-5 до 20-40 метров. Это типичные степные реки с короткими, но бурными весенними паводками.

Река Сакмара.

Это крупнейший приток Урала — его протяженность 798 км, площадь бассейна 30,2 тыс. км2. И хотя водосбор Сакмары занимает лишь одну восьмую площади уральского бассейна, она дает в среднем 40%, а в иные годы до половины суммарного стока Урала. При впадении в Урал ниже г. Оренбурга Сакмара дает около 60% их общего стока ниже слияния. Длина Сакмары в пределах области около 380 км.

В верхнем течении это типичная горная река с обрывистыми берегами и узкими террасами, в среднем и нижнем — долина ее широкая, асимметричная с хорошо выраженными двумя террасами и заселенной поймой. Ширина русла реки в нижнем течении достигает 120 м. Глубина перекатов в межень составляет менее 0,5 м., наибольшая глубина плесов достигает 3–5 м.

В питании реки Сакмары, особенно в верхнем течении, важную роль играют подземные воды. Половодье на Сакмаре запаздывает по сравнению с Уралом на 1–2 недели и более растянуто по времени. Среднегодовой расход воды в р. Сакмара составляет 128 м3/с, с максимумом в весенний паводок около 2000 м3/с, с летним минимумом до 16,2 м3/с. Зимний расход воды составляет около 10 м3/с.

В лесистой пойме Сакмары на ее левобережье в 1 км к северу от села Никитино расположены 4 необычных водоема округлой формы и с большими глубинами. Они образовались в начале века на месте карьеров по добыче речного гравия для строительства железной дороги Оренбург—Орск.

Никитинские карьерные озерапредставляют собой ценные угодья для любительского рыболовства.

Река Сакмара

| Река | Куда впадает | Длина реки, км | Площадь водосбора, км2 | Средний годовой расход, м3/сек. | Средний годовой сток, км3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сакмара | Урал | 798/380 | 30200/14700 | 154,0/154,0 | 4,5/4,5 |

Перечень  водотоков с  водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами,  подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области  (постановление Правительства области от 30.07.2008        № 300-п).

| ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 30.07.2008 г. Оренбург № 300-п Об утверждении перечней водных объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Притоки р. Сакмара |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование водотока | Наименование водотока, притоком которого является | Порядок притока основной реки | Протяженность, км | Притоки длиной менее 10 км |  | Наименование района |
|  |  |  |  |  | Кол-во, шт | Общая протяженность |  |
| 1 | овр. Студенцы | р. Сакмара | II | 27 | 13 | 50 | Саракташский |
| 2 | р. Подгорная | р. Сакмара | теряется | 23 | 8 | 29 | Саракташский |
| 3 | овр. Кызылбурун |  | II | 19 |  |  | Саракташский вблизи с. Изяк- Никитино |

Перечень объектов ГТС на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

| п/п | Наименование административно-территориальной единицы Оренбургской области | Наименование объектов ГТС, месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во объектов |
| 1 | муниципальное образование Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | Сооружение гидротехническое (Пруд на балке без наименования в 1 км северо-западнее пос. Советского) | 1 |

    - Геологическое строение

К Уральским горам принадлежит узкая меридиональная полоса в восточной части района, входящая в зону передовых хребтов, сложенную смятыми в складки отложениями нижней перми. В эту полосу входит невысокий, но контрастно расчлененный поперечными долинами малых водотоков хребет Карамурун – отражение в рельефе западного крыла Курмаинской антиклинали.

Геологический фундамент остальной, большей части, района относится к Предуральскому краевому прогибу, где на поверхность выходят красноцветные молассовые отложения татарского яруса перми и блюментальской серии нижнего триаса. Эти отложения во многих местах прорваны диапирами солей и гипсов кунгурского яруса перми, которые с мезозоя до наших дней периодически подвергаются карстованию. Древние карстовые понижения заполнены преимущественно терригенными накоплениями от юрских до неогеновых. По широким долинам Сакмары, Бол.Ика, Урала развиты четвертичные аллювиальные отложения.

Преобладающими в районе являются холмисто-увалистые равннные и низкогорно-грядовые ландшафты с островными нагорно-байрачными березово-осиновыми и дубово-липовыми степными колками, характерными для подзоны северной степи на черноземах обыкновенных. Лесистость района относительно высокая (около 5%), широко распространены пойменные тополевники. Распаханность составляет 53%, а доля сенокосов и пастбищ – 32%.

    - Почвенно-растительный покров

Растительность района представлена лесами, растущими в поймах рек Урал, Сакмара, Большой Ик и в небольших по размерам речках.

Общая площадь лесов, включая защитные лесополосы, составляет 463,55 кв. км.

На распаханных местах в северной половине района преобладает разнотравно-луговая, в южной – ковыльно-типчаковая растительность.

Наиболее крупным лесным массивом на сыртах является Дубовая роща, занимающая площадь 7,25 кв. км, расположенная по возвышенности между населенными пунктами Старый Сокулак и Новоселки.

По холмам имеются колки из осин, реже из березы. На полях муниципального образования насчитывается 19,13 кв. км полезащитных лесных полос с преобладанием в них клена, карагача, встречается береза, сосна и другие породы. Из сопутствующих в лесных полосах растут акация, джуда и очень редко орешник. На склонах сырток растут кустарники общей площадью 30,38 кв. км.

Экологическая обстановка района зависит от природных факторов и воздействия человека на окружающую среду. Анализ основных показателей за последние годы, свидетельствует о том, что экологическая обстановка по некоторым позициям начала улучшаться. В рамках выполнения федеральной целевой программы «Оздоровление экологической обстановки Саракташского района до 2010 года» были введены в строй очистные сооружения нового поколения аэротенки в с. Черный Отрог, а затем в п. Саракташ. В результате ввода их в эксплуатацию снизился сброс загрязнённых сточных вод с 1,5млн. куб. и составляет 0.01 млн. куб. м.

В целом по району снижаются выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников как за счет перехода многих предприятий с печного топлива на газ низкого давления, так и за счет экономного использования природного газа.

Объём водопотребления в районе составил 0,92 млн. куб. м.

Общая площадь лесного фонда на территории Саракташского района числится 30630 га земель.

- 2.2.6Полезные ископаемые

На территории муниципального образования Чёрноотрожского сельсовета расположены месторождения песчанно-гравийной смеси.

- Социально- экономическая ситуация

- 3.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития

Экономический потенциал.

Село Черный Отрог является административным центром Чёрноотрожского сельсовета, который в свою очередь объединяет 7 населенных пунктов (село Черный Отрог, ст. Черный Отрог, с. Аблязово, с.Изяк-Никитино, с. Никитино, пос. Советский и с. Студенцы) с общим числом жителей 3525 человека, площадь территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет 39920 га. Экономический потенциал сельсовета составляет деятельность, связанная с выполнением функций агропромышленного комплекса.Развитию экономики способствует выгодное географическое положение сельсовета.

Саракташский район расположен в центральной части Оренбургской области. Районный центр находится на расстоянии 100 км от областного центра г. Оренбург и в населенном пункте станция Черный Отрог проходит «Южно-Уральская железной дороги». Этот фактор является ведущим для экономики поселения.

Связь районного центра с Оренбургом осуществляется по дороге «Каменноозерное- Медногорск».

Саракташский район относится к центральной зоне природно-сельскохозяйственного районирования в пределах Оренбургской области.

Специализация сельскохозяйственного производства основана на производстве зерна, мяса и молока. В районе удалось сохранить общественное производство коллективных предприятий.

Реальными секторами экономики в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет на сегодняшний день являются:

- административные функции;

- выращивание зерновых культур;

- производство мясной и зерновой продукции;

В поселениях сельсовета сосредоточена вся необходимая административная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает обслуживание населения Чёрноотрожского сельсовета: почта, отделение МФЦ, банк, магазины, отделения связи, ФАПы, Черноотрожская амбулатория, аптеки, дома культуры, библиотека, спортивные площадки. Правоохранительной практикой занимается пункт полиции.

Свой вклад в развитие экономики сельсовета вносят службы технического сервиса, электротехнического обслуживания, предприятия коммунального и дорожного хозяйства.

Сельское хозяйство

Ведущей отраслью Чёрноотрожского сельсовета традиционно является сельское хозяйство, от результатов которого напрямую зависит социально - экономическое состояние и благополучие его жителей.

Площадь уборки урожая в 2022 году составила 148,2 тыс. га, получено 160,1 тысяч тонн зерна, урожайность составила 23,1 ц/га.

Общая площадь сельхозугодий по сельсовету составляет 32 670 гектар, из них пашни – 24 345 гектар. На территории Чёрноотрожского сельсовета земли сельскохозяйственного назначения обрабатывают: ООО «МТС-АГРО», ООО «КХ «Самбулла», ООО «СХП «Время», КФХ Жанбаев Ж.Б., КФХ Гололобов А.А., КФХ Надыршин М.Г., КФХ Хисамутдинов В.В., Габзалилов Р.З., Избасаров Р.Ж., Магдеев М.А., Жумагазиев Е.М., Ильин А.А. Арендатором 7263,9 га паевой и муниципальной земель является ООО «АгроСакмара» (обработкой данных земель занимается ООО «ФАРМЭКСПЕРТ»).

Стабильно работает ООО «МТС-АГРО», среднесписочная численность работников - 32 человека (2021- 31 работников). Общая посевная площадь – 6300 га, из них зерновые культуры – 5200  га. Валовый намолот составил более 10 тыс. тонн при средней урожайности 15,8 ц/га. В 2022 году в поселке Советский предприятием построен ангар.

Сохраняет выращенный урожайколлектив хлебоприёмного предприятия ЗАО «Черноотрожское ХПП», объединивший 49 человек (2021 год – 43). В 2022 году данным предприятием заготовлено  31617 тонны зерна (2021 -  23505 тонны), в том числе  25646  тонны подсолнечника (2021–17559  тонн). Построены и введены в эксплуатацию новый зерносклад, зерносушилка, проведена модернизация лаборатории.

Стабильно работает коллектив ООО «Оренбив» - предприятие, занимающееся убоем крупного рогатого скота.  Среднесписочная численность предприятия составила 208 человек (2021 год – 222 человек). В 2022 году было забито 41 982 головы скота (2021– 55 тысяч голов). КРС закупался в Оренбургской, Тюменской, Свердловской областях, республики Татарстан и Башкортостан.

Объем производства составил 14,5 тыс. тонн продукции: 7,9 тыс. тонн бескостной говядины, 1,4 тыс. тонн субпродуктов, 1,1 тыс. тонн кожевенного сырья, 4,1 тыс. тонн технического сырья. Произведенная продукция реализовывалась в Московскую, Оренбургскую, Свердловскую, Челябинскую и другие области, а также на экспорт во Вьетнам и Анголу.

Определенный вклад в развитие сельскохозяйственного производства вносят крестьянско - фермерские и личные подсобные хозяйства сельсовета.

Промышленность

Градообразующими предприятиями сельсовета являются   ООО «Оренбив», ООО «ФАРМЭКСПЕРТ», ЗАО «Черноотрожское ХПП», ООО «МТС- АГРО».

Базовым предприятием на станции Черный Отрог является ЗАО «Черноотрожское ХПП».

Основными мерами по развитию промышленного производства являются:

- оптимизация взаимоотношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и  перерабатывающими предприятиями через различные формы интеграции (производственные, сбытовые кооперативы, ассоциации);

- создание современных перерабатывающих комплексов;

- разработка программы по развитию пищевой промышленности, как основного сектора промышленности района;

- увеличение объемов продукции перерабатывающего производства за счет организации  приема и переработки продукции сельскохозяйственного производства (в основном мясо);

-  увеличение ассортимента  и качества производимой продукции;

- развитие  предпринимательства  в промышленном производстве;

- снижение себестоимости промышленной продукции.

  - Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.

В отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность они учитывают их предшествующую динамику в сельском поселении и следуют, соответственно, за низким, средним и высоким вариантами прогноза, выполненными для Оренбургской области Росстатом. Кроме того, на итоговую численность населения в различной степени оказывает влияние величина положительного миграционного сальдо.

Варианты прогнозов составлялись только для постоянного зарегистрированного населения муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет, численность прочего постоянного населения (далее - полупостоянного населения) и сезонного населения оценивается отдельно.

Низкий (пессимистичный) вариант (3525 человек постоянно зарегистрированного населения на расчетный срок) основан на сохранении средних для последних лет показателей естественного и миграционного движения населения в сочетании с дальнейшей стагнацией производства на территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет и тенденцией к оттоку трудоспособного населения.

За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 1,2 человек, смертность 1,8 человек, естественная убыль населения - 0,6 человек. Миграционное сальдо предполагается положительным, в размере 2,7 человек в среднем в год.

Средний вариант (3685 человек постоянного зарегистрированного населения) предполагает некоторое улучшение показателей естественного движения населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 2,1 человек, смертность около 2,2 человек, естественная убыль населения - 0,1 человек.

Сальдо миграции предполагается положительным: прирост около 3,7 человек в год или 36 человек за расчетный срок, но миграционный обмен с другими территориями может быть достаточно активным и предположительно должен оказать благоприятное воздействие на формирование возрастной структуры населения.

Высокий (оптимистичный) вариант (3920 человек постоянно зарегистрированного населения) предполагает сочетание благоприятных тенденций в естественном движении населения с существенным положительным миграционным сальдо в течение всего расчетного срока. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 1,5 человек, смертность 1,5 человек, естественная убыль населения - 0 человек.

Сальдо миграции предусматривается положительным в размере примерно 36 человек за весь период расчетного срока или около 3,6 человек в среднем в год.

Этот ареал не затрагивает территорию муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет, которое скорее рискует потерять часть трудоспособного населения из-за миграции, чем привлечь его. Поскольку в настоящее время на территориимуниципального образованияЧёрноотрожский сельсовет предлагается осуществления серьезных инвестиционных проектов наиболее вероятно развитие демографической ситуации по высокому варианту.

Варианты прогнозов составлялись только для постоянно зарегистрированного населения муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет, численность постоянного незарегистрированного населения и сезонного населения оценивается отдельно.

Численность сезонного населения оценивается только в целом. На сегодняшний день этот показатель составляет 45 человек.

Предполагается его увеличение до 50 и 50 человек на первую очередь и расчетный срок соответственно.

Прогноз обеспечит оптимальный учет потребностей населения в территории для жилищного строительства, объектах обслуживания, развитии объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур.

Прогноз численности населения.

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Чёрноотрожского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;  t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Таблица 5.2.4 – Исходные расчетные значения  с. Чёрный Отрог

| годы | численность наличного населения, чел. Уф | Усл. обозн. времени, Х | Уф*Х | Х2 | Ур | Расчет средней относ ошибки (Уф-Ур)/Уф*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 1545 | 1 | 1545 | 1 | 1562,46429 | -1,13037448 |
| 2006 | 1579 | 2 | 3158 | 4 | 1568,5 | 0,664977834 |
| 2007 | 1580 | 3 | 4740 | 9 | 1574,53571 | 0,345840868 |
| 2008 | 1588 | 4 | 6352 | 16 | 1580,57143 | 0,467794171 |
| 2009 | 1594 | 5 | 7970 | 25 | 1598,67857 | -0,293511382 |
| 2010 | 1586 | 6 | 9516 | 36 | 1592,64286 | -0,418843452 |
| 2011 | 1592 | 7 | 11144 | 49 | 1598,67857 | -0,419508256 |
| Итого | 11064 | 28 | 44425 | 140 | 11076,0714 | -0,783624696 |

а = 6,04, b = 1556,43

Таблица 5.2.5 – Исходные расчетные значения по с. Аблязово

| годы | численность наличного населения, чел. Уф | Усл. обозн. времени, Х | Уф*Х | Х2 | Ур | Расчет средней относ ошибки (Уф-Ур)/Уф*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 168 | 1 | 168 | 1 | 165,25 | 1,636904762 |
| 2006 | 162 | 2 | 324 | 4 | 166,5 | -2,777777778 |
| 2007 | 167 | 3 | 501 | 9 | 167,75 | -0,449101796 |
| 2008 | 170 | 4 | 680 | 16 | 169 | 0,588235294 |
| 2009 | 172 | 5 | 860 | 25 | 172,75 | -0,436046512 |
| 2010 | 174 | 6 | 1044 | 36 | 171,5 | 1,436781609 |
| 2011 | 170 | 7 | 1190 | 49 | 172,75 | -1,617647059 |
| Итого | 1183 | 28 | 4767 | 140 | 1185,5 | -1,618651479 |

а = 1,25, b = 164

Таблица 5.2.6 – Исходные расчетные значения по ст. Чёрный отрог

| годы | численность наличного населения, чел. Уф | Усл. обозн. времени, Х | Уф*Х | Х2 | Ур | Расчет средней относ ошибки (Уф-Ур)/Уф*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 368 | 1 | 368 | 1 | 377,714286 | -2,639751553 |
| 2006 | 380 | 2 | 760 | 4 | 380,714286 | -0,187969925 |
| 2007 | 397 | 3 | 1191 | 9 | 383,714286 | 3,346527528 |
| 2008 | 391 | 4 | 1564 | 16 | 386,714286 | 1,09609061 |
| 2009 | 389 | 5 | 1945 | 25 | 395,714286 | -1,726037459 |
| 2010 | 390 | 6 | 2340 | 36 | 392,714286 | -0,695970696 |
| 2011 | 392 | 7 | 2744 | 49 | 395,714286 | -0,947521866 |
| Итого | 2707 | 28 | 10912 | 140 | 2713 | -1,75463336 |

а = 3, b = 374,71

Таблица 5.2.7 – Исходные расчетные значения по пос. Советский

| годы | численность наличного населения, чел. Уф | Усл. обозн. времени, Х | Уф*Х | Х2 | Ур | Расчет средней относ ошибки (Уф-Ур)/Уф*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 261 | 1 | 261 | 1 | 264,035714 | -1,163108922 |
| 2006 | 268 | 2 | 536 | 4 | 259,5 | 3,171641791 |
| 2007 | 256 | 3 | 768 | 9 | 254,964286 | 0,404575893 |
| 2008 | 244 | 4 | 976 | 16 | 250,428571 | -2,634660422 |
| 2009 | 240 | 5 | 1200 | 25 | 236,821429 | 1,324404762 |
| 2010 | 244 | 6 | 1464 | 36 | 241,357143 | 1,083138173 |
| 2011 | 240 | 7 | 1680 | 49 | 236,821429 | 1,324404762 |
| Итого | 1753 | 28 | 6885 | 140 | 1743,92857 | 3,510396038 |

а = -4,54, b = 268,57

Таблица 5.2.8  –Исходные расчетные значения по с. Изяк-Никитино

| годы | численность наличного населения, чел. Уф | Усл. обозн. времени, Х | Уф*Х | Х2 | Ур | Расчет средней относ ошибки (Уф-Ур)/Уф*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 283 | 1 | 283 | 1 | 284,535714 | -0,542655225 |
| 2006 | 288 | 2 | 576 | 4 | 284,5 | 1,215277778 |
| 2007 | 286 | 3 | 858 | 9 | 284,464286 | 0,536963037 |
| 2008 | 282 | 4 | 1128 | 16 | 284,428571 | -0,861195542 |
| 2009 | 280 | 5 | 1400 | 25 | 284,321429 | -1,543367347 |
| 2010 | 286 | 6 | 1716 | 36 | 284,357143 | 0,574425574 |
| 2011 | 286 | 7 | 2002 | 49 | 284,321429 | 0,586913087 |
| Итого | 1991 | 28 | 7963 | 140 | 1990,92857 | -0,033638638 |

а = -0,04, b = 284,57

Таблица 5.2.9  –Исходные расчетные значения по с. Студенцы

| годы | численность наличного населения, чел. Уф | Усл. обозн. времени, Х | Уф*Х | Х2 | Ур | Расчет средней относ ошибки (Уф-Ур)/Уф*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 368 | 1 | 368 | 1 | 355,642857 | 3,357919255 |
| 2006 | 364 | 2 | 728 | 4 | 362,285714 | 0,470957614 |
| 2007 | 346 | 3 | 1038 | 9 | 368,928571 | -6,626754748 |
| 2008 | 377 | 4 | 1508 | 16 | 375,571429 | 0,378931413 |
| 2009 | 381 | 5 | 1905 | 25 | 395,5 | -3,805774278 |
| 2010 | 396 | 6 | 2376 | 36 | 388,857143 | 1,803751804 |
| 2011 | 397 | 7 | 2779 | 49 | 395,5 | 0,377833753 |
| Итого | 2629 | 28 | 10702 | 140 | 2642,28571 | -4,043135188 |

а = 6,64, b = 349

Таблица 5.2.10  –Исходные расчетные значения по с. Никитино

| годы | численность наличного населения, чел. Уф | Усл. обозн. времени, Х | Уф*Х | Х2 | Ур | Расчет средней относ ошибки (Уф-Ур)/Уф*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 681 | 1 | 681 | 1 | 681,035714 | -0,005244389 |
| 2006 | 673 | 2 | 1346 | 4 | 683,071429 | -1,496497559 |
| 2007 | 705 | 3 | 2115 | 9 | 685,107143 | 2,821681864 |
| 2008 | 683 | 4 | 2732 | 16 | 687,142857 | -0,606567664 |
| 2009 | 680 | 5 | 3400 | 25 | 693,25 | -1,948529412 |
| 2010 | 693 | 6 | 4158 | 36 | 691,214286 | 0,257678829 |
| 2011 | 695 | 7 | 4865 | 49 | 693,25 | 0,251798561 |
| Итого | 4810 | 28 | 19297 | 140 | 4814,07143 | -0,725679768 |

а = 2,04, b = 679

Таблица 5.2.11  –Прогнозные значения численности  муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет на 2036год, 2046год, человек.

| Наименование села | 2036год | 2046год |
| --- | --- | --- |
| с. Черный отрог | 1744 | 1804 |
| с. Аблязово | 203 | 215 |
| ст. Чёрный Отрог | 468 | 498 |
| пос. Советский | 130 | 83 |
| с. Изяк-Никитино | 284 | 283 |
| с. Студенцы | 555 | 621 |
| с. Никитино | 742 | 763 |

Для оценки потребности муниципального образованияЧёрноотрожский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства населенных пунктов принимаем к рассмотрению численность населения Чёрноотрожского сельсовета:

к 2036 году – 4126 чел.,

к 2046 году – 4267 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

  - Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищный фонд составляет 75,1 тыс. кв. м., в т.ч. 4 многоквартирных дома. В 2022 году на территории сельсовета введен в эксплуатацию 1 дом общей площадью 67 кв. м. (2021 год - 7 домов общей площадью 865 кв. м.). В многоквартирных домах выбран способ непосредственного управления.

Численность населения в сельсовете незначительно уменьшилась и составила на 01.01.2023 года 3525 человек.

Проблемным вопросом для развития жилищного строительства остается расширение внутрипоселковых газовых сетей, особенно остро данный вопрос ощущается в с. Аблязово и с. Студенцы. В соответствии с Поручением Президента РФ Владимира Путина в рамках догазификации осуществляется подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. В рамках данной программы дополнительно переданы в 2022 году  3  заявки жителей муниципалитета в АО «Газпром газораспределение Оренбург» на подключение к системе газоснабжения (ст. Черный Отрог - 1, с. Черный Отрог -2).

Таблица 5.3.1 - Благоустройство жилого фонда в Чёрноотрожском  сельсовете  на 01.01.2023 года

| Вид благоустройства | Процент обеспеченности |
| --- | --- |
| водопровод | 80% |
| канализация | 0% |
| газом | 95% |

  - Социальная сфера. Проблемы и направления развития

Площадь сельсовета составляет 33920 га. Расстояние до районного центра п. Саракташ 25 км., до областного центра г. Оренбург- 75 км.

В последние годы численность населения сокращается. Наблюдается ситуация, когда число умерших граждан превышает число родившихся. Численность трудоспособного населения также имеет сокращение.

Динамика численности населения.

Прогнозируется небольшой рост рождаемости в результате осуществляемой государственной политики в области поддержки молодых семей и увеличения пособий за рождение ребенка, и все же сохраняется естественная убыль населения. Изменить ситуацию возможно при условии снижения миграционного оттока населения из села при создании рабочих мест. Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей, муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Социальная инфраструктура поселения представлена следующими объектами:

Образование:

МБОУ «Чёрноотрожская средняя общеобразовательная школа им. Черномырдина ВС.» (с. Чёрный Отрог) с нормативной вместимостью 440 мест.

ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» (с. Чёрный Отрог) с нормативной вместимостью 132 мест.

МДОБУ «Чёрноотрожский детский сад «Солнышко» (с. Чёрный Отрог) с нормативной вместимостью 220 мест.

МБОУ «Никитинская средняя общеобразовательная школа (с. Никитино) с нормативной вместимостью 350 мест.

МБОУ «Студенецкая основная общеобразовательная школа (с. Студенцы) с нормативной вместимостью 65 мест.

МБОУ «Советская основная общеобразовательная школа (пос. Советский) с нормативной вместимостью 192 мест.

Обеспечивая право граждан на образование, на территории сельсовета функционируют 4 школы, школа-интернат, филиал Детской школы искусств.

С 1 сентября 2022 года каждую учебную неделю в школах начинают  с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. Для обучающихся реализуется курс «Разговоры о важном», который помогает сформировать целостное представление об истории, традициях и культурном наследии России.

В МОБУ «Черноотрожская средняя общеобразовательная школа» обучается 284 учащихся, в дошкольном учреждении - 101 воспитанник; работает 29  педагогов в школе  и 8 педагогов в дошкольной группе. Ежедневно на школьном автобусе осуществляется подвоз 73 учащихся с. Изяк-Никитино, с. Аблязово, ст. Черный Отрог. МОБУ «Черноотрожская СОШ» в 2022 году стала участником федерального проекта «Школа Минпросвещения России» (участвуют 20 школ с Оренбургской области). В новом здании школы открыт музей «Я трогаю историю руками», насчитывающий более 220 экспонатов.

1 сентября 2022 в школе открылся специализированный Газпром-класс (второй). С ребятами в рамках внеурочной деятельности и профориентационного направления работают преподаватели Уфимского Государственного Нефтяного Технического Университета и сотрудники ООО «Газпром добыча Оренбург».

В МОБУ «Никитинская средняя общеобразовательная школа» обучается 74 учащихся, в дошкольном учреждении - 23 воспитанника; работает 15 педагогов: 13 учителей и 2 воспитателя дошкольной группы. Ежедневно на школьном автобусе осуществляется подвоз 15 учащихся с. Изяк-Никитино. В 2022 году благодаря средствам, выделяемым на социально-значимые мероприятия, проведен частичный ремонт кровли (мастерские, библиотека, коридор). Также проведен ремонт ограждения, косметический ремонт в холле, классах.

МОБУ «Студенецкая основная общеобразовательная школа» - 34 учащихся, 10 педагогов.

МОБУ «Советская основная общеобразовательная школа» - 11 учащихся, 5 педагогов.

В ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» с. Черный Отрог обучаются и воспитываются 71 человек. В школе-интернате образовательную деятельность осуществляют 36 педагогов, из них  26 учителей, 10 воспитателей.

В апреле 2022 года воспитанники школы-интерната принимали участие в VI региональном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

В филиале «Детская школа искусств села Черный Отрог» ведется музыкальное обучение на двух отделениях: народные инструменты, фортепиано. Количество обучающихся в 2022 году составило 21 человек (2021 - 26 учащихся). Учащиеся филиала постоянно добиваются успехов в районных, региональных, всероссийских и международных конкурсах. Филиалом совместно с музеем Черномырдина при участии ведущих профессоров Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова; Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, студентов, учащихся и преподавателей детских школ искусств Центрального Оренбуржья реализованы культурно-образовательные проекты: «VIVA ROYAL: творческая мастерская юных пианистов», «Музейная филармония».

Таблица 2. Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в муниципальном образовании Чёрноотрожский сельсовет

| п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименова- ние объекта | Кол- во | Мощность (мест) |  | Год ввода/ реконструкци и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проек т | фак т |  |
| 1. | с. Чёрный Отрог | школа |  | 440 | 250 | 2020 |
|  |  | школа -интернат |  | 132 | 121 | 1959 |
|  |  | детский сад | 1 | 220 | 188 | 2014 |
| 2. | с. Никитино | школа | 1 | 350 | 109 | 1978 |
| 3. | с. Студенцы | школа |  | 65 | 25 | 1985 |
| 4. | пос. Советский | школа |  | 192 | 18 | 1984 |

По данным администрации муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет уровень износа учебных зданий и сооружений, требующих капитального и текущего ремонта составляет 600/4; уровень износа оборудования кабинетов в школах 5594, детском саду — 1594; наличие спортивного инвентаря, наглядных пособий, технических средств обучения - 5094.

Частных образовательных учреждений на территории сельсовета нет.

На территории сельсовета учреждения начального и средне профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

Из таблиц видно, что в настоящее время потребности в дополнительных детских учреждениях и в школах нет. Наблюдается сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях с. Студенцы, пос. Советский. Поэтому даже при росте населения указанных населенных пунктов на расчетный срок, потребность школьных местах будет достаточной.

Слабая загруженность благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в одну смену.

Таким образом, образовательных учреждений на территории поселения достаточно.

Культура.

В сфере культуры на территории сельсовета работают:

МБУК «ЦКС Саракташского района» Центр досуга с . Чёрный Отрог; сельский Дом культуры, расположенный на ст. Черный Отрог; сельский Дом культуры, расположенный в с. Студенцы; сельский Дом культуры, расположенный в с. Аблязово; сельский Дом культуры, расположенный в с. Изяк-Никитино; сельский Дом культуры, расположенный в с. Никитино; сельский Дом культуры, расположенный в пос. Советский, в 4 селах – учреждения библиотечного обслуживания (с. Черный Отрог, ст. Черный Отрог, с. Студенцы, с. Никитино).

Активно развивается АНО «Музей В.С. Черномырдина»: посещаемость музея в 2022 году выросла почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом и составила 52970 посещений, за год реализовано 4 254 билетов по «Пушкинской карте» на сумму более 3,7 млн. рублей.

В 2022 году открыты новые выставки и экспозиции: «Музей села Черный Отрог», витрина оружия в зале «Особая кладовая», «От Дона до Урала. Поле истории», «Отчий дом В.С. Черномырдина», «Александр Буров. Памяти художника», «Времена года. Выставка фотографий Андрея Черкасова», «Земляки: Виктор Черномырдин и Мстислав Ростропович».

На сцене концертного зала музея проведены: концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамках «Пасхального фестиваля», концерт солистов Центра оперного пения Галины Вишневской в рамках Международного  фестиваля Мстислава Ростроповича, заключительный концерт фестиваля «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», программа короткометражных фильмов «Шаг» Международный фестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард», «Арт-лекторий в кино».

В 2022 году АНО «Музей В.С. Черномырдина» стал победителем Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Земля Черномырдина. Черный Отрог – село федерального значения» (размер гранта более 9,8 млн. рублей). С целью повышения привлекательности территории села Черный Отрог обустраивают уличные экспозиции (арт-объекты с черномырдинками, силуэт отчего дома В.С. Черномырдина, навигация: схема села, фотозоны, информационные стенды).

МБУК «ЦБС Саракташского района» Чёрноотрожская сельская модельная библиотека; сельская модельная библиотека, расположенная в с. Никитино; сельская модельная библиотека, расположенная в с. Студенцы; сельская модельная библиотека.

Таблица З - Данные по обеспеченности учреждениями культуры.

|  | Наименование сельского поселения /населенного пункта | Наименование объекта |  | Кол-во | Мощность (мест) |  |  | Ед. изм. | год ввода] реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проект |  | акт |  |  |
| 1. | с. Чёрный Отрог | Центр досуга |  |  | 260 | 260 |  | мест | 1976 |
|  |  | Библиотека |  |  |  |  |  | Ед. хран | 1976 |
| 2. | с. Никитино | сдк | 1 |  | 90 | 90 |  | мест | 1982 |
|  |  | Библиотека | 1 |  |  |  |  | Ед. хран 5491 | 1978 |
| з. | с. Студенцы | сдк |  |  | 44 | 44 |  | мест | 2015 |
|  |  | Библиотека |  |  |  |  |  | Ед. хран 2231 | 2015 |
| 4. | с. Аблязово | сдк |  |  | 40 | 40 |  | мест | 1964 |
| 5. | с.Изяк-Никитино | сдк | 1 |  | 70 | 70 |  | мест | 1975 |
| 6. | ст. Черный Отрог | сдк |  |  |  | 57 |  | мест | 1958/2010 |
|  |  | Библиотека | 1 |  |  |  |  | Ед. хран 5968 | 1959/2010 |
| 7. | пос. Советский | сдк | 1 |  | 60 | 60 |  | мест | 1984 |

Муниципальное образование Чёрноотрожский сельсовет в основном обеспечено учреждениями культурно-досугового типа. Проектной мощности клуба, библиотек достаточно.

Спортивные учреждения.

На территории сельсовета объекты физической культуры и спорта общего пользования существуют только при школах (спортзалы). Уровень обеспеченности спортзалов составляет 900/0, степень износа 100/0. На территории Чёрноотрожского сельсовета имеется стадион «Колос» с искусственным покрытием футбольного поля, беговыми дорожками, открытый в 2010 году.

Предприятия торговли и общественного питания.

На территории сельсовета имеется два предприятия общественного питания (кафе при АНО «Музей В.С. Черномырдина», кафе-бар «Альмир»в селе Никитино).

Учреждений бытового обслуживания не имеется. В настоящее время на территории сельсовета работает 14 индивидуальных предпринимателей (15 магазинов), которые в основном обеспечивают население сельсовета всеми необходимыми товарами.

Здравоохранение.

Система здравоохранения представлена ФАПами: ст. Черный Отрог,   с. Аблязово, с. Никитино, с. Изяк-Никитино с. Студенцы,  пос. Советский - мобильный ФАП, а также Черноотрожской врачебной амбулаторией, к которой  прикреплено 2368 человек, из них 799 детей (жители с. Черный Отрог – 1021 чел., ст. Черный Отрог – 237 чел., с. Студенцы – 163 чел., пос. Советский – 69 чел., с. Аблязово – 91 чел., с. Изяк-Никитино – 159 чел.). В  амбулатории ведет прием врач-терапевт, педиатр. Передвижная флюорографическая установка работала во всех населенных пунктах муниципалитета. Имеется аптека Саракташской районной больницы и коммерческая аптека.

Таблица 4. Медицинские учреждения муниципальногообразования Чёрноотрожский сельсовет

| п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | кол- во | Мощность мест |  |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект |  | факт |  |
| 1. | с. Чёрный Отрог | Участковая амб лато ия |  | 50 | 50 |  | 1999 |
| 2. | с. Никитино | ФАП | 1 | 9 | 9 |  | 2008 |
| З. | пос. Советский | ФАП | 1 | 8 | 8 |  | 1994 |
| 4. | с. Изяк -Никитино | ФАП |  | 8 | 8 |  | 1989 |
| 5. | с. Студенцы | ФАП |  | 7 | 7 |  | 2014 |
| 6. | ст. Чёрный Отрог | ФАП | 1 | 7 | 7 |  | 1977 |
| 7. | с. Аблязово | ФАП |  | 7 | 7 |  | 1993 |

Оценка обеспеченности Чёрноотрожского сельсовета учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования.

Так же жители сельсовета пользуются услугами Саракташской районной больницы, в которой находятся поликлиника (630 чел в смену), хирургическое отделение (30 койка мест), терапевтическое отделение (40 койка мест), гинекологическое отделение (14 койка мест), детское (15 койка мест) и инфекционное (10 койка мест) отделения.

Кладбища.

На территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет расположено 8  кладбищ.

| № п/п | Местоположение | Статус | Площадь* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Село Чёрный Отрог на юге | действующее | 2,55 га |
| 2. | Село Аблязово на юго-западе | действующее | 2,9 га. |
| 3. | Село Изяк-Никитино на юге | действующее | 1,4 га |
| 4. | Село Никитино на северо-востоке | действующее | 1,1 га |
| 5. | Село Никитино в центральной части | действующее | 5,2 га |
| 6. | Село Студенцы (в восточной части села) | действующее | 1,26 га |
| 7. | Поселок Советский в северной части поселка | действующее | 1,85 га |
| 8. | Поселок Советский в юго-западной границы поселка | действующее | 0,51 га |

Зоны отдыха.

В селе Черный Отрог находится аллея «Юность», за  границами села находится туристическая база и духовно-патриотический лагерь,  а на берегу реки Сакмара существует пляжные зоны отдыха.

В селе Студенцы и в поселке Советский планируется создание искусственного водоема, который будет являться зоной отдыха.

Полигон ТБО и скотомогильник.

Село   Черный Отрог

Санитарная очистка

| № | Наименование видов работ | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень организаций в ведении которых находится очистка поселка (села) |  |
| 2 | На плане показать территорию организационной или не организационной свалки или полигона с указанием занимаемой площади. Её санитарное состояние. | 1 свалка на 2 села Черный отрог и ст.Черный Отрог Выкопировка прилагается S – 69003 м 2 |
| 3 | Фактическая вместимость полигона ТБО Год начала эксплуатации Объем накопленных ТБО, тыс м3 Масса накопленных ТБО за 2007 год, тыс м3 Высота складирования ТБО в м Тип отходов | 69003 м2*2 = 138006 м3 8650*4=34600 м3 за 4 года 8650 м3 за 1 год |
| 4 | На плане поселка (села) указать места существующих и строящихся сливных станций и места захоронения трупов животных. | 1 скотомогильник в с. Черный Отрог на 2 села с. Черный Отрог и ст. Чёрный Отрог Выкопировка прилагается |
| 5 | Наличие пункта заправки водой поливомоечных машин и его местонахождение. | 1 двор 20м 3 * 694 = 13880 м3 в год жидких отходов |

К западу от с. Черный Отрог планируется размещение перегрузочной площадки для временного накопления ТКО (твердых коммунальных отходов).

Село   Черный Отрог

Территории специального назначения

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние в км. от ближайшей жилой застройки | Территория, га | Намечена ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалки | с. Черный Отрог | 0,5 | 6,9 |  |
| 2 | Скотомогильники | с. Черный Отрог | 2 | 0,12 |  |

Село Аблязово

Санитарная очистка

| № | Наименование видов работ | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень организаций в ведении которых находится очистка поселка (села) |  |
| 2 | На плане показать территорию организационной или не организационной свалки или полигона с указанием занимаемой площади. Её санитарное состояние. | Выкопировка прилагается S – 40001 м 2 |
| 3 | Фактическая вместимость полигона ТБО Год начала эксплуатации Объем накопленных ТБО, тыс м3 Масса накопленных ТБО за 2007 год, тыс м3 Высота складирования ТБО в м Тип отходов | S – 40001 м 2*2 м = 80002 м3 740*4 = 2960 м3 за 4 года 740 м3 за 1 год |
| 4 | На плане поселка (села) указать места существующих и строящихся сливных станций и места захоронения трупов животных. | 1 скотомогильник на 3 села: Аблязовов, Никитино и Изяк – Никитино. Выкопировка прилагается. |
| 5 | Наличие пункта заправки водой поливомоечных машин и его местонахождение. |  |
| 6 | Организация вывоза жидких отходов от не канализированной застройки, их кол-во, в тыс. м3/год, наличие спец.автотранспорта. | 1 двор 20 м 3 *74 = 1480 м3 в год жидких отходов |

Село   Аблязово

Территории специального назначения

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние в км. от ближайшей жилой застройки | Территория, га | Намечена ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалки | с. Аблязово | 0,5 | 4,0 |  |
| 2 | Скотомогильники | меҗду Никитино и Изяк-Никитино | 2 | 0,06 |  |

Поселок Советский

Санитарная очистка

| № | Наименование видов работ | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень организаций в ведении которых находится очистка поселка (села) |  |
| 2 | На плане показать территорию организационной или не организационной свалки или полигона с указанием занимаемой площади. Её санитарное состояние. | Выкопировка прилагается. S – 40001 м 2 |
| 3 | Фактическая вместимость полигона ТБО Год начала эксплуатации Объем накопленных ТБО, тыс м3 Масса накопленных ТБО за 2007 год, тыс м3 Высота складирования ТБО в м Тип отходов | S – 40001 м 2*2 м = 80002 м3 740*4 = 2960 м 3 за 4 года 740 м 3 за 1 год |
| 4 | На плане поселка (села) указать места существующих и строящихся сливных станций и места захоронения трупов животных. | Выкопировка прилагается |
| 5 | Организация вывоза жидких отходов от не канализированной застройки, их кол-во, в тыс. м3/год, наличие спец.автотранспорта. | 1 двор 20 м 3 *74 = 1480 м3 в год җидких отходов |

Поселок Советский

Территории специального назначения

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние в км. от ближайшей жилой застройки | Территория, га | Намечена ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалки | п. Советский | 0,5 | 4,0 |  |
| 2 | Скотомогильники | п. Советский | 2 | 0,06 |  |

станция Чёрный Отрог

Санитарная очистка

| № | Наименование видов работ | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень организаций в ведении которых находится очистка поселка (села) |  |
| 2 | На плане показать территорию организационной или не организационной свалки или полигона с указанием занимаемой площади. Её санитарное состояние. | 1 свалка на 2 села Чёрный отрог и ст. Чёрный Отрог S – 69003 м2 |
| 3 | Фактическая вместимость полигона ТБО Год начала эксплуатации Объем накопленных ТБО, тыс м3 Масса накопленных ТБО за 2007 год, тыс м3 Высота складирования ТБО в м Тип отходов | 69003 м2*2 = 138006 м3 8650*4=34600 м3 за 4 года 8650 м3 за 1 год |
| 4 | Наличие пункта заправки водой поливомоечных машин и его местонахождение. |  |
| 5 | Организация вывоза жидких отходов от не канализированной застройки, их кол-во, в тыс. м3/год, наличие спец.автотранспорта. | 1 двор 20 м3*171 = 3420 м3 в год җидких отходов |

станция Черный Отрог

Территории специального назначения

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние в км. от ближайшей жилой застройки | Территория, га | Намечена ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалки | с. Черный Отрог | 0,5 | 6,9 |  |
| 2 | Скотомогильники | с. Черный Отрог | 2 | 0,12 |  |

село Студенцы

Санитарная очистка

| № | Наименование видов работ | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень организаций в ведении которых находится очистка поселка (села) |  |
| 2 | На плане показать территорию организационной или не организационной свалки или полигона с указанием занимаемой площади. Её санитарное состояние. | Выкопировка прилагается S – 40001 м 2 |
| 3 | Фактическая вместимость полигона ТБО Год начала эксплуатации Объем накопленных ТБО, тыс м3 Масса накопленных ТБО за 2007 год, тыс м3 Высота складирования ТБО в м Тип отходов | 40001 м2*2 = 80002 м3 1110 * 4 =4440 за 4 года 1110 м3 за 1 год |
| 4 | Организация вывоза жидких отходов от не канализированной застройки, их кол-во, в тыс. м3/год, наличие спец.автотранспорта. | 1 двор 20 м3*111 = 2220 м3 в год жидких отходов |

село Студенцы

Территории специального назначения

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние в км. от ближайшей жилой застройки | Территория, га | Намечена ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалки | с. Студенцы | 0,5 | 4,0 |  |
| 2 | Скотомогильники | с. Студенцы | 2 | 0,06 |  |

село Изяк-Никитино

Санитарная очистка

| № | Наименование видов работ | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень организаций в ведении которых находится очистка поселка (села) |  |
| 2 | На плане показать территорию организационной или не организационной свалки или полигона с указанием занимаемой площади. Её санитарное состояние. | Выкопировка прилагается |
| 3 | Фактическая вместимость полигона ТБО Год начала эксплуатации Объем накопленных ТБО, тыс м3 Масса накопленных ТБО за 2007 год, тыс м3 Высота складирования ТБО в м Тип отходов | S – 40001 м 2 * 2 = 80002 м3 1180 *4 =4720 м3 за 4 года 1180 м3 – за 1 год |
| 4 | На плане поселка (села) указать места существующих и строящихся сливных станций и места захоронения трупов животных. | 1 скотомогильник на 3 села: Аблязовов, Никитино и Изяк – Никитино. Выкопировка прилагается. |
| 5 | Наличие пункта заправки водой поливомоечных машин и его местонахождение. |  |
| 6 | Организация вывоза жидких отходов от не канализированной застройки, их кол-во, в тыс. м3/год, наличие спец.автотранспорта. | 1 двор 20 м3 *118/ = 2360 м3 в год жидких отходов |

село Изяк-Никитино

Территории специального назначения

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние в км. от ближайшей жилой застройки | Территория, га | Намечена ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалки | с. Изяк-Никитино | 0,5 | 4,0 |  |
| 2 | Скотомогильники | меҗду Никитино и Изяк-Никитино | 2 | 0,06 |  |

село Никитино

Санитарная очистка

| № | Наименование видов работ | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень организаций в ведении которых находится очистка поселка (села) |  |
| 2 | На плане показать территорию организационной или не организационной свалки или полигона с указанием занимаемой площади. Её санитарное состояние. | Выкопировка прилагается S – 40001 м 2 |
| 3 | Фактическая вместимость полигона ТБО Год начала эксплуатации Объем накопленных ТБО, тыс м3 Масса накопленных ТБО за 2007 год, тыс м3 Высота складирования ТБО в м Тип отходов | S – 40001 м 2 * 2 = 80002 м3 3060 *4 = 12240 м3 за 4 года 3060 м3 – за 1 год |
| 4 | На плане поселка (села) указать места существующих и строящихся сливных станций и места захоронения трупов животных. | 1 скотомогильник на 3 села: Аблязовов, Никитино и Изяк – Никитино. Выкопировка прилагается |
| 5 | Наличие пункта заправки водой поливомоечных машин и его местонахождение. |  |
| 6 | Организация вывоза жидких отходов от не канализированной застройки, их кол-во, в тыс. м3/год, наличие спец.автотранспорта. | 1 двор 20 м3 *306 = 6128 м3 в год жидких отходов |

село Никитино

Территории специального назначения

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние в км. от ближайшей жилой застройки | Территория, га | Намечена ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалки | с. Никитино | 0,5 | 4,0 |  |
| 1 | Скотомогильники | меҗду Никитино и Изяк-Никитино | 2 | 0,06 |  |

Пожарное депо.

На территории населенного пункта села Чёрный Отрог расположена пожарная часть, которая имеет 2 единицы пожарных машин, радиус обслуживания ПЧ – 5 км. Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области, рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей – 0,4 машины.  Муниципальное образование Чёрноотрожский сельсовет пожарными машинами обеспечен на 1,5 маш. (требуемое), на планируемый период данный показатель составляет – 1,7 машины.

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во ПЧ (ОП) принадлежность | Вид и количество техники | % укомплектованности ПТВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Чёрный Отрог |  | 2 |  |

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ). Таким образом, время прибытия пожарного подразделения в любую точку муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет не превысит нормативного, за исключением поселка Советский. Следовательно, муниципального образованияЧёрноотрожский сельсовет обеспечено пожарными машинами на весь срок генерального плана. А в поселке Советский создаются добровольные пожарные дружины, для обеспечения безопасности населения, до прибытия основной пожарной охраны из депо, находящимся в селе Черный Отрог.

Обеспечение объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения на 01.01.11г.

Таблица - Расчет потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания в прогнозируемом периоде 2036г, 2046г .

с. Чёрный Отрог

| Учреждения, предприятия, сооружения | ед.изм. | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Прогнозный период | Прогнозное значение численности населения, чел. | Фактическая обеспеченность | Расчетное (проектное) значение показателя | Отклонение расчетного значения показателя от фактической величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 1 место | 40 | 2036 | 1744 | 75 | 69,76 | 5,24 |
|  | 1 место | 40 | 2046 | 1804 | 75 | 72,16 | 2,84 |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | 1 место | 136 | 2036 | 1744 | 340 | 237,184 | 102,82 |
|  | 1 место | 136 | 2046 | 1804 | 340 | 245,344 | 94,66 |
| в т.ч. для X-XI классов | 1 место | 17 | 2036 | 1744 | 0 | 29,648 | -29,65 |
|  | 1 место | 17 | 2046 | 1804 | 0 | 30,668 | -30,67 |
| Школы-интернаты | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Учреждения профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Среднее специальное учебное заведение, колледж | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Высшие учебные заведения | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Внешкольные учреждения, в т.ч. | 1 место | 12% от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| центры, дворцы, дома детского творчества | 1 место | 7% | 2036 | 1744 | 0 | 1,2208 | -1,22 |
|  | 1 место | 7% | 2046 | 1804 | 0 | 0,12628 | -0,13 |
| художественные (центры, дворцы и дома) | 1 место | 0,3% | 2036 | 1744 | 0 | 0,005232 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 1804 | 0 | 0,005412 | -0,01 |
| эколого-биологические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 1744 | 0 | 0,005232 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 1804 | 0 | 0,005412 | -0,01 |
| туристско-краеведческие (центры, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 1744 | 0 | 0,005232 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 1804 | 0 | 0,005412 | -0,01 |
| технические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,7% | 2036 | 1744 | 0 | 0,012208 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,7% | 2046 | 1804 | 0 | 0,012628 | -0,01 |
| спортивные (детско-юношеские школы и клубы общей физической подготовки) | 1 место | 1,4% | 2036 | 1744 | 0 | 0,024416 | -0,02 |
|  | 1 место | 1,4% | 2046 | 1804 | 0 | 0,025256 | -0,03 |
| военно-патриотические и спортивно-технические (клубы, школы) | 1 место | 0,07% | 2036 | 1744 | 0 | 0,0012208 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,07% | 2046 | 1804 | 0 | 0,0012628 | 0,00 |
| другие учреждения | 1 место | 0,08% | 2036 | 1744 | 0 | 0,0013952 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,08% | 2046 | 1804 | 0 | 0,0014432 | 0,00 |
| детско-юношеские спортивные школы Росспорта России, профсоюзов и др. организаций | 1 место | 1% | 2036 | 1744 | 0 | 0,01744 | -0,02 |
|  | 1 место | 1% | 2046 | 1804 | 0 | 0,01804 | -0,02 |
| детские, музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств Минкультуры России | 1 место | 0,6% | 2036 | 1744 | 0 | 0,010464 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,6% | 2046 | 1804 | 0 | 0,010824 | -0,01 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,2 | 2036 | 1744 | 1 | 0,3488 | 0,65 |
|  | 1 автомобиль | 0,2 | 2046 | 1804 | 1 | 0,3608 | 0,64 |
| Аптека групп: | м2 общ.площади |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| I-II | м2 общ.площади | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| III-V; VI-VIII | м2общ.площади | 14 | 2036 | 1744 | 1 | 24,416 | -23,42 |
|  | м2общ.площади | 14 | 2046 | 1804 | 1 | 25,256 | -24,26 |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2036 | 1744 | 0 | 6,976 | -6,98 |
|  | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2046 | 1804 | 0 | 7,216 | -7,22 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,3 | 2036 | 1744 | 0 | 0,5232 | -0,52 |
|  | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,3 | 2046 | 1804 | 0 | 0,5412 | -0,54 |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | 1 место | 3 | 2036 | 1744 | 0 | 5,232 | -5,23 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 1804 | 0 | 5,412 | -5,41 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел. | 60 | 2036 | 1744 | 0 | 104,64 | -104,64 |
|  | 1 чел. | 60 | 2046 | 1804 | 0 | 108,24 | -108,24 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | 1 чел. | 0,5 | 2036 | 1744 | 0 | 0,872 | -0,87 |
|  | 1 чел. | 0,5 | 2046 | 1804 | 0 | 0,902 | -0,90 |
| Детские дома интернаты | 1 место | 3 | 2036 | 1744 | 0 | 5,232 | -5,23 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 1804 | 0 | 5,412 | -5,41 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2/общ.площади | 50 | 2036 | 1744 | 200 | 87,2 | 112,80 |
|  | м2/общ.площади | 50 | 2046 | 1804 | 200 | 90,2 | 109,80 |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 | 2036 | 1744 | 0 | 10,464 | -10,46 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 1804 | 0 | 10,824 | -10,82 |
| Клубы | 1 место | 80 | 2036 | 1744 | 0 | 139,52 | -139,52 |
|  | 1 место | 80 | 2046 | 1804 | 0 | 144,32 | -144,32 |
| Кинотеатры | 1 место | 25 | 2036 | 1744 | 0 | 43,6 | -43,60 |
|  | 1 место | 25 | 2046 | 1804 | 0 | 45,1 | -45,10 |
| Театры | 1 место | 5 | 2036 | 1744 | 0 | 8,72 | -8,72 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 1804 | 0 | 9,02 | -9,02 |
| Концертные залы | 1 место | 3,5 | 2036 | 1744 | 0 | 6,104 | -6,10 |
|  | 1 место | 3,5 | 2046 | 1804 | 0 | 6,314 | -6,31 |
| Цирки | 1 место | 3,5 | 2036 | 1744 | 0 | 6,104 | -6,10 |
|  | 1 место | 3,5 | 2046 | 1804 | 0 | 6,314 | -6,31 |
| Лектории | 1 место | 2 | 2036 | 1744 | 0 | 3,488 | -3,49 |
|  | 1 место | 2 | 2046 | 1804 | 0 | 3,608 | -3,61 |
| Видеозалы, залы атракционов и игровых автоматов | м2 общей площади | 3 | 2036 | 1744 | 0 | 5,232 | -5,23 |
|  | м2 общей площади | 3 | 2046 | 1804 | 0 | 5,412 | -5,41 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6 | 2036 | 1744 | 0 | 10,464 | -10,46 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 1804 | 0 | 10,824 | -10,82 |
| Клубы сельских поселений или их групп | 1 место | 300 | 2036 | 1744 | 0 | 523,2 | -523,20 |
|  | 1 место | 300 | 2046 | 1804 | 0 | 541,2 | -541,20 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. Зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп | 1 место | 5 | 2036 | 1744 | 0 | 8,72 | -8,72 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 1804 | 0 | 9,02 | -9,02 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 | 2036 | 1744 | 0 | 1,2208 | -1,22 |
|  | га | 0,7 | 2046 | 1804 | 0 | 1,2628 | -1,26 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 60 | 2036 | 1744 | 0 | 104,64 | -104,64 |
|  | м2 площади пола зала | 60 | 2046 | 1804 | 0 | 108,24 | -108,24 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 | 2036 | 1744 | 0 | 122,08 | -122,08 |
|  | м2 общей площади | 70 | 2046 | 1804 | 0 | 126,28 | -126,28 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 20 | 2036 | 1744 | 0 | 34,88 | -34,88 |
|  | м2 зеркала воды | 20 | 2046 | 1804 | 0 | 36,08 | -36,08 |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 | 2036 | 1744 | 0 | 17,44 | -17,44 |
|  | м2 площади пола зала | 10 | 2046 | 1804 | 0 | 18,04 | -18,04 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры | м2торг.площади | 300 | 2036 | 1744 | 0 | 523,2 | -523,20 |
|  | м2торг.площади | 300 | 2046 | 1804 | 0 | 541,2 | -541,20 |
| Магазин продовольственных товаров | м2торг.площади | 100 | 2036 | 1744 | 160 | 174,4 | -14,40 |
|  | м2торг.площади | 100 | 2046 | 1804 | 160 | 180,4 | -20,40 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2торг.площади | 200 | 2036 | 1744 | 0 | 348,8 | -348,80 |
|  | м2 торг.площади | 200 | 2046 | 1804 | 0 | 360,8 | -360,80 |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 100 | 2036 | 1744 | 200 | 174,4 | 25,60 |
|  | 1 место | 100 | 2046 | 1804 | 200 | 180,4 | 19,60 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 2036 | 1744 | 0 | 6,976 | -6,98 |
|  | 1 рабочее место | 4 | 2046 | 1804 | 0 | 7,216 | -7,22 |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | 2036 | 1744 | 0 | 5,232 | -5,23 |
|  | 1 рабочее место | 3 | 2046 | 1804 | 0 | 5,412 | -5,41 |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/смену | 40 | 2036 | 1744 | 0 | 69,76 | -69,76 |
|  | кг/смену | 40 | 2046 | 1804 | 0 | 72,16 | -72,16 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 2036 | 1744 | 0 | 34,88 | -34,88 |
|  | кг/смену | 20 | 2046 | 1804 | 0 | 36,08 | -36,08 |
| Предприятия по химчистке | кг/смену | 2,3 | 2036 | 1744 | 0 | 4,0112 | -4,01 |
|  | кг/смену | 2,3 | 2046 | 1804 | 0 | 4,1492 | -4,15 |
| Фабрики химчистки | кг/смену | 2,3 | 2036 | 1744 | 0 | 4,0112 | -4,01 |
|  | кг/смену | 2,3 | 2046 | 1804 | 0 | 4,1492 | -4,15 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/смену | 1,2 | 2036 | 1744 | 0 | 2,0928 | -2,09 |
|  | кг/смену | 1,2 | 2046 | 1804 | 0 | 2,1648 | -2,16 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 2036 | 1744 | 0 | 12,208 | -12,21 |
|  | 1 помывочное место | 7 | 2046 | 1804 | 0 | 12,628 | -12,63 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 2036 | 1744 | 2 | 0,6976 | 1,30 |
|  | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 2046 | 1804 | 2 | 0,7216 | 1,28 |
| Кладбище | га | 0,24 | 2036 | 1744 | 2,73 | 0,41856 | 2,31 |
|  | га | 0,24 | 2046 | 1804 | 2,73 | 0,43296 | 2,30 |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 2036 | 1744 | 0 | 0,03488 | -0,03 |
|  | га | 0,02 | 2046 | 1804 | 0 | 0,03608 | -0,04 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Административ-управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площади | В составе отделения милиции | х | х | х | х | х |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,5 | 2036 | 1744 | 0 | 0,872 | -0,87 |
|  | 1 объект | 0,5 | 2046 | 1804 | 0 | 0,902 | -0,90 |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2036 | 1744 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2046 | 1804 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2036 | 1744 | 0 | 1 | -1,00 |
|  | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2046 | 1804 | 0 | 1 | -1,00 |

Таблица -    Расчет потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания в прогнозируемом периоде 2036г, 2046г .

с. Аблязово

| Учреждения, предприятия, сооружения | ед. изм. | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Прогнозный период | Прогнозное значение численности населения, чел. | Фактическая обеспеченность | Расчетное (проектное) значение показателя | Отклонение расчетного значения показателя от фактической величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 1 место | 40 | 2036 | 203 | 0 | 8,12 | -8,12 |
|  | 1 место | 40 | 2046 | 215 | 0 | 8,6 | -8,60 |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | 1 место | 136 | 2036 | 203 | 0 | 27,608 | -27,61 |
|  | 1 место | 136 | 2046 | 215 | 0 | 29,24 | -29,24 |
| в т.ч. для X-XI классов | 1 место | 17 | 2036 | 203 | 0 | 3,451 | -3,45 |
|  | 1 место | 17 | 2046 | 215 | 0 | 3,655 | -3,66 |
| Школы-интернаты | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Учреждения профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Среднее специальное учебное заведение, колледж | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Высшие учебные заведения | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Внешкольные учреждения, в т.ч. | 1 место | 12% от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| центры, дворцы, дома детского творчества | 1 место | 7% | 2036 | 203 | 0 | 0,1421 | -0,14 |
|  | 1 место | 7% | 2046 | 215 | 0 | 0,01505 | -0,02 |
| художественные (центры, дворцы и дома) | 1 место | 0,3% | 2036 | 203 | 0 | 0,000609 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 215 | 0 | 0,000645 | 0,00 |
| эколого-биологические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 203 | 0 | 0,000609 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 215 | 0 | 0,000645 | 0,00 |
| туристско-краеведческие (центры, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 203 | 0 | 0,000609 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 215 | 0 | 0,000645 | 0,00 |
| технические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,7% | 2036 | 203 | 0 | 0,001421 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,7% | 2046 | 215 | 0 | 0,001505 | 0,00 |
| спортивные (детско-юношеские школы и клубы общей физической подготовки) | 1 место | 1,4% | 2036 | 203 | 0 | 0,002842 | 0,00 |
|  | 1 место | 1,4% | 2046 | 215 | 0 | 0,00301 | 0,00 |
| военно-патриотические и спортивно-технические (клубы, школы) | 1 место | 0,07% | 2036 | 203 | 0 | 0,0001421 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,07% | 2046 | 215 | 0 | 0,0001505 | 0,00 |
| другие учреждения | 1 место | 0,08% | 2036 | 203 | 0 | 0,0001624 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,08% | 2046 | 215 | 0 | 0,000172 | 0,00 |
| детско-юношеские спортивные школы Росспорта России, профсоюзов и др. организаций | 1 место | 1% | 2036 | 203 | 0 | 0,00203 | 0,00 |
|  | 1 место | 1% | 2046 | 215 | 0 | 0,00215 | 0,00 |
| детские, музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств Минкультуры России | 1 место | 0,6% | 2036 | 203 | 0 | 0,001218 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,6% | 2046 | 215 | 0 | 0,00129 | 0,00 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,20 | 2036 | 203 | 0 | 0,0406 | -0,04 |
|  | 1 автомобиль | 0,20 | 2046 | 215 | 0 | 0,043 | -0,04 |
| Аптека групп: | м2общ.площади |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| I-II | м2общ.площади | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| III-V; VI-VIII | м2 общ.площади | 14 | 2036 | 203 | 0 | 2,842 | -2,84 |
|  | м2общ.площади | 14 | 2046 | 215 | 0 | 3,01 | -3,01 |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2036 | 203 | 0 | 0,812 | -0,81 |
|  | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2046 | 215 | 0 | 0,86 | -0,86 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2036 | 203 | 0 | 0,0609 | -0,06 |
|  | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2046 | 215 | 0 | 0,0645 | -0,06 |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | 1 место | 3 | 2036 | 203 | 0 | 0,609 | -0,61 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 215 | 0 | 0,645 | -0,65 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел. | 60 | 2036 | 203 | 0 | 12,18 | -12,18 |
|  | 1 чел. | 60 | 2046 | 215 | 0 | 12,9 | -12,90 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | 1 чел. | 0,50 | 2036 | 203 | 0 | 0,1015 | -0,10 |
|  | 1 чел | 0,50 | 2046 | 215 | 0 | 0,1075 | -0,11 |
| Детские дома интернаты | 1 место | 3 | 2036 | 203 | 0 | 0,609 | -0,61 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 215 | 0 | 0,645 | -0,65 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2/общ.площади | 50 | 2036 | 203 | 0 | 10,15 | -10,15 |
|  | м2/общ.площади | 50 | 2046 | 215 | 0 | 10,75 | -10,75 |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 | 2036 | 203 | 0 | 1,218 | -1,22 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 215 | 0 | 1,29 | -1,29 |
| Клубы | 1 место | 80 | 2036 | 203 | 50 | 16,24 | 33,76 |
|  | 1 место | 80 | 2046 | 215 | 50 | 17,2 | 32,80 |
| Кинотеатры | 1 место | 25 | 2036 | 203 | 0 | 5,075 | -5,08 |
|  | 1 место | 25 | 2046 | 215 | 0 | 5,375 | -5,38 |
| Театры | 1 место | 5 | 2036 | 203 | 0 | 1,015 | -1,02 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 215 | 0 | 1,075 | -1,08 |
| Концертные залы | 1 место | 3,50 | 2036 | 203 | 0 | 0,7105 | -0,71 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 215 | 0 | 0,7525 | -0,75 |
| Цирки | 1 место | 3,50 | 2036 | 203 | 0 | 0,7105 | -0,71 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 215 | 0 | 0,7525 | -0,75 |
| Лектории | 1 место | 2 | 2036 | 203 | 0 | 0,406 | -0,41 |
|  | 1 место | 2 | 2046 | 215 | 0 | 0,43 | -0,43 |
| Видеозалы, залы атракционов и игровых автоматов | м2 общей площади | 3 | 2036 | 203 | 0 | 0,609 | -0,61 |
|  | м2 общей площади | 3 | 2046 | 215 | 0 | 0,645 | -0,65 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6 | 2036 | 203 | 0 | 1,218 | -1,22 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 215 | 0 | 1,29 | -1,29 |
| Клубы сельских поселений или их групп | 1 место | 300 | 2036 | 203 | 50 | 60,9 | -10,90 |
|  | 1 место | 300 | 2046 | 215 | 50 | 64,5 | -14,50 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. Зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп | 1 место | 5 | 2036 | 203 | 0 | 1,015 | -1,02 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 215 | 0 | 1,075 | -1,08 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,70 | 2036 | 203 | 0 | 0,1421 | -0,14 |
|  | га | 0,70 | 2046 | 215 | 0 | 0,1505 | -0,15 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 60 | 2036 | 203 | 0 | 12,18 | -12,18 |
|  | м2 площади пола зала | 60 | 2046 | 215 | 0 | 12,9 | -12,90 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 | 2036 | 203 | 0 | 14,21 | -14,21 |
|  | м2 общей площади | 70 | 2046 | 215 | 0 | 15,05 | -15,05 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 20 | 2036 | 203 | 0 | 4,06 | -4,06 |
|  | м2 зеркала воды | 20 | 2046 | 215 | 0 | 4,3 | -4,30 |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 | 2036 | 203 | 0 | 2,03 | -2,03 |
|  | м2 площади пола зала | 10 | 2046 | 215 | 0 | 2,15 | -2,15 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры | м2торг.площади | 300 | 2036 | 203 | 0 | 60,9 | -60,90 |
|  | м2торг.площади | 300 | 2046 | 215 | 0 | 64,5 | -64,50 |
| Магазин продовольственных товаров | м2торг.площади | 100 | 2036 | 203 | 20 | 20,3 | -0,30 |
|  | м2торг.площади | 100 | 2046 | 215 | 20 | 21,5 | -1,50 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2торг.площади | 200 | 2036 | 203 | 0 | 40,6 | -40,60 |
|  | м2торг.площади | 200 | 2046 | 215 | 0 | 43 | -43,00 |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 100 | 2036 | 203 | 0 | 20,3 | -20,30 |
|  | 1 место | 100 | 2046 | 215 | 0 | 21,5 | -21,50 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 2036 | 203 | 0 | 0,812 | -0,81 |
|  | 1 рабочее место | 4 | 2046 | 215 | 0 | 0,86 | -0,86 |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | 2036 | 203 | 0 | 0,609 | -0,61 |
|  | 1 рабочее место | 3 | 2046 | 215 | 0 | 0,645 | -0,65 |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/смену | 40 | 2036 | 203 | 0 | 8,12 | -8,12 |
|  | кг/смену | 40 | 2046 | 215 | 0 | 8,6 | -8,60 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 2036 | 203 | 0 | 4,06 | -4,06 |
|  | кг/смену | 20 | 2046 | 215 | 0 | 4,3 | -4,30 |
| Предприятия по химчистке | кг/смену | 2,30 | 2036 | 203 | 0 | 0,4669 | -0,47 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 215 | 0 | 0,4945 | -0,49 |
| Фабрики химчистки | кг/смену | 2,30 | 2036 | 203 | 0 | 0,4669 | -0,47 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 215 | 0 | 0,4945 | -0,49 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/смену | 1,20 | 2036 | 203 | 0 | 0,2436 | -0,24 |
|  | кг/смену | 1,20 | 2046 | 215 | 0 | 0,258 | -0,26 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 2036 | 203 | 0 | 1,421 | -1,42 |
|  | 1 помывочное место | 7 | 2046 | 215 | 0 | 1,505 | -1,51 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2036 | 203 | 0 | 0,0812 | -0,08 |
|  | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2046 | 215 | 0 | 0,086 | -0,09 |
| Кладбище | га | 0,24 | 2036 | 203 | 2,34 | 0,04872 | 2,29 |
|  | га | 0,24 | 2046 | 215 | 2,34 | 0,0516 | 2,29 |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 2036 | 203 | 0 | 0,00406 | 0,00 |
|  | га | 0,02 | 2046 | 215 | 0 | 0,0043 | 0,00 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площади | В составе отделения милиции | х | х | х | х | х |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,50 | 2036 | 203 | 0 | 0,1015 | -0,10 |
|  | 1 объект | 0,50 | 2046 | 215 | 0 | 0,1075 | -0,11 |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2036 | 203 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2046 | 215 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2036 | 203 | 0 | 1 | -1,00 |
|  | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2046 | 215 | 0 | 1 | -1,00 |

Таблица -   Расчет потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания в прогнозируемом периоде 2036г, 2046г .

ст. Чёрный Отрог

| Учреждения, предприятия, сооружения | ед. изм. | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Прогнозный период | Прогнозное значение численности населения, чел. | Фактическая обеспеченность | Расчетное (проектное) значение показателя | Отклонение расчетного значения показателя от фактической величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 1 место | 40 | 2036 | 468 | 0 | 18,72 | -18,72 |
|  | 1 место | 40 | 2046 | 498 | 0 | 19,92 | -19,92 |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | 1 место | 136 | 2036 | 468 | 0 | 63,648 | -63,65 |
|  | 1 место | 136 | 2046 | 498 | 0 | 67,728 | -67,73 |
| в т.ч. для X-XI классов | 1 место | 17 | 2036 | 468 | 0 | 7,956 | -7,96 |
|  | 1 место | 17 | 2046 | 498 | 0 | 8,466 | -8,47 |
| Школы-интернаты | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Учреждения профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Среднее специальное учебное заведение, колледж | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Высшие учебные заведения | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Внешкольные учреждения, в т.ч. | 1 место | 12% от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| центры, дворцы, дома детского творчества | 1 место | 7% | 2036 | 468 | 0 | 0,3276 | -0,33 |
|  | 1 место | 7% | 2046 | 498 | 0 | 0,03486 | -0,03 |
| художественные (центры, дворцы и дома) | 1 место | 0,3% | 2036 | 468 | 0 | 0,001404 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 498 | 0 | 0,001494 | 0,00 |
| эколого-биологические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 468 | 0 | 0,001404 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 498 | 0 | 0,001494 | 0,00 |
| туристско-краеведческие (центры, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 468 | 0 | 0,001404 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 498 | 0 | 0,001494 | 0,00 |
| технические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,7% | 2036 | 468 | 0 | 0,003276 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,7% | 2046 | 498 | 0 | 0,003486 | 0,00 |
| спортивные (детско-юношеские школы и клубы общей физической подготовки) | 1 место | 1,4% | 2036 | 468 | 0 | 0,006552 | -0,01 |
|  | 1 место | 1,4% | 2046 | 498 | 0 | 0,006972 | -0,01 |
| военно-патриотические и спортивно-технические (клубы, школы) | 1 место | 0,07% | 2036 | 468 | 0 | 0,0003276 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,07% | 2046 | 498 | 0 | 0,0003486 | 0,00 |
| другие учреждения | 1 место | 0,08% | 2036 | 468 | 0 | 0,0003744 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,08% | 2046 | 498 | 0 | 0,0003984 | 0,00 |
| детско-юношеские спортивные школы Росспорта России, профсоюзов и др. организаций | 1 место | 1% | 2036 | 468 | 0 | 0,00468 | 0,00 |
|  | 1 место | 1% | 2046 | 498 | 0 | 0,00498 | 0,00 |
| детские, музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств Минкультуры России | 1 место | 0,6% | 2036 | 468 | 0 | 0,002808 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,6% | 2046 | 498 | 0 | 0,002988 | 0,00 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,20 | 2036 | 468 |  | 0,0936 | -0,09 |
|  | 1 автомобиль | 0,20 | 2046 | 498 |  | 0,0996 | -0,10 |
| Аптека групп: | м2 общ.площади |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| I-II | м2 общ.площади | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| III-V; VI-VIII | м2общ.площади | 14 | 2036 | 468 | 0 | 6,552 | -6,55 |
|  | м2общ.площади | 14 | 2046 | 498 | 0 | 6,972 | -6,97 |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2036 | 468 | 0 | 1,872 | -1,87 |
|  | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2046 | 498 | 0 | 1,992 | -1,99 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2036 | 468 | 0 | 0,1404 | -0,14 |
|  | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2046 | 498 | 0 | 0,1494 | -0,15 |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | 1 место | 3 | 2036 | 468 | 0 | 1,404 | -1,40 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 498 | 0 | 1,494 | -1,49 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел. | 60 | 2036 | 468 | 0 | 28,08 | -28,08 |
|  | 1 чел. | 60 | 2046 | 498 | 0 | 29,88 | -29,88 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | 1 чел. | 0,50 | 2036 | 468 | 0 | 0,234 | -0,23 |
|  | 1 чел. | 0,50 | 2046 | 498 | 0 | 0,249 | -0,25 |
| Детские дома интернаты | 1 место | 3 | 2036 | 468 | 0 | 1,404 | -1,40 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 498 | 0 | 1,494 | -1,49 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2/общ.площади | 50 | 2036 | 468 | 0 | 23,4 | -23,40 |
|  | м2/общ.площади | 50 | 2046 | 498 | 0 | 24,9 | -24,90 |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 | 2036 | 468 | 0 | 2,808 | -2,81 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 498 | 0 | 2,988 | -2,99 |
| Клубы | 1 место | 80 | 2036 | 468 | 100 | 37,44 | 62,56 |
|  | 1 место | 80 | 2046 | 498 | 100 | 39,84 | 60,16 |
| Кинотеатры | 1 место | 25 | 2036 | 468 | 0 | 11,7 | -11,70 |
|  | 1 место | 25 | 2046 | 498 | 0 | 12,45 | -12,45 |
| Театры | 1 место | 5 | 2036 | 468 | 0 | 2,34 | -2,34 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 498 | 0 | 2,49 | -2,49 |
| Концертные залы | 1 место | 3,50 | 2036 | 468 | 0 | 1,638 | -1,64 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 498 | 0 | 1,743 | -1,74 |
| Цирки | 1 место | 3,50 | 2036 | 468 | 0 | 1,638 | -1,64 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 498 | 0 | 1,743 | -1,74 |
| Лектории | 1 место | 2 | 2036 | 468 | 0 | 0,936 | -0,94 |
|  | 1 место | 2 | 2046 | 498 | 0 | 0,996 | -1,00 |
| Видеозалы, залы атракционов и игровых автоматов | м2 общей площади | 3 | 2036 | 468 | 0 | 1,404 | -1,40 |
|  | м2 общей площади | 3 | 2046 | 498 | 0 | 1,494 | -1,49 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6 | 2036 | 468 | 0 | 2,808 | -2,81 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 498 | 0 | 2,988 | -2,99 |
| Клубы сельских поселений или их групп | 1 место | 300 | 2036 | 468 | 100 | 140,4 | -40,40 |
|  | 1 место | 300 | 2046 | 498 | 100 | 149,4 | -49,40 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. Зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп | 1 место | 5 | 2036 | 468 | 0 | 2,34 | -2,34 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 498 | 0 | 2,49 | -2,49 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,70 | 2036 | 468 | 0 | 0,3276 | -0,33 |
|  | га | 0,70 | 2046 | 498 | 0 | 0,3486 | -0,35 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 60 | 2036 | 468 | 0 | 28,08 | -28,08 |
|  | м2 площади пола зала | 60 | 2046 | 498 | 0 | 29,88 | -29,88 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 | 2036 | 468 | 0 | 32,76 | -32,76 |
|  | м2 общей площади | 70 | 2046 | 498 | 0 | 34,86 | -34,86 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 20 | 2036 | 468 | 0 | 9,36 | -9,36 |
|  | м2 зеркала воды | 20 | 2046 | 498 | 0 | 9,96 | -9,96 |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 | 2036 | 468 | 0 | 4,68 | -4,68 |
|  | м2 площади пола зала | 10 | 2046 | 498 | 0 | 4,98 | -4,98 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры | м2торг.площади | 300 | 2036 | 468 | 0 | 140,4 | -140,40 |
|  | м2торг.площади | 300 | 2046 | 498 | 0 | 149,4 | -149,40 |
| Магазин продовольственных товаров | м2торг.площади | 100 | 2036 | 468 | 56 | 46,8 | 9,20 |
|  | м2торг.площади | 100 | 2046 | 498 | 56 | 49,8 | 6,20 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2торг.площади | 200 | 2036 | 468 | 0 | 93,6 | -93,60 |
|  | м2торг.площади | 200 | 2046 | 498 | 0 | 99,6 | -99,60 |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 100 | 2036 | 468 |  | 46,8 | -46,80 |
|  | 1 место | 100 | 2046 | 498 |  | 49,8 | -49,80 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 2036 | 468 | 0 | 1,872 | -1,87 |
|  | 1 рабочее место | 4 | 2046 | 498 | 0 | 1,992 | -1,99 |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | 2036 | 468 | 0 | 1,404 | -1,40 |
|  | 1 рабочее место | 3 | 2046 | 498 | 0 | 1,494 | -1,49 |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/смену | 40 | 2036 | 468 | 0 | 18,72 | -18,72 |
|  | кг/смену | 40 | 2046 | 498 | 0 | 19,92 | -19,92 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 2036 | 468 | 0 | 9,36 | -9,36 |
|  | кг/смену | 20 | 2046 | 498 | 0 | 9,96 | -9,96 |
| Предприятия по химчистке | кг/смену | 2,30 | 2036 | 468 | 0 | 1,0764 | -1,08 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 498 | 0 | 1,1454 | -1,15 |
| Фабрики химчистки | кг/смену | 2,30 | 2036 | 468 | 0 | 1,0764 | -1,08 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 498 | 0 | 1,1454 | -1,15 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/смену | 1,20 | 2036 | 468 | 0 | 0,5616 | -0,56 |
|  | кг/смену | 1,20 | 2046 | 498 | 0 | 0,5976 | -0,60 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 2036 | 468 | 0 | 3,276 | -3,28 |
|  | 1 помывочное место | 7 | 2046 | 498 | 0 | 3,486 | -3,49 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2036 | 468 | 0 | 0,1872 | -0,19 |
|  | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2046 | 498 | 0 | 0,1992 | -0,20 |
| Кладбище | га | 0,24 | 2036 | 468 | 2,7 | 0,11232 | 2,59 |
|  | га | 0,24 | 2046 | 498 | 2,7 | 0,11952 | 2,58 |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 2036 | 468 | 0 | 0,00936 | -0,01 |
|  | га | 0,02 | 2046 | 498 | 0 | 0,00996 | -0,01 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площади | В составе отделения милиции | х | х | х | х | х |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,50 | 2036 | 468 | 0 | 0,234 | -0,23 |
|  | 1 объект | 0,50 | 2046 | 498 | 0 | 0,249 | -0,25 |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2036 | 468 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2046 | 498 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2036 | 468 | 0 | 1 | -1,00 |
|  | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2046 | 498 | 0 | 1 | -1,00 |

Таблица -   Расчет потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания в прогнозируемом периоде 2036г., 2046г.

пос. Советский

| Учреждения, предприятия, сооружения | ед. изм. | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Прогнозный период | Прогнозное значение численности населения, чел. | Фактическая обеспеченность | Расчетное (проектное) значение показателя | Отклонение расчетного значения показателя от фактической величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 1 место | 40 | 2036 | 130 | 0 | 5,2 | -5,20 |
|  | 1 место | 40 | 2046 | 83 | 0 | 3,32 | -3,32 |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | 1 место | 136 | 2036 | 130 | 192 | 17,68 | 174,32 |
|  | 1 место | 136 | 2046 | 83 | 192 | 11,288 | 180,71 |
| в т.ч. для X-XI классов | 1 место | 17 | 2036 | 130 | 0 | 2,21 | -2,21 |
|  | 1 место | 17 | 2046 | 83 | 0 | 1,411 | -1,41 |
| Школы-интернаты | 1 место | по заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Учреждения профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Среднее специальное учебное заведение, колледж | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Высшие учебные заведения | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Внешкольные учреждения, в т.ч. | 1 место | 12% от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| центры, дворцы, дома детского творчества | 1 место | 7% | 2036 | 130 | 0 | 0,091 | -0,09 |
|  | 1 место | 7% | 2046 | 83 | 0 | 0,00581 | -0,01 |
| художественные (центры, дворцы и дома) | 1 место | 0,3% | 2036 | 130 | 0 | 0,00039 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 83 | 0 | 0,000249 | 0,00 |
| эколого-биологические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 130 | 0 | 0,00039 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 83 | 0 | 0,000249 | 0,00 |
| туристско-краеведческие (центры, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 130 | 0 | 0,00039 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 83 | 0 | 0,000249 | 0,00 |
| технические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,7% | 2036 | 130 | 0 | 0,00091 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,7% | 2046 | 83 | 0 | 0,000581 | 0,00 |
| спортивные (детско-юношеские школы и клубы общей физической подготовки) | 1 место | 1,4% | 2036 | 130 | 0 | 0,00182 | 0,00 |
|  | 1 место | 1,4% | 2046 | 83 | 0 | 0,001162 | 0,00 |
| военно-патриотические и спортивно-технические (клубы, школы) | 1 место | 0,07% | 2036 | 130 | 0 | 0,000091 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,07% | 2046 | 83 | 0 | 0,0000581 | 0,00 |
| другие учреждения | 1 место | 0,08% | 2036 | 130 | 0 | 0,000104 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,08% | 2046 | 83 | 0 | 0,0000664 | 0,00 |
| детско-юношеские спортивные школы Росспорта России, профсоюзов и др. организаций | 1 место | 1% | 2036 | 130 | 0 | 0,0013 | 0,00 |
|  | 1 место | 1% | 2046 | 83 | 0 | 0,00083 | 0,00 |
| детские, музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств Минкультуры России | 1 место | 0,6% | 2036 | 130 | 0 | 0,00078 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,6% | 2046 | 83 | 0 | 0,000498 | 0,00 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,20 | 2036 | 130 |  | 0,026 | -0,03 |
|  | 1 автомобиль | 0,20 | 2046 | 83 |  | 0,0166 | -0,02 |
| Аптека групп: | м2общ.площади |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| I-II | м2общ.площади | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| III-V; VI-VIII | м2общ.площади | 14 | 2036 | 130 |  | 1,82 | -1,82 |
|  | м2общ.площади | 14 | 2046 | 83 |  | 1,162 | -1,16 |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2036 | 130 | 0 | 0,52 | -0,52 |
|  | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2046 | 83 | 0 | 0,332 | -0,33 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2036 | 130 | 0 | 0,039 | -0,04 |
|  | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2046 | 83 | 0 | 0,0249 | -0,02 |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | 1 место | 3 | 2036 | 130 | 0 | 0,39 | -0,39 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 83 | 0 | 0,249 | -0,25 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел. | 60 | 2036 | 130 | 0 | 7,8 | -7,80 |
|  | 1 чел. | 60 | 2046 | 83 | 0 | 4,98 | -4,98 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | 1 чел. | 0,50 | 2036 | 130 | 0 | 0,065 | -0,07 |
|  | 1 чел. | 0,50 | 2046 | 83 | 0 | 0,0415 | -0,04 |
| Детские дома интернаты | 1 место | 3 | 2036 | 130 | 0 | 0,39 | -0,39 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 83 | 0 | 0,249 | -0,25 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2/общ.площади | 50 | 2036 | 130 |  | 6,5 | -6,50 |
|  | м2/общ.площади | 50 | 2046 | 83 |  | 4,15 | -4,15 |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 | 2036 | 130 | 0 | 0,78 | -0,78 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 83 | 0 | 0,498 | -0,50 |
| Клубы | 1 место | 80 | 2036 | 130 | 0 | 10,4 | -10,40 |
|  | 1 место | 80 | 2046 | 83 | 0 | 6,64 | -6,64 |
| Кинотеатры | 1 место | 25 | 2036 | 130 | 0 | 3,25 | -3,25 |
|  | 1 место | 25 | 2046 | 83 | 0 | 2,075 | -2,08 |
| Театры | 1 место | 5 | 2036 | 130 | 0 | 0,65 | -0,65 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 83 | 0 | 0,415 | -0,42 |
| Концертные залы | 1 место | 3,50 | 2036 | 130 | 0 | 0,455 | -0,46 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 83 | 0 | 0,2905 | -0,29 |
| Цирки | 1 место | 3,50 | 2036 | 130 | 0 | 0,455 | -0,46 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 83 | 0 | 0,2905 | -0,29 |
| Лектории | 1 место | 2 | 2036 | 130 | 0 | 0,26 | -0,26 |
|  | 1 место | 2 | 2046 | 83 | 0 | 0,166 | -0,17 |
| Видеозалы, залы атракционов и игровых автоматов | м2 общей площади | 3 | 2036 | 130 | 0 | 0,39 | -0,39 |
|  | м2 общей площади | 3 | 2046 | 83 | 0 | 0,249 | -0,25 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6 | 2036 | 130 | 0 | 0,78 | -0,78 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 83 | 0 | 0,498 | -0,50 |
| Клубы сельских поселений или их групп | 1 место | 300 | 2036 | 130 | 0 | 39 | -39,00 |
|  | 1 место | 300 | 2046 | 83 | 0 | 24,9 | -24,90 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. Зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп | 1 место | 5 | 2036 | 130 | 0 | 0,65 | -0,65 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 83 | 0 | 0,415 | -0,42 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,70 | 2036 | 130 | 0 | 0,091 | -0,09 |
|  | га | 0,70 | 2046 | 83 | 0 | 0,0581 | -0,06 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 60 | 2036 | 130 | 250 | 7,8 | 242,20 |
|  | м2 площади пола зала | 60 | 2046 | 83 | 250 | 4,98 | 245,02 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 | 2036 | 130 | 0 | 9,1 | -9,10 |
|  | м2 общей площади | 70 | 2046 | 83 | 0 | 5,81 | -5,81 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 20 | 2036 | 130 | 0 | 2,6 | -2,60 |
|  | м2 зеркала воды | 20 | 2046 | 83 | 0 | 1,66 | -1,66 |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 | 2036 | 130 | 0 | 1,3 | -1,30 |
|  | м2 площади пола зала | 10 | 2046 | 83 | 0 | 0,83 | -0,83 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры | м2торг.площади | 300 | 2036 | 130 | 0 | 39 | -39,00 |
|  | м2торг.площади | 300 | 2046 | 83 | 0 | 24,9 | -24,90 |
| Магазин продовольственных товаров | м2торг.площади | 100 | 2036 | 130 | 44 | 13 | 31,00 |
|  | м2торг.площади | 100 | 2046 | 83 | 44 | 8,3 | 35,70 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2торг.площади | 200 | 2036 | 130 | 0 | 26 | -26,00 |
|  | м2торг.площади | 200 | 2046 | 83 | 0 | 16,6 | -16,60 |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 100 | 2036 | 130 |  | 13 | -13,00 |
|  | 1 место | 100 | 2046 | 83 |  | 8,3 | -8,30 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 2036 | 130 | 0 | 0,52 | -0,52 |
|  | 1 рабочее место | 4 | 2046 | 83 | 0 | 0,332 | -0,33 |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | 2036 | 130 | 0 | 0,39 | -0,39 |
|  | 1 рабочее место | 3 | 2046 | 83 | 0 | 0,249 | -0,25 |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/смену | 40 | 2036 | 130 | 0 | 5,2 | -5,20 |
|  | кг/смену | 40 | 2046 | 83 | 0 | 3,32 | -3,32 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 2036 | 130 | 0 | 2,6 | -2,60 |
|  | кг/смену | 20 | 2046 | 83 | 0 | 1,66 | -1,66 |
| Предприятия по химчистке | кг/смену | 2,30 | 2036 | 130 | 0 | 0,299 | -0,30 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 83 | 0 | 0,1909 | -0,19 |
| Фабрики химчистки | кг/смену | 2,30 | 2036 | 130 | 0 | 0,299 | -0,30 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 83 | 0 | 0,1909 | -0,19 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/смену | 1,20 | 2036 | 130 | 0 | 0,156 | -0,16 |
|  | кг/смену | 1,20 | 2046 | 83 | 0 | 0,0996 | -0,10 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 2036 | 130 | 0 | 0,91 | -0,91 |
|  | 1 помывочное место | 7 | 2046 | 83 | 0 | 0,581 | -0,58 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2036 | 130 |  | 0,052 | -0,05 |
|  | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2046 | 83 |  | 0,0332 | -0,03 |
| Кладбище | га | 0,24 | 2036 | 130 | 0,4 | 0,0312 | 0,37 |
|  | га | 0,24 | 2046 | 83 | 0,4 | 0,01992 | 0,38 |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 2036 | 130 | 0 | 0,0026 | 0,00 |
|  | га | 0,02 | 2046 | 83 | 0 | 0,00166 | 0,00 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площади | В составе отделения милиции | х | х | х | х | х |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,50 | 2036 | 130 | 0 | 0,065 | -0,07 |
|  | 1 объект | 0,50 | 2046 | 83 | 0 | 0,0415 | -0,04 |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2036 | 130 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2046 | 83 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2036 | 130 | 0 | 1 | -1,00 |
|  | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2046 | 83 | 0 | 1 | -1,00 |

Таблица -   Расчет потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания в прогнозируемом периоде 2036г., 2046г.

с. Изяк-Никитино

| Учреждения, предприятия, сооружения | ед. изм. | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Прогнозный период | Прогнозное значение численности населения, чел. | Фактическая обеспеченность | Расчетное (проектное) значение показателя | Отклонение расчетного значения показателя от фактической величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 1 место | 40 | 2036 | 284 |  | 11,36 | -11,36 |
|  | 1 место | 40 | 2046 | 283 |  | 11,32 | -11,32 |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | 1 место | 136 | 2036 | 284 |  | 38,624 | -38,62 |
|  | 1 место | 136 | 2046 | 283 |  | 38,488 | -38,49 |
| в т.ч. для X-XI классов | 1 место | 17 | 2036 | 284 | 0 | 4,828 | -4,83 |
|  | 1 место | 17 | 2046 | 283 | 0 | 4,811 | -4,81 |
| Школы-интернаты | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Учреждения профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Среднее специальное учебное заведение, колледж | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Высшие учебные заведения | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Внешкольные учреждения, в т.ч. | 1 место | 12% от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| центры, дворцы, дома детского творчества | 1 место | 7% | 2036 | 284 | 0 | 0,1988 | -0,20 |
|  | 1 место | 7% | 2046 | 283 | 0 | 0,01981 | -0,02 |
| художественные (центры, дворцы и дома) | 1 место | 0,3% | 2036 | 284 | 0 | 0,000852 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 283 | 0 | 0,000849 | 0,00 |
| эколого-биологические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 284 | 0 | 0,000852 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 283 | 0 | 0,000849 | 0,00 |
| туристско-краеведческие (центры, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 284 | 0 | 0,000852 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 283 | 0 | 0,000849 | 0,00 |
| технические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,7% | 2036 | 284 | 0 | 0,001988 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,7% | 2046 | 283 | 0 | 0,001981 | 0,00 |
| спортивные (детско-юношеские школы и клубы общей физической подготовки) | 1 место | 1,4% | 2036 | 284 | 0 | 0,003976 | 0,00 |
|  | 1 место | 1,4% | 2046 | 283 | 0 | 0,003962 | 0,00 |
| военно-патриотические и спортивно-технические (клубы, школы) | 1 место | 0,07% | 2036 | 284 | 0 | 0,0001988 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,07% | 2046 | 283 | 0 | 0,0001981 | 0,00 |
| другие учреждения | 1 место | 0,08% | 2036 | 284 | 0 | 0,0002272 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,08% | 2046 | 283 | 0 | 0,0002264 | 0,00 |
| детско-юношеские спортивные школы Росспорта России, профсоюзов и др. организаций | 1 место | 1% | 2036 | 284 | 0 | 0,00284 | 0,00 |
|  | 1 место | 1% | 2046 | 283 | 0 | 0,00283 | 0,00 |
| детские, музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств Минкультуры России | 1 место | 0,6% | 2036 | 284 | 0 | 0,001704 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,6% | 2046 | 283 | 0 | 0,001698 | 0,00 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,20 | 2036 | 284 |  | 0,0568 | -0,06 |
|  | 1 автомобиль | 0,20 | 2046 | 283 |  | 0,0566 | -0,06 |
| Аптека групп: | м2общ.площади |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| I-II | м2общ.площади | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| III-V; VI-VIII | м2общ.площади | 14 | 2036 | 284 |  | 3,976 | -3,98 |
|  | м2общ.площади | 14 | 2046 | 283 |  | 3,962 | -3,96 |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2036 | 284 | 0 | 1,136 | -1,14 |
|  | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2046 | 283 | 0 | 1,132 | -1,13 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2036 | 284 | 0 | 0,0852 | -0,09 |
|  | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2046 | 283 | 0 | 0,0849 | -0,08 |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | 1 место | 3 | 2036 | 284 | 0 | 0,852 | -0,85 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 283 | 0 | 0,849 | -0,85 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел. | 60 | 2036 | 284 | 0 | 17,04 | -17,04 |
|  | 1 чел. | 60 | 2046 | 283 | 0 | 16,98 | -16,98 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | 1 чел. | 0,50 | 2036 | 284 | 0 | 0,142 | -0,14 |
|  | 1 чел. | 0,50 | 2046 | 283 | 0 | 0,1415 | -0,14 |
| Детские дома интернаты | 1 место | 3 | 2036 | 284 | 0 | 0,852 | -0,85 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 283 | 0 | 0,849 | -0,85 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2/общ.площади | 50 | 2036 | 284 |  | 14,2 | -14,20 |
|  | м2/общ.площади | 50 | 2046 | 283 |  | 14,15 | -14,15 |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 | 2036 | 284 | 0 | 1,704 | -1,70 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 283 | 0 | 1,698 | -1,70 |
| Клубы | 1 место | 80 | 2036 | 284 | 50 | 22,72 | 27,28 |
|  | 1 место | 80 | 2046 | 283 | 50 | 22,64 | 27,36 |
| Кинотеатры | 1 место | 25 | 2036 | 284 | 0 | 7,1 | -7,10 |
|  | 1 место | 25 | 2046 | 283 | 0 | 7,075 | -7,08 |
| Театры | 1 место | 5 | 2036 | 284 | 0 | 1,42 | -1,42 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 283 | 0 | 1,415 | -1,42 |
| Концертные залы | 1 место | 3,50 | 2036 | 284 | 0 | 0,994 | -0,99 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 283 | 0 | 0,9905 | -0,99 |
| Цирки | 1 место | 3,50 | 2036 | 284 | 0 | 0,994 | -0,99 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 283 | 0 | 0,9905 | -0,99 |
| Лектории | 1 место | 2 | 2036 | 284 | 0 | 0,568 | -0,57 |
|  | 1 место | 2 | 2046 | 283 | 0 | 0,566 | -0,57 |
| Видеозалы, залы атракционов и игровых автоматов | м2 общей площади | 3 | 2036 | 284 | 0 | 0,852 | -0,85 |
|  | м2 общей площади | 3 | 2046 | 283 | 0 | 0,849 | -0,85 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6 | 2036 | 284 | 0 | 1,704 | -1,70 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 283 | 0 | 1,698 | -1,70 |
| Клубы сельских поселений или их групп | 1 место | 300 | 2036 | 284 | 50 | 85,2 | -35,20 |
|  | 1 место | 300 | 2046 | 283 | 50 | 84,9 | -34,90 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. Зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп | 1 место | 5 | 2036 | 284 | 0 | 1,42 | -1,42 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 283 | 0 | 1,415 | -1,42 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,70 | 2036 | 284 | 0 | 0,1988 | -0,20 |
|  | га | 0,70 | 2046 | 283 | 0 | 0,1981 | -0,20 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 60 | 2036 | 284 | 0 | 17,04 | -17,04 |
|  | м2 площади пола зала | 60 | 2046 | 283 | 0 | 16,98 | -16,98 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 | 2036 | 284 | 0 | 19,88 | -19,88 |
|  | м2 общей площади | 70 | 2046 | 283 | 0 | 19,81 | -19,81 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 20 | 2036 | 284 | 0 | 5,68 | -5,68 |
|  | м2 зеркала воды | 20 | 2046 | 283 | 0 | 5,66 | -5,66 |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 | 2036 | 284 | 0 | 2,84 | -2,84 |
|  | м2 площади пола зала | 10 | 2046 | 283 | 0 | 2,83 | -2,83 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры | м2торг.площади | 300 | 2036 | 284 | 0 | 85,2 | -85,20 |
|  | м2торг.площади | 300 | 2046 | 283 | 0 | 84,9 | -84,90 |
| Магазин продовольственных товаров | м2торг.площади | 100 | 2036 | 284 | 16 | 28,4 | -12,40 |
|  | м2торг.площади | 100 | 2046 | 283 | 16 | 28,3 | -12,30 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2торг.площади | 200 | 2036 | 284 | 0 | 56,8 | -56,80 |
|  | м2торг.площади | 200 | 2046 | 283 | 0 | 56,6 | -56,60 |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 100 | 2036 | 284 | 0 | 28,4 | -28,40 |
|  | 1 место | 100 | 2046 | 283 | 0 | 28,3 | -28,30 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 2036 | 284 | 0 | 1,136 | -1,14 |
|  | 1 рабочее место | 4 | 2046 | 283 | 0 | 1,132 | -1,13 |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | 2036 | 284 | 0 | 0,852 | -0,85 |
|  | 1 рабочее место | 3 | 2046 | 283 | 0 | 0,849 | -0,85 |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/смену | 40 | 2036 | 284 | 0 | 11,36 | -11,36 |
|  | кг/смену | 40 | 2046 | 283 | 0 | 11,32 | -11,32 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 2036 | 284 | 0 | 5,68 | -5,68 |
|  | кг/смену | 20 | 2046 | 283 | 0 | 5,66 | -5,66 |
| Предприятия по химчистке | кг/смену | 2,30 | 2036 | 284 | 0 | 0,6532 | -0,65 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 283 | 0 | 0,6509 | -0,65 |
| Фабрики химчистки | кг/смену | 2,30 | 2036 | 284 | 0 | 0,6532 | -0,65 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 283 | 0 | 0,6509 | -0,65 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/смену | 1,20 | 2036 | 284 | 0 | 0,3408 | -0,34 |
|  | кг/смену | 1,20 | 2046 | 283 | 0 | 0,3396 | -0,34 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 2036 | 284 | 0 | 1,988 | -1,99 |
|  | 1 помывочное место | 7 | 2046 | 283 | 0 | 1,981 | -1,98 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2036 | 284 | 0 | 0,1136 | -0,11 |
|  | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2046 | 283 | 0 | 0,1132 | -0,11 |
| Кладбище | га | 0,24 | 2036 | 284 | 1,3 | 0,06816 | 1,23 |
|  | га | 0,24 | 2046 | 283 | 1,3 | 0,06792 | 1,23 |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 2036 | 284 | 0 | 0,00568 | -0,01 |
|  | га | 0,02 | 2046 | 283 | 0 | 0,00566 | -0,01 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площади | В составе отделения милиции | х | х | х | х | х |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,50 | 2036 | 284 | 0 | 0,142 | -0,14 |
|  | 1 объект | 0,50 | 2046 | 283 | 0 | 0,1415 | -0,14 |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2036 | 284 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2046 | 283 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2036 | 284 | 0 | 1 | -1,00 |
|  | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2046 | 283 | 0 | 1 | -1,00 |

Таблица - Расчет потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания в прогнозируемом периоде 2036г, 2046г .

с. Студенцы

| Учреждения, предприятия, сооружения | ед. изм. | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Прогнозный период | Прогнозное значение численности населения, чел. | Фактическая обеспеченность | Расчетное (проектное) значение показателя | Отклонение расчетного значения показателя от фактической величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 1 место | 40 | 2036 | 555 | 0 | 22,2 | -22,20 |
|  | 1 место | 40 | 2046 | 621 | 0 | 24,84 | -24,84 |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | 1 место | 136 | 2036 | 555 | 40 | 75,48 | -35,48 |
|  | 1 место | 136 | 2046 | 621 | 40 | 84,456 | -44,46 |
| в т.ч. для X-XI классов | 1 место | 17 | 2036 | 555 | 0 | 9,435 | -9,44 |
|  | 1 место | 17 | 2046 | 621 | 0 | 10,557 | -10,56 |
| Школы-интернаты | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Учреждения профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Среднее специальное учебное заведение, колледж | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Высшие учебные заведения | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Внешкольные учреждения, в т.ч. | 1 место | 12% от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| центры, дворцы, дома детского творчества | 1 место | 7% | 2036 | 555 | 0 | 0,3885 | -0,39 |
|  | 1 место | 7% | 2046 | 621 | 0 | 0,04347 | -0,04 |
| художественные (центры, дворцы и дома) | 1 место | 0,3% | 2036 | 555 | 0 | 0,001665 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 621 | 0 | 0,001863 | 0,00 |
| эколого-биологические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 555 | 0 | 0,001665 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 621 | 0 | 0,001863 | 0,00 |
| туристско-краеведческие (центры, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 555 | 0 | 0,001665 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 621 | 0 | 0,001863 | 0,00 |
| технические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,7% | 2036 | 555 | 0 | 0,003885 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,7% | 2046 | 621 | 0 | 0,004347 | 0,00 |
| спортивные (детско-юношеские школы и клубы общей физической подготовки) | 1 место | 1,4% | 2036 | 555 | 0 | 0,00777 | -0,01 |
|  | 1 место | 1,4% | 2046 | 621 | 0 | 0,008694 | -0,01 |
| военно-патриотические и спортивно-технические (клубы, школы) | 1 место | 0,07% | 2036 | 555 | 0 | 0,0003885 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,07% | 2046 | 621 | 0 | 0,0004347 | 0,00 |
| другие учреждения | 1 место | 0,08% | 2036 | 555 | 0 | 0,000444 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,08% | 2046 | 621 | 0 | 0,0004968 | 0,00 |
| детско-юношеские спортивные школы Росспорта России, профсоюзов и др. организаций | 1 место | 1% | 2036 | 555 | 0 | 0,00555 | -0,01 |
|  | 1 место | 1% | 2046 | 621 | 0 | 0,00621 | -0,01 |
| детские, музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств Минкультуры России | 1 место | 0,6% | 2036 | 555 | 0 | 0,00333 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,6% | 2046 | 621 | 0 | 0,003726 | 0,00 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,20 | 2036 | 555 | 0 | 0,111 | -0,11 |
|  | 1 автомобиль | 0,20 | 2046 | 621 | 0 | 0,1242 | -0,12 |
| Аптека групп: | м2общ.площади |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| I-II | м2общ.площади | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| III-V; VI-VIII | м2общ.площади | 14 | 2036 | 555 | 0 | 7,77 | -7,77 |
|  | м2общ.площади | 14 | 2046 | 621 | 0 | 8,694 | -8,69 |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2036 | 555 | 0 | 2,22 | -2,22 |
|  | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2046 | 621 | 0 | 2,484 | -2,48 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2036 | 555 | 0 | 0,1665 | -0,17 |
|  | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2046 | 621 | 0 | 0,1863 | -0,19 |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | 1 место | 3 | 2036 | 555 | 0 | 1,665 | -1,67 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 621 | 0 | 1,863 | -1,86 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел | 60 | 2036 | 555 | 0 | 33,3 | -33,30 |
|  | 1 чел | 60 | 2046 | 621 | 0 | 37,26 | -37,26 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | 1 чел. | 0,50 | 2036 | 555 | 0 | 0,2775 | -0,28 |
|  | 1 чел | 0,50 | 2046 | 621 | 0 | 0,3105 | -0,31 |
| Детские дома интернаты | 1 место | 3 | 2036 | 555 | 0 | 1,665 | -1,67 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 621 | 0 | 1,863 | -1,86 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2/общ.площади | 50 | 2036 | 555 | 0 | 27,75 | -27,75 |
|  | м2/общ.площади | 50 | 2046 | 621 | 0 | 31,05 | -31,05 |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 | 2036 | 555 | 0 | 3,33 | -3,33 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 621 | 0 | 3,726 | -3,73 |
| Клубы | 1 место | 80 | 2036 | 555 | 200 | 44,4 | 155,60 |
|  | 1 место | 80 | 2046 | 621 | 200 | 49,68 | 150,32 |
| Кинотеатры | 1 место | 25 | 2036 | 555 | 0 | 13,875 | -13,88 |
|  | 1 место | 25 | 2046 | 621 | 0 | 15,525 | -15,53 |
| Театры | 1 место | 5 | 2036 | 555 | 0 | 2,775 | -2,78 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 621 | 0 | 3,105 | -3,11 |
| Концертные залы | 1 место | 3,50 | 2036 | 555 | 0 | 1,9425 | -1,94 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 621 | 0 | 2,1735 | -2,17 |
| Цирки | 1 место | 3,50 | 2036 | 555 | 0 | 1,9425 | -1,94 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 621 | 0 | 2,1735 | -2,17 |
| Лектории | 1 место | 2 | 2036 | 555 | 0 | 1,11 | -1,11 |
|  | 1 место | 2 | 2046 | 621 | 0 | 1,242 | -1,24 |
| Видеозалы, залы атракционов и игровых автоматов | м2 общей площади | 3 | 2036 | 555 | 0 | 1,665 | -1,67 |
|  | м2 общей площади | 3 | 2046 | 621 | 0 | 1,863 | -1,86 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6 | 2036 | 555 | 0 | 3,33 | -3,33 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 621 | 0 | 3,726 | -3,73 |
| Клубы сельских поселений или их групп | 1 место | 300 | 2036 | 555 | 200 | 166,5 | 33,50 |
|  | 1 место | 300 | 2046 | 621 | 200 | 186,3 | 13,70 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. Зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп | 1 место | 5 | 2036 | 555 | 0 | 2,775 | -2,78 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 621 | 0 | 3,105 | -3,11 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,70 | 2036 | 555 | 0 | 0,3885 | -0,39 |
|  | га | 0,70 | 2046 | 621 | 0 | 0,4347 | -0,43 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 60 | 2036 | 555 | 0 | 33,3 | -33,30 |
|  | м2 площади пола зала | 60 | 2046 | 621 | 0 | 37,26 | -37,26 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 | 2036 | 555 | 0 | 38,85 | -38,85 |
|  | м2 общей площади | 70 | 2046 | 621 | 0 | 43,47 | -43,47 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 20 | 2036 | 555 | 0 | 11,1 | -11,10 |
|  | м2 зеркала воды | 20 | 2046 | 621 | 0 | 12,42 | -12,42 |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 | 2036 | 555 | 0 | 5,55 | -5,55 |
|  | м2 площади пола зала | 10 | 2046 | 621 | 0 | 6,21 | -6,21 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры | м2торг.площади | 300 | 2036 | 555 | 0 | 166,5 | -166,50 |
|  | м2торг.площади | 300 | 2046 | 621 | 0 | 186,3 | -186,30 |
| Магазин продовольственных товаров | м2торг.площади | 100 | 2036 | 555 | 12 | 55,5 | -43,50 |
|  | м2торг.площади | 100 | 2046 | 621 | 12 | 62,1 | -50,10 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2торг.площади | 200 | 2036 | 555 | 0 | 111 | -111,00 |
|  | м2торг.площади | 200 | 2046 | 621 | 0 | 124,2 | -124,20 |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 100 | 2036 | 555 | 0 | 55,5 | -55,50 |
|  | 1 место | 100 | 2046 | 621 | 0 | 62,1 | -62,10 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 2036 | 555 | 0 | 2,22 | -2,22 |
|  | 1 рабочее место | 4 | 2046 | 621 | 0 | 2,484 | -2,48 |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | 2036 | 555 | 0 | 1,665 | -1,67 |
|  | 1 рабочее место | 3 | 2046 | 621 | 0 | 1,863 | -1,86 |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/смену | 40 | 2036 | 555 | 0 | 22,2 | -22,20 |
|  | кг/смену | 40 | 2046 | 621 | 0 | 24,84 | -24,84 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 2036 | 555 | 0 | 11,1 | -11,10 |
|  | кг/смену | 20 | 2046 | 621 | 0 | 12,42 | -12,42 |
| Предприятия по химчистке | кг/смену | 2,30 | 2036 | 555 | 0 | 1,2765 | -1,28 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 621 | 0 | 1,4283 | -1,43 |
| Фабрики химчистки | кг/смену | 2,30 | 2036 | 555 | 0 | 1,2765 | -1,28 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 621 | 0 | 1,4283 | -1,43 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/смену | 1,20 | 2036 | 555 | 0 | 0,666 | -0,67 |
|  | кг/смену | 1,20 | 2046 | 621 | 0 | 0,7452 | -0,75 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 2036 | 555 | 0 | 3,885 | -3,89 |
|  | 1 помывочное место | 7 | 2046 | 621 | 0 | 4,347 | -4,35 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2036 | 555 |  | 0,222 | -0,22 |
|  | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2046 | 621 |  | 0,2484 | -0,25 |
| Кладбище | га | 0,24 | 2036 | 555 | 1,3 | 0,1332 | 1,17 |
|  | га | 0,24 | 2046 | 621 | 1,3 | 0,14904 | 1,15 |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 2036 | 555 | 0 | 0,0111 | -0,01 |
|  | га | 0,02 | 2046 | 621 | 0 | 0,01242 | -0,01 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площади | В составе отделения милиции | х | х | х | х | х |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,50 | 2036 | 555 | 0 | 0,2775 | -0,28 |
|  | 1 объект | 0,50 | 2046 | 621 | 0 | 0,3105 | -0,31 |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2036 | 555 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2046 | 621 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2036 | 555 | 0 | 1 | -1,00 |
|  | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2046 | 621 | 0 | 1 | -1,00 |

Таблица - Расчет потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания в прогнозируемом периоде 2036г., 2046г.

с. Никитино

| Учреждения, предприятия, сооружения | ед. изм. | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Прогнозный период | Прогнозное значение численности населения, чел. | Фактическая обеспеченность | Расчетное (проектное) значение показателя | Отклонение расчетного значения показателя от фактической величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Детское дошкольное учреждение | 1 место | 40 | 2036 | 742 | 0 | 29,68 | -29,68 |
|  | 1 место | 40 | 2046 | 763 | 0 | 30,52 | -30,52 |
| Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, кадетское училище | 1 место | 136 | 2036 | 742 | 60 | 100,912 | -40,91 |
|  | 1 место | 136 | 2046 | 763 | 60 | 103,768 | -43,77 |
| в т.ч. для X-XI классов | 1 место | 17 | 2036 | 742 | 0 | 12,614 | -12,61 |
|  | 1 место | 17 | 2046 | 763 | 0 | 12,971 | -12,97 |
| Школы-интернаты | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Учреждения профессионального образования | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Среднее специальное учебное заведение, колледж | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Высшие учебные заведения | 1 место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Внешкольные учреждения, в т.ч. | 1 место | 12% от общего числа школьников |  |  |  |  |  |
| центры, дворцы, дома детского творчества | 1 место | 7% | 2036 | 742 | 0 | 0,5194 | -0,52 |
|  | 1 место | 7% | 2046 | 763 | 0 | 0,05341 | -0,05 |
| художественные (центры, дворцы и дома) | 1 место | 0,3% | 2036 | 742 | 0 | 0,002226 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 763 | 0 | 0,002289 | 0,00 |
| эколого-биологические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 742 | 0 | 0,002226 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 763 | 0 | 0,002289 | 0,00 |
| туристско-краеведческие (центры, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,3% | 2036 | 742 | 0 | 0,002226 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,3% | 2046 | 763 | 0 | 0,002289 | 0,00 |
| технические (центры, дворцы, дома, станции, клубы) | 1 место | 0,7% | 2036 | 742 | 0 | 0,005194 | -0,01 |
|  | 1 место | 0,7% | 2046 | 763 | 0 | 0,005341 | -0,01 |
| спортивные (детско-юношеские школы и клубы общей физической подготовки) | 1 место | 1,4% | 2036 | 742 | 0 | 0,010388 | -0,01 |
|  | 1 место | 1,4% | 2046 | 763 | 0 | 0,010682 | -0,01 |
| военно-патриотические и спортивно-технические (клубы, школы) | 1 место | 0,07% | 2036 | 742 | 0 | 0,0005194 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,07% | 2046 | 763 | 0 | 0,0005341 | 0,00 |
| другие учреждения | 1 место | 0,08% | 2036 | 742 | 0 | 0,0005936 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,08% | 2046 | 763 | 0 | 0,0006104 | 0,00 |
| детско-юношеские спортивные школы Росспорта России, профсоюзов и др. организаций | 1 место | 1% | 2036 | 742 | 0 | 0,00742 | -0,01 |
|  | 1 место | 1% | 2046 | 763 | 0 | 0,00763 | -0,01 |
| детские, музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств Минкультуры России | 1 место | 0,6% | 2036 | 742 | 0 | 0,004452 | 0,00 |
|  | 1 место | 0,6% | 2046 | 763 | 0 | 0,004578 | 0,00 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,20 | 2036 | 742 | 0 | 0,1484 | -0,15 |
|  | 1 автомобиль | 0,20 | 2046 | 763 | 0 | 0,1526 | -0,15 |
| Аптека групп: | м2общ.площади |  |  |  |  | 0 | 0,00 |
| I-II | м2общ.площади | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| III-V; VI-VIII | м2 общ.площади | 14 | 2036 | 742 | 0 | 10,388 | -10,39 |
|  | м2общ.площади | 14 | 2046 | 763 | 0 | 10,682 | -10,68 |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2036 | 742 | 0 | 2,968 | -2,97 |
|  | порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 2046 | 763 | 0 | 3,052 | -3,05 |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2036 | 742 | 0 | 0,2226 | -0,22 |
|  | м2общ.площади на 1 ребенка | 0,30 | 2046 | 763 | 0 | 0,2289 | -0,23 |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (с 18 лет) (психоневрологический) | 1 место | 3 | 2036 | 742 | 0 | 2,226 | -2,23 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 763 | 0 | 2,289 | -2,29 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 1 чел. | 60 | 2036 | 742 | 0 | 44,52 | -44,52 |
|  | 1 чел. | 60 | 2046 | 763 | 0 | 45,78 | -45,78 |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | 1 чел. | 0,50 | 2036 | 742 | 0 | 0,371 | -0,37 |
|  | 1 чел. | 0,50 | 2046 | 763 | 0 | 0,3815 | -0,38 |
| Детские дома интернаты | 1 место | 3 | 2036 | 742 | 0 | 2,226 | -2,23 |
|  | 1 место | 3 | 2046 | 763 | 0 | 2,289 | -2,29 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой, политико-воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2/общ.площади | 50 | 2036 | 742 | 200 | 37,1 | 162,90 |
|  | м2/общ.площади | 50 | 2046 | 763 | 200 | 38,15 | 161,85 |
| Танцевальные залы | 1 место | 6 | 2036 | 742 | 0 | 4,452 | -4,45 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 763 | 0 | 4,578 | -4,58 |
| Клубы | 1 место | 80 | 2036 | 742 | 0 | 59,36 | -59,36 |
|  | 1 место | 80 | 2046 | 763 | 0 | 61,04 | -61,04 |
| Кинотеатры | 1 место | 25 | 2036 | 742 | 0 | 18,55 | -18,55 |
|  | 1 место | 25 | 2046 | 763 | 0 | 19,075 | -19,08 |
| Театры | 1 место | 5 | 2036 | 742 | 0 | 3,71 | -3,71 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 763 | 0 | 3,815 | -3,82 |
| Концертные залы | 1 место | 3,50 | 2036 | 742 | 0 | 2,597 | -2,60 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 763 | 0 | 2,6705 | -2,67 |
| Цирки | 1 место | 3,50 | 2036 | 742 | 0 | 2,597 | -2,60 |
|  | 1 место | 3,50 | 2046 | 763 | 0 | 2,6705 | -2,67 |
| Лектории | 1 место | 2 | 2036 | 742 | 0 | 1,484 | -1,48 |
|  | 1 место | 2 | 2046 | 763 | 0 | 1,526 | -1,53 |
| Видеозалы, залы атракционов и игровых автоматов | м2 общей площади | 3 | 2036 | 742 | 0 | 2,226 | -2,23 |
|  | м2 общей площади | 3 | 2046 | 763 | 0 | 2,289 | -2,29 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6 | 2036 | 742 | 0 | 4,452 | -4,45 |
|  | 1 место | 6 | 2046 | 763 | 0 | 4,578 | -4,58 |
| Клубы сельских поселений или их групп | 1 место | 300 | 2036 | 742 | 0 | 222,6 | -222,60 |
|  | 1 место | 300 | 2046 | 763 | 0 | 228,9 | -228,90 |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. Зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп | 1 место | 5 | 2036 | 742 | 0 | 3,71 | -3,71 |
|  | 1 место | 5 | 2046 | 763 | 0 | 3,815 | -3,82 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,70 | 2036 | 742 | 0 | 0,5194 | -0,52 |
|  | га | 0,70 | 2046 | 763 | 0 | 0,5341 | -0,53 |
| Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | 60 | 2036 | 742 | 0 | 44,52 | -44,52 |
|  | м2 площади пола зала | 60 | 2046 | 763 | 0 | 45,78 | -45,78 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 | 2036 | 742 | 0 | 51,94 | -51,94 |
|  | м2 общей площади | 70 | 2046 | 763 | 0 | 53,41 | -53,41 |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 20 | 2036 | 742 | 0 | 14,84 | -14,84 |
|  | м2 зеркала воды | 20 | 2046 | 763 | 0 | 15,26 | -15,26 |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 | 2036 | 742 | 0 | 7,42 | -7,42 |
|  | м2 площади пола зала | 10 | 2046 | 763 | 0 | 7,63 | -7,63 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговые центры | м2торг.площади | 300 | 2036 | 742 | 0 | 222,6 | -222,60 |
|  | м2торг.площади | 300 | 2046 | 763 | 0 | 228,9 | -228,90 |
| Магазин продовольственных товаров | м2торг.площади | 100 | 2036 | 742 | 145,7 | 74,2 | 71,50 |
|  | м2торг.площади | 100 | 2046 | 763 | 145,7 | 76,3 | 69,40 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2торг.площади | 200 | 2036 | 742 | 24 | 148,4 | -124,40 |
|  | м2торг.площади | 200 | 2046 | 763 | 24 | 152,6 | -128,60 |
| Предприятие общественного питания | 1 место | 100 | 2036 | 742 | 0 | 74,2 | -74,20 |
|  | 1 место | 100 | 2046 | 763 | 0 | 76,3 | -76,30 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 4 | 2036 | 742 | 0 | 2,968 | -2,97 |
|  | 1 рабочее место | 4 | 2046 | 763 | 0 | 3,052 | -3,05 |
| Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 3 | 2036 | 742 | 0 | 2,226 | -2,23 |
|  | 1 рабочее место | 3 | 2046 | 763 | 0 | 2,289 | -2,29 |
| Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг/смену | 40 | 2036 | 742 | 0 | 29,68 | -29,68 |
|  | кг/смену | 40 | 2046 | 763 | 0 | 30,52 | -30,52 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 2036 | 742 | 0 | 14,84 | -14,84 |
|  | кг/смену | 20 | 2046 | 763 | 0 | 15,26 | -15,26 |
| Предприятия по химчистке | кг/смену | 2,30 | 2036 | 742 | 0 | 1,7066 | -1,71 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 763 | 0 | 1,7549 | -1,75 |
| Фабрики химчистки | кг/смену | 2,30 | 2036 | 742 | 0 | 1,7066 | -1,71 |
|  | кг/смену | 2,30 | 2046 | 763 | 0 | 1,7549 | -1,75 |
| Химчистка самообслуживания, мини-химчистка | кг/смену | 1,20 | 2036 | 742 | 0 | 0,8904 | -0,89 |
|  | кг/смену | 1,20 | 2046 | 763 | 0 | 0,9156 | -0,92 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 2036 | 742 | 0 | 5,194 | -5,19 |
|  | 1 помывочное место | 7 | 2046 | 763 | 0 | 5,341 | -5,34 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2036 | 742 | 0 | 0,2968 | -0,30 |
|  | 1 пожарный автомобиль | 0,40 | 2046 | 763 | 0 | 0,3052 | -0,31 |
| Кладбище | га | 0,24 | 2036 | 742 | 5,37 | 0,17808 | 5,19 |
|  | га | 0,24 | 2046 | 763 | 5,37 | 0,18312 | 5,19 |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | 2036 | 742 | 0 | 0,01484 | -0,01 |
|  | га | 0,02 | 2046 | 763 | 0 | 0,01526 | -0,02 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение милиции | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Опорный пункт охраны порядка | м2 общей площади | В составе отделения милиции | х | х | х | х | х |
| Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект | 1 объект | По заданию на проектирование | х | х | х | х | х |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,50 | 2036 | 742 | 0 | 0,371 | -0,37 |
|  | 1 объект | 0,50 | 2046 | 763 | 0 | 0,3815 | -0,38 |
| Операционная касса | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2036 | 742 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 1 объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2046 | 763 | 0 | 0 | 0,00 |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2036 | 742 | 0 | 1 | -1,00 |
|  | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | 2046 | 763 | 0 | 1 | -1,00 |

Вывод: Село Черный Отрог является административным центром Чёрноотрожского сельсовета.

На территории села находятся почти все основные предприятия и организации, осуществляющие функции районного центра.

Загруженность детских садов и школы  составляет практически 80 %,  На сегодняшний день радиус доступности школ и детских садов соответствуют нормативным.

Процент загруженности объектов дополнительного образования – ДЮСШ, В соответствии  с  нормами  СНиП-89**  в  настоящее  время  муниципальное образование Чёрноотрожский сельсовет в основном обеспечено учреждениями  культурно-досугового типа: на расчетный срокпроектной мощности клуба, библиотек будет достаточно.

- 3.5. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. (п.4 ст. 1 Гр. К. от 29.12.2004г. № 190-ФЗ). В составе материалов по обоснованию, на картах выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности

Границы указанных территорий определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.

На картах материалов по обоснованию генерального плана показаны существующие (утвержденные) зоны с особыми условиями использования территории:

-Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

-Охранная зона инженерных коммуникаций;

-Санитарно-защитная зона;

-Водоохранная зона;

-Прибрежная защитная полоса;

В настоящее время на территории поселения установлены не все санитарно-защитные зоны от производственных и прочих объектов. Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

- 3.6.Территории объектов культурного наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  (ред. от 29.07.2017) регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ:

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

В настоящее время не все границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

На территории муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района располагается следующий объект культурного наследия:

- памятник истории и культуры регионального значения
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Студенцы, 1864год постройки.

Внесен в список объектов культурного наследия решением Исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов от 02.07.1991 г. № 158. Располагается в Оренбургской области, Саракташского района, с. Студенцы.

Русский православный храм, построенный в 1864 году в селе Студенцы, Оренбургской области.

История образования села Студенцы берет свое начало в 1809 году. В 1861 году по инициативе атаманов Оренбургского казачьего войска было отправлено прошение с просьбой о строительстве в селе Студенцы церкви. Через полгода прошение казаков было выполнено и жителям села Студенцы разрешили построить церковь. Сперва это был небольшой храм, построенный на самом высоком месте села, но потом его расширили, пристроив по бокам еще два придела. Храм в Студенцах уникален еще и тем, что его практически не коснулись политические события в 1930-1940 годах. Попытки разрушить храм были, но все жители села встали на его защиту.

В годы Великой Отечественной Войны с 1936 по 1944 год храм Покрова Пресвятой Богородицы использовался в качестве зерновой склад. В 1944 году потребность в хранилище отпала и он начал вновь выполнять свои церковные функции. Реконструкция храма началась в 90-х годах прошлого века. Все строительные материалы покупались за счет средств пожертвований, а все работы выполнялись своими силами. На сегодняшний день на попечении прихода в селе Студенцы находятся 35 человек, 25 из которых живут по монастырским уставам. В церковных владениях имеется поле и несколько единиц сельскохозяйственной техники. Церковной общиной выращиваются овощи и зерновые, часть из которых идут на корм животных - коровам, гусям.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Студенцы постепенно развивается. Церковная община трудится во благо храма, активно помогают нуждающимся. На пожертвования ремонтируется местное общежитие

- 3.7.Особо охраняемые природные территории

На территории  муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет не выявлены  особо охраняемые природные территории.

  - Архитектурно-планировочная организация и функциональное зонирование

Генеральный план– это долгосрочный прогнозный документ, согласно которому должно развиваться поселение. Данным проектом учитываются все решения ранее утвержденного генерального плана и внесенных изменений.

В генеральном плане определены резервные территории для строительства, возможности территориального развития. В основу разработки проекта положены результаты комплексного анализа территории.

Базовые принципы проектных предложений:

-формирование компактного поселкового образования;

-улучшения среды обитания в целом, регенерация (реорганизация) повышение качества поселковой среды;

-максимально возможный учёт природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

-размещение производственных и коммунально-складских объектов в новых  производственных и коммунально-складских зонах и в существующих производственных зонах.

К моменту разработки проекта  существующая планировочная структура населенных пунктов сохраняет исторически сложившуюся систему улиц.

Архитектурно-планировочное решение, заложенное в генплан, базируется на сложившейся планировочной структуре муниципального образования, развивая и дополняя её с учётом современных требований.

Главная цель предложений по усовершенствованию планировочной структуры – обеспечить связанность территории населенного пункта с центром, с местами приложения туда, с планировочными районами и местами отдыха, а также планировочных районов между собой.

Система пешеходных улиц, зелёных коридоров, аллей рассматривается во взаимосвязи с транспортной структурой, центрами обслуживания и зонами рекреации.

- 3.9 Развитие и совершенствование функционального зонирования.

Проектом предусмотрены следующие зоны:

-жилая зона;

-общественно-деловая зона;

-зона рекреационного назначения;

-производственная зона;

-зона инженерной инфраструктуры;

-зона транспортной инфраструктуры;

-зона сельскохозяйственного использования;

-зона кладбищ;

-зоны специального назначения.

- 3.9.1. Жилая зона

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие   требованиям   CП   42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 6 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м).

К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 30 кв. м общей площади на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- освоение новых площадок под жилищное строительство;

-наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

-поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Жилой фонд сельсовета предоставляет собой одноэтажные дома и двухэтажные. Общая площадь жилых помещений составляет 75,1 тыс. кв.м. Численность населения в сельсовете незначительно уменьшилась и составила на 01.01.2023 года 3525 человек.

Основные параметры застройки жилых зон:

Тип застройки – усадебный.

Этажность – до 3 этажей.

Плотность населения – 12 человек на 1 га.

Средний состав семьи – 3 чел.

    - Общественно-деловая зона.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр села, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Основные параметры застройки общественно-деловой зоны:

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

    - Зона рекреационного назначения

На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально—складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией и может быть уменьшена не более чем на 20 %. По функциональному содержанию парки могут быть многофункциональными и специализированными (этнографические, мемориальные, ботанические, дендропарки, зоопарки и другие). При размещении и проектировании специализированных парков, установлении регламентов их использования необходимо руководствоваться действующими строительными, природоохранными, санитарными и другими нормами, заданием на проектирование.

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,15 до 2,0 гектаров.

На территории сквера запрещается размещение застройки.

Бульвар, набережная - озелененная территория линейной формы, расположенная вдоль улиц и рек, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха, шириной не менее 15 метров.

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га (СП 42.13330.2011):

- парков планировочных районов ............................... 10

- садов жилых районов ................................................. 3

- скверов ......................................................................... 0,5-2

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается уменьшать.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно—оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

На озелененных территориях городских округов и поселений запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Все городские леса относятся к первой группе лесов и используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих нормативов.

Основные параметры рекреационной зоны:

Площадь территории садов и скверов не менее, га:

садов жилых районов ........................................  3

скверов ....................................................  0,5

Объекты, предлагаемые к размещению:

-парк культуры и отдыха;

- 3.9.4. Производственная зона

Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

В состав производственных зон могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно- защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны.

Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения – в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города.

Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных в Приложении «Г» СП 42.13330.2016.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до  300 м ................................................ 60

св. 300 до 1000 м ................................... 50

"  1000 "  3000 м .................................... 40

"  3000 м ................................................. 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фрукто-хранилищ следует принимать не менее 50 м.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, по-верхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Основные параметры производственной зоны.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории производственных зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

- 3.9.5.Зона инженерной инфраструктуры

В зону инженерной инфраструктуры включаются территории, необходимые для технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций зоны.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

При размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих нормативов.

Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и территорий, на которых они расположены, от возможного загрязнения устанавливаются зоны санитарной охраны.

Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, и общей площади жилой застройки, определяемой документацией.

- 3.9.6. Зона транспортной инфраструктуры

Зону транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2016.

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

- 3.9.7Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

− гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

− хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

− некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

− казачьими обществами;

− опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

- 3.9.8 Зона кладбищ

В состав территорий зоны кладбищ могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зона.

Для объектов, расположенных на территориях зоны кладбищ, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.

- 3.9.9 Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрена ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивации этих земель.

Существующее кладбища сохраняются.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

- Транспортная инфраструктура

Саракташский район расположен в северо-восточной части Оренбургской области. Основные автомобильные трассы (Каменоозерное-Медногорск) и железные дороги (Оренбург-Орск) проходят через район.

Районный центр находится на расстоянии 100 км от областного центра г. Оренбург. Связь районного центра (пос. Саракташ) с областным центром осуществляется по автодороге с твердым покрытием Орск-Оренбург (федерального значения).

Главным погрузочно-разгрузочным пунктом для с. Черный Отрог является железнодорожная станция «Черный Отрог»Южно-Уральской железной дороги, проходящая через населенный пункт ст. Черный Отрог.

Основная роль во внешних связях муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту.

Дороги местного значения представлены межпоселковыми и поселковыми дорогами 3,4,5 категорий.

В составе улиц выделяются: проезжая часть, тротуары для пешеходов, обочины, кюветы, озелененные разделительные полосы.

Сообщение между близлежайшими поселениями осуществляется с помощью автомобилей марки «ЛАДА -ларгус».

Технико-экономические параметры объектов транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры, согласно генерального плана поселения, в расчетный период с увеличением протяженности до:

- Автомобильная дорога муниципального значения – 837 м;

- Основные улицы в жилой застройке – 54,2 км;

- Железная дорога общего пользования - 27 км;

- Железнодорожная станция - 1 шт.;

- Путепровод - 1 шт. (строительство);

- Автозаправочная станция - 2 шт.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения муниципального образования направлен на обеспечение реализации полномочий муниципального образования, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития (объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов п.20 ст. 20, статья 1 Градостроительного кодекса РФ). Кроме положительного комплексного социально-экономического эффекта, реализация запланированных в проекте мероприятий учитывает реализацию действующих программ и нормативно-правовых актов с достижением заложенных в них целевых показателей.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения, предусмотренных данным проектом, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности поселковой среды, оптимизацию экологической ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для развития производственного, административного, образовательного и культурного центра.

- Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Межселенные территории в Саракташском районе отсутствуют.

Строительство объектов федерального значения на территории муниципального образованияЧёрноотрожский сельсовет Саракташского района не планируется.

Таблица«Планируемые для размещения объекты регионального значения»

| Код объекта/ справочник | Класс (значение) объекта | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Размещение объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 602031601 | Мостовое сооружение | Реконструкция моста через реку Сакмара на км 2+200 автомобильной дороги Черный Отрог–Вторая Александровка в Саракташском районе | Мост (260,0 п.м.) Срок реализации -2027г. | Саракташский район Черноотрожский сельсовет и Николаевский сельсовет | Придорожная полоса (устанавливается за границами населенного пункта) | карта планируемого размещения объектов |
| 602031601 | Мостовое сооружение | Реконструкция моста через овраг Студенцы на км 21 + 696 автомобильной дороги Каменноозерное - Медногорск в Саракташском районе | Мост (42,35 п.м.). Срок реализации -2023г. | Саракташский район, Чернооотрожский сельсовет | Придорожная полоса (устанавливается за границами населенного пункта) | карта планируемого размещения объектов |

- Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

1.1 Объекты в области образования и науки:

Объекты отсутствуют.

1.2 Объекты в области здравоохранения:

Объекты отсутствуют.

1.3 Объекты в области физической культуры и массового спорта

Объекты отсутствуют.

1.4 Объекты в области культуры и искусства, объекты отдыха и туризма

Объекты отсутствуют.

1.5 Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

1. Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ,  Вл-10 кВ с. Студенцы, Аблязово,

2. Газификация строительство распределительных газопроводов в новом квартале в с. Аблязово.

3. Проведение капитального ремонта теплотрассы, замена двух газовых котлов и двух насосов на импортное оборудование (с. Никитино, ул. Набережная 2А, МОБУ «Никитинская СОШ»).

1.6 Объекты транспортной инфраструктуры

- Реконструкция моста через реку Сакмара на км 2+200 автомобильной дороги Чёрный Отрог–Вторая Александровка в Саракташском районе.

- Реконструкция моста через овраг Студенцы на км 21 + 696 автомобильной дороги Каменноозерное - Медногорск в Саракташском районе.

- Реконструкция моста через овраг Кошкуль на км 40 + 564 автомобильной дороги Каменноозерное - Медногорск в Саракташском районе

- Строительство автомобильных дорог ул. Луговая, ул.Больничная, ул. Тихая, ул. Новая, ул. Западная, ул. Просторная, ул. А.Г. Иванченко с. Черный Отрог.

Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

1. Обваловка полигонов ТБО.

2. Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель

1.8 Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций. Объекты обеспечения пожарной безопасности

Объекты отсутствуют.

1.9 Иные объекты местного значения городского округа, установленные в соответствии с законодательством

Объекты отсутствуют.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории представлены:

-санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

-водоохранными зонами;

-зонами охраны источников водоснабжения;

-охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

- 8.1Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха территории села Черный Отрог определяется вкладом стационарных и передвижных источников.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ является АЗС, котельная, очистные сооружения, ГРП, ООО «Оренбив».

В ряду проблем охраны атмосферного воздуха основной и наиболее серьезной остается загрязнение воздушного бассейна вредными веществами отработавших газов автомобилей.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите воздушного бассейна села Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области:

-четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон территории поселков; уменьшение СЗЗ предприятий;

-создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

-благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом;

-упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

-использование в качестве топлива в котельных природного газа;

-разработка проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон промышленных предприятий с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований

Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо развивать и совершенствовать сеть стационарных постов наблюдений за загрязнением.

Планировать территории под строительство следует с учетом распределения румбов розы ветров и дальнейшего недопущения или ограничения строительства новых объектов, представляющих потенциальную опасность загрязнения воздушного бассейна.

Основными мероприятиями, позволяющими снизить эмиссию загрязняющих веществ от автотранспорта, являются:

-контроль и регулировка топливной аппаратуры;

-благоустройство дорог и озеленение магистралей древесно-кустарниковой растительностью.

- 8.2Охрана поверхностных и подземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

-организация водоохранных и прибрежных защитных зон, озеленение и расчистка прибрежных территорий;

-прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

-организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

-разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

-строительство очистных сооружений и системы центральной канализации;

  - Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории населенного пункта накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года.

Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов села Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Установлены размеры водоохранных зон водоемов села Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области (в метрах):

Река Самара (протяженность 798 км), ширина водоохранной зоны 200 метров;

Река Подгорная (протяженность 23 км), ширина водоохранной зоны 100 метров;

Озеро Ташлы-Куль - ширина водоохранной зоны  50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-проведение авиационно-химических работ;

-движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

-распашка земель;

-применение удобрений;

-складирование отвалов размываемых грунтов;

-выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

  - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В настоящее время организация централизованного водоснабжения села Черный Отрог из подземного источника осуществляется за счет существующих водозаборных скважин. В перспективе предусмотрена реконструкция одного из водозаборов.

Необходимо разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) вновь проектируемых водозаборных скважин в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения хозяйственной деятельности.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

-территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

-не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

-выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

-бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

-запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

  - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

В настоящее время на территории села Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН:

Санитарно-защитные зоны объектов села Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области

Таблица 11.3.1

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свалка | 1000 |
| 2 | Скотомогильник | 500 |
| 3 | Сельское кладбище | 50 |
| 4 | Очистные сооружения | 300 |
| 5 | Водозаборные скважины I пояс защиты | 50 |
| 6 | Водонапорная башня | 50 |
| 7 | МТФ (молокозавод) | 300 |
| 8 | АГЗС | 100 |
| 9 | АЗС | 50 |

Для каждого объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

  - Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

По территории села Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области проходят 3 газопровода высокого давления I категории. Охранная зона - 10 м.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением:

ВЛ 10 кВ - 10 м

ВЛ 110 кВ - 20 м

Охранная зона определяется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Полоса отвода автодорог:

-пятьдесят метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

-двадцать пять метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути.

  - Охрана окружающей среды от воздействия шума

Основными источниками внешнего шума на территории поселков являются транспортные потоки на улицах и дорогах, трансформаторы.

Для снижения уровней звука на территории или в помещениях защищаемых от шума объектов следует применять экраны, размещаемые между источниками шума и защищаемыми от шума объектами, звуконепроницаемые стеклопакеты.

В качестве экранов следует применять искусственные и естественные элементы рельефа местности (выемки, галереи, насыпи, холмы и др.).

Зеленые насаждения в жилых районах играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источником шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5-10%.

При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населенном пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

Для снижения шумового воздействия также предполагается устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой села и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, другими пространственными источниками шума, усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и др.

  - Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Законом РФ об охране окружающей природной среды, а также рядом нормативных документов.

Способами защиты населения от вредного воздействия электромагнитных полей являются создание охранных и санитарно-защитных зон от линий электропередач, проходящих по территории села шириной: ВЛ 10 кВ - 10 м, ВЛ 110 кВ - 20 м, в соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и их озеленение, которое поможет снизить уровень напряженности электромагнитных полей. На территории жилой застройки также предусматривается кабельная укладка.

  - Охрана почвенного покрова

На формирование почвенного покрова Оренбургской области существенное влияние оказал сухой, жаркий климат и дефицит осадков. Разнообразие рельефа, почвообразующих пород, климата, растительности определяют пестроту почвенного покрова.

Границы почвенных зон неправильны и растянуты, проникают одна в другую на большие расстояния. Характерная черта почвенного покрова области – его неоднородность. Почвенный покров Предуралья сформировался в несколько более гумидных условиях, нежели Зауралье. Разнообразие рельефа, частая сменяемость в пространстве разных по механическому составу и содержанию карбонатов почвообразующих пород, различная продуктивность естественного травостоя предопределили большую пестроту почв по карбонатному режиму, минералогическому составу и содержанию в них гумуса. В соответствии с этим большая часть территории Оренбургской области занята карбонатными разновидностями всех типов черноземов и темно-каштановых почв.

На севере и северо-западе области основу почвенного покрова составляют типичные и выщелоченные черноземы, сформированные на делювиальных желто-бурых глинах и суглинках, подстилаемые плотными осадочными породами. Южнее типичных черноземов находятся обыкновенные черноземы, которые располагаются с запада на восток через всю область. К югу от полосы обыкновенных черноземов простираются южные черноземы. На юге и юго-востоке области они сменяются темно-каштановыми почвами.

Среди черноземов южных и каштановых почв широко распространены солонцы и солонцово-солончаковые почвы. По речным поймам и террасам распространены почвы дерново-луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, солонцы и солончаки.

Черноземы типичные, обыкновенные, южные занимают значительные территории и составляют основной фонд пахотных почв Оренбургской области.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предлагается ряд мероприятий:

-выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

-контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

  - Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране растительности:

-размещение объектов строительства с учетом требований по охране окружающей среды;

-вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

-очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

-лесопосадки на нарушенных и неудобных землях;

-рекультивация земель;

-восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

-целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Система зеленых насаждений населенного пункта складывается из:

-озелененных территорий общего пользования;

-озелененных территорий ограниченного пользования (внутриквартальных, детского сада, и т. д.);

Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве зеленых насаждений жилого района являются:

-аллейные и рядовые посадки деревьев;

-группы (куртины);

-живые изгороди;

-одиночные посадки (солитеры) на газоне.

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

  - Санитарная очистка территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки населенного пункта, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО. Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

-организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

-организация сбора и удаление вторичного сырья;

-селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

-ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

-поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

-организация системы водоотводных лотков;

-размещение площадок для установки мусороконтейнеров.

Вывоз отходов с территории жилого комплекса будет производиться спецтранспортом на свалку. Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами.

К западу от с. Чёрный Отрог планируется размещение перегрузочной площадки для временного накопления ТКО (твердых коммунальных отходов).

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадок строительства на санкционированные места захоронения.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии  Объем образующихся в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и Нормами градостроительного проектирования Оренбургской области.

  - Озеленение

Территория Чёрноотрожского  сельсовета расположена в климатическом районе III-A. Климат резко-континентальный, засушливый. Основные черты климата - зима холодная, малоснежная, лето жаркое с частыми суховеями, быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона.

Островные леса в этой части области состоят из широколиственных видов деревьев – липа сердцелистная, вяз гладкий и вяз шершавый, клен остролистный, рябина, орешник. Из мелколиственных пород часто встречается береза бородавчатая.

Из  выше  сказанного  следует,  что  почвенные  и  климатические  условия  не вполне благоприятны для произрастания древесно-кустарниковой растительности.  Поэтому  для  успешного проведения работ по озеленению необходимо:

-использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

-замена естественного грунта растительной землей;

-полив в мае и в июне в период дефицита атмосферных осадков.

В Чёрноотрожском сельсовете в качестве рекреационных зон используются  природные озелененные  территории  – пойменные части реки Сакмара.

Показатель озеленения  на одного человека выше нормативных требований.

Количество зеленых насаждений и их размещение в пределах жилого района являются одним из основных показателей  благоустроенности, так как они обеспечивают комфортные условия для жизни населения и оздоровления окружающей среды. Соответственно своему назначению зеленые насаждения должны отвечать санитарно-гигиеническим задачам и  отличаться высокой декоративностью. По функциональному использованию зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- насаждения общего пользования (скверы, уличные посадки, зона отдыха);

- насаждения ограниченного пользования (зеленые насаждения  на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках жителей);

- насаждения специального назначения (в санитарно-защитной и ветрозащитной зонах).

Перед фасадами культурно-бытовых зданий предусматривается разбить скверы. Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами. Таким образом, зеленая полоса имеет разграничительный характер и защищает пешеходов от пыли, а также выполняет функции: ветрозащитные, регулирования микроклимата, защиты пешеходов от солнечных лучей. Для каждой улицы необходимо подбирать свой ассортимент насаждений и подбирать их так, чтобы улица получила индивидуальный архитектурный облик.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС,  характер их действий и проявлений

| Источник ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер Сильный снегопад | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции. Снеговая нагрузка |
| Сильный дождь Ливень Наводнение: Половодье Паводок. Затор | Гидродинамический Гидрохимический Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, размыв почвы, дорог Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Подъем уровня воды. |
| Крупный град | Динамический | Динамический гравитационный удар, разрушение и повреждение строений |
| Сильный мороз | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды, прямые удары молнии |
| Лесной пожар | Теплофизический Химический | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |

Показатели риска природных ЧС.

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, ед./год | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, ед/год | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Землетрясение | - | - | - | - | - | - |
| 2.Извержение вулканов | - | - | - | - | - | - |
| 3.Оползни | - | - | - |  | - | - |
| 4.Снежные лавины | - | - | - |  | - | - |
| 5.Ураганы,тайфуны, смерчи | - | - | - |  | - | - |
| 6. Бури | 0,1 | 2×10-1 | 3×10-6 | 2 | 1/0,02 | 0,012 |
| 7. Селевые лавины | - | - | - | - | - | - |
| 8.Штормы | - | - | - | - | - | - |
| 9.Град | 0,1 | 2×10-1 | 3×10-6 | 0,4 | 1/0,01 | 0,01 |
| 10.Цунами | - | - | - | - | - | - |
| 11.Наводнение | - | - | - | - | - | - |
| 12.Подтопление | 0,1 | 2×10-1 | 2×10-1 | 2,1 | 8/0,2 | 0,2 |
| 13.Пожары природные: лесных массивов, степных массивов | >0,5 >0,5 | 2×10-6 2×10-6 | 4×10-2 4×10-2 | 0,1 2,1 | - | - |

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Потенциально опасные объекты идентифицируются по признакам опасности веществ указанных в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению идентификации опасных производственных объектов , утвержденными приказом  Ростехнадзора  от 5 марта 2008 года №131.

Перечень потенциально опасных объектов (ПОО), аварии на которых   могут стать причиной возникновения ЧС техногенного  характера.

| № | Наименование ПОО, местонахождение ПОО. | Вид опасности, количество опасного ве-ва участвующего в ЧС. |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС Станция Черный Отрог, ул. Вокзальная | ГСМ 3,0 м3 Горючие вещества: бензин, дизтопливо |
| 2 | АЗС с. Чёрный Отрог, ул. Дорожная,1 б | ГСМ 1000 мЗ Горючее вещество- бензин, дизтопливо |
| 3 | Емкости с топливом Покровская церковь с. Студенцы, ул. Центральная, 7 | Бензин, емкость-2 мЗ; дизтопливо, емкость- -5 мЗ |
| 4 | Емкость с топливом КФХ Сулейманов Р.Х. с.Изяк-Никитино, ул. Советская, 27 | Дизтопливо, емкость-2 мЗ |
| 5 | Емкости с топливом КФХ Рахматуллин Т.К. с.Изяк-Никитино, ул. Народная, 20а | Дизтопливо, емкость-2 мЗ; Бензин, емкость-0,5 мЗ |
| 6 | Емкость с топливом КФХ Ильин А.А. с.Изяк-Никитино, ул. Советская, 28 | Дизтопливо, емкость-2 мЗ |
| 7 | Емкость с топливом КФХ Гололобов А.И. станция Чёрный Отрог, ул. Советская, 46 | Дизтопливо, емкость-5 мЗ |
| 8 | АГРС в западной части села Чёрный Отрог | Горючее вещество-метан, подводящий газопровод D=159 мм, давление 5,5 Мпа |
| 9 | ГАЗОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД | Протяженностью 24 км Р=5,5МПа D=1200 мм протяженностью 44 км Р=1,2 МПа D=159 мм |
| 10 | Газовая котельная Чёрноотрожская СОШ с.Черный Отрог, ул.Больничная, 2 д | Природный газ-метан, мощность котельной 300 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа |
| 11 | Газовая котельная Никитинская СОШ с.Никитино, ул. Набережная, 1 | Природный газ-метан, мощность котельной 200 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа |
| 12 | Газовая котельная Советская СОШ пос. Советский, пер. Школьный,2 | Природный газ-метан, мощность котельной 200 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа |
| 13 | Газовая котельная Студенецкая СОШ с. Студенцы, пер.Школьный,3 | Природный газ-метан, мощность котельной 200 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа |
| 14 | Газовая котельная с.Черный Отрог, ул. Пионерская, 9А | Природный газ-метан, мощность котельной 700 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа |
| 15 | Газовая котельная Чёрноотрожская участковая больница с.Чёрный Отрог, ул. Школьная, 17 | Природный газ-метан, мощность котельной 1500 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа |
| 16 | Газовая котельная Церковь Иоанна Богослова с. Чёрный Отрог, ул. Центральная, 9 | Природный газ-метан, мощность котельной 200 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа |
| 17 | Газовая котельная с. Чёрный Отрог, ул. Дорожная, 20 | Природный газ-метан, мощность котельной 200 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа |
| 18 | Газовая котельная Центра Досуга села Черный Отрог, пер. Культурный, 1а | Природный газ-метан, мощность котельной 1500 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа |
| 19 | Железная дорога «Оренбург-Орск» с мостовым переходом | Перевозимые грузы транзитом: бензин; дизтопливо; СУГ |
| 20 | Газовая печь Асфальтобетонный завод станция Черный Отрог,ул. Лесная, 52д | Природный газ-метан, мощность печи 1500 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа |
| 21 | Пожароопасная пыль ЗАО «Черноотрожское ХПП» ст. Черный Отрог,ул. Вокзальная, 36 | Зерно, технические культуры Масса хранимого 31 тыс.тонн |

Перечень объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС социального характера.

| Объекты обеспечивающие жизнедеятельность населения | Аварии на объектах обеспечивающих жизнедеятельность населения |
| --- | --- |
| Водопровод | Поломка вала насоса, разрыв трубы, разрушение сооружений и прекращение подачи воды из-за аварии в системе энергоснабжения др. |
| Канализация | Отказ одной из ниток водовода, участка водоотводящей сети, неудовлетворительная промывка фильтров, нарушение заданных технологических режимов, поломка вала насоса, разрыв трубы, разрушение сооружений и др. |
| Теплотрасса | Разрыв трубы, разрушение сооружений и др. |
| Линии электропередачи | Обрыв линии электропередачи. |

Определение зон негативного воздействия при возникновении ЧС на АЗС.

Автомобильные бензины представляют собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость 4-го класса опасности. Температура воспламенения бензина -255°-370° С.

Взрывоопасная концентрация паров бензина в смеси с воздухом составляет 0,76-6,0%, ПДК паров бензина в воздухе -100мг/м3.

Бензин раздражает слизистую оболочку и кожу человека.

Значительная часть нефтяных углеводородов относится к высокотоксичным веществам. Большинство этих соединений обладает свойством накапливаться в живых тканях, что вызывает необратимые патологические изменения в организме. При неконтролируемом процессе горения в условиях недостатка кислорода активно идет процесс поликонденсации углеводородов, приводящий к образованию полиароматических соединений, таких, как 3,4-бензпирен - сильнейшего из существующих в природе канцерогенов.

Нефтепродукты вредны при вдыхании. Раздражают слизистую оболочку дыхательных путей, глаза, кожу. Обладают наркотическим действием. При воздействии на организм - при вдыхании, при попадании на кожу и слизистую оболочку глаз, в органы пищеварения поражают органы, ткани и системы, особенно центральную нервную систему, кровь, печень, желудочно-кишечный тракт, сердечнососудистую систему, верхние дыхательные пути, легкие, кожные покровы, слизистую оболочку глаз.

Определение границ зон поражения при взрыве ТВС на АЗС расположенной по ул. Вокзальная,38.

Расчет размеров зон воздействия ударной волны при взрыве облака ТВС и параметры «огненного шара» определялись с помощью программного комплекса «ТОКСИ+Risk».

Согласно РД 03-409-01 НТЦ Промбезопасность  доля горючих веществ участвующих во взрыве в незамкнутом пространстве составляет 10% от массы топлива в резервуаре.

Масса вещества, участвующего во взрыве облака ТВС  образовавшегося при мгновенной разгерметизации  равна: 3.0x800x0,1=240кг

Расчет границ зон поражения последствий аварии при взрыве ТВС

Исходные данные :

Вещество : Бензин

Агрегатное состояние смеси : гетерогенное

Концентрация горючего в смеси C= 0.14 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 240 кг.

Удельная теплота сгорания q= 44.00 MДж/кг.

Окружающее пространство : Средне загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 150 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 3038.0 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 9.0 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 11918 MДж.

Скорость фронта пламени выходит за рамки заданного диапазона и принимается Vг= 200 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (150 м) :

Pr1= 2.37  Pr2= 1.30  Pr3= 0.00  Pr4= 0.58  Pr5= 0.00

Что означает :

Вероятность повреждения стен пром. зданий составляет 0.42%

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 5699.4 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 104.9 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

-Полное разрушение остекления R= 128.2 м

-50% разрушения остекления R= 294.7 м

-Критерии поражения людей в зданиях

-Люди получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10%-ая вероятность разрыва барабанных перепонок R= 33.6 м

-Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела R= 57.2 м

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 146.0 м

Поражение волной сжатия

Средние повреждения зданий R= 26.1 м

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) R= 79.9 м

Нижний порог повреждения человека волной давления R= 166.2 м

Малые повреждения (разбита часть остекления) R= 252.3 м

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=252,3 м от ПОО.

Определение границ зон поражения при взрыве ТВС на АЗС расположенной по ул. Дорожная, 1б.

Расчет размеров зон воздействия ударной волны при взрыве облака ТВС и параметры «огненного шара» определялись с помощью программного комплекса «ТОКСИ+».

Согласно РД 03-409-01 НТЦ Промбезопасность  доля горючих веществ участвующих во взрыве в незамкнутом пространстве составляет 10% от массы топлива в резервуаре.

Масса вещества, участвующего во взрыве облака ТВС при разгерметизации резервуара с ГСМ 1000 куб. м равна:

1000x800x0,1=80000кг

Исходные данные :

Вещество : Бензин

Агрегатное состояние смеси : гетерогенное

Концентрация горючего в смеси C= 0.14 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 80000 кг.

Удельная теплота сгорания q= 44.00 MДж/кг.

Окружающее пространство : Средне загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 150 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 1012658.2 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 62.3 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 3972571 MДж.

Скорость фронта пламени выходит за рамки заданного диапазона и принимается Vг= 282 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (150 м) :

Pr1= 7.72  Pr2= 5.68  Pr3= 0.00  Pr4= 4.19  Pr5= 1.41

Что означает :

Вероятность повреждения стен пром. зданий составляет 99.67%

Вероятность разрушения промышленных зданий составляет 75.26%

Вероятность разрыва барабанных перепонок у незащищенных людей составляет 20.85%

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 60842.3 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 5044.4 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

Тяжелые повреждения, здания подлежат сносу R= 303.8 м

Значительные повреждения зданий, возможно восстановление

R= 523.5 м

-Минимальные повреждения зданий (разрыв некоторых соединений, расчленение конструкций) R= 1495.1 м

-Полное разрушение остекления R= 888.7 м

-50% разрушения остекления R= 2043.3 м

Критерии поражения людей в зданиях

-Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут или получат серьезные повреждения барабанных перепонок и легких под действием взрывной волны, либо будут поражены осколками и развалинами здания перемещении тела взрывной волной R= 185.7 м

-Люди получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10%-ая вероятность разрыва барабанных перепонок R= 380.9 м

-Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела R= 494.6 м

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 1012.6 м

Поражение волной сжатия

-50% разрушение зданий R= 198.0 м

Средние повреждения зданий R= 346.2 м

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) R= 601.6 м

Нижний порог повреждения человека волной давления R= 1152.3 м

Оценка вероятности повреждений промышленных зданий и людей

Полное разрушение зданий (P=50.0%) R=279.68

Тяжелые разрушения зданий, поражение людей (P=50.0%) R=466.19

Тяжелые разрушения зданий, поражение людей (P=99.0%) R=211.92

Значение избыточного давления на фронте УВ= 14 кПа, расстояние 541.0 м.

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 5044.4 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

-Тяжелые повреждения, здания подлежат сносу R= 303.8 м

-Значительные повреждения зданий, возможно восстановление R= 523.5м                                                                                                     -Минимальные повреждения зданий (разрыв некоторых соединений, расчленение конструкций) R= 1495.1 м

-Полное разрушение остекления R= 888.7 м

-50% разрушения остекления R= 2043.3 м

Критерии поражения людей в зданиях

-Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут или получат серьезные повреждения барабанных перепонок под действием взрывной волны, либо будут поражены осколками и развалинами здания перемещении тела взрывной волной R= 185.7 м

-Люди получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10%-ая вероятность разрыва барабанных перепонок R= 380.9 м

-Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела R= 494.6 м

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 1012.6 м

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=1012,6 м от ПОО.

Определение зон негативного воздействия при ЧС на хранилищах топлива.

Определение зон негативного воздействия при взрыве ТВС  емкостей с бензином и дизтопливом общим объемом 7,0 куб. м в селе Студенцы, ул. Центральная,7.

Расчет размеров зон воздействия ударной волны при взрыве облака ТВС и параметры «огненного шара» определялись с помощью программного комплекса «ТОКСИ+».

Согласно РД 03-409-01 НТЦ Промбезопасность  доля горючих веществ участвующих во взрыве в незамкнутом пространстве составляет 10% от массы топлива в резервуаре.

Масса вещества, участвующего во взрыве облака ТВС  образовавшегося при  разгерметизации емкостей равна: 7,0х800х0,1=560к

Исходные данные :

Вещество : Бензин

Агрегатное состояние смеси : гетерогенное

Концентрация горючего в смеси C= 0.14 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 560 кг.

Удельная теплота сгорания q= 44.00 MДж/кг.

Окружающее пространство : Средне загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 150 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 7088.6 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 11.9 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 27808 MДж.

Скорость фронта пламени выходит за рамки заданного диапазона и принимается Vг= 200 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (150 м) :

Pr1= 3.34  Pr2= 2.38  Pr3= 0.00  Pr4= 1.15  Pr5= 0.00

Что означает :

Вероятность повреждения стен пром. зданий составляет 4.80%

Вероятность разрушения промышленных зданий составляет 0.45%

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 8282.2 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 184.6 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

-Значительные повреждения зданий R= 74.4 м

-Полное разрушение остекления R= 170.0 м

-50% разрушения остекления R= 390.9 м

Критерии поражения людей в зданиях

-Люди получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10%-ая вероятность разрыва барабанных перепонок R= 44.5 м

-Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела R= 75.8 м

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 193.7 м

Поражение волной сжатия

Средние повреждения зданий R= 34.6 м

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) R= 106.0 м

Нижний порог повреждения человека волной давления R= 220.4 м

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=390,9 м от ПОО.

Определение зон негативного воздействия при взрыве ТВС  емкостей с  дизтопливом объемом 2,0 куб. м в селе Изяк-Никитино на ул. Советская,27; Советская,28; Народная,20а.

Масса вещества, участвующего во взрыве облака ТВС  образовавшегося при  разгерметизации емкостей равна: 2,0х800х0,1=160кг

Исходные данные :

Вещество : Бензин

Агрегатное состояние смеси : гетерогенное

Концентрация горючего в смеси C= 0.14 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 160 кг.

Удельная теплота сгорания q= 44.00 MДж/кг.

Окружающее пространство : Средне загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 150 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 2025.3 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 7.8 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 7945 MДж.

Скорость фронта пламени выходит за рамки заданного диапазона и принимается Vг= 200 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (150 м) :

Pr1= 1.81  Pr2= 0.65  Pr3= 0.00  Pr4= 0.32  Pr5= 0.00

Что означает :

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 4798.5 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 80.1 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

-Полное разрушение остекления R= 112.0 м

-50% разрушения остекления R= 257.4 м

-Критерии поражения людей в зданиях

-Люди получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10%-ая вероятность разрыва барабанных перепонок R= 29.3 м

-Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела R= 49.9 м

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 127.6 м

Поражение волной сжатия

Средние повреждения зданий R= 22.8 м

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) R= 69.8 м

Нижний порог повреждения человека волной давления R= 145.2 м

Малые повреждения (разбита часть остекления) R= 220.4 м

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=257,4 м от ПОО.

Определение зон негативного воздействия при взрыве ТВС  емкостей с  дизтопливом объемом 5,0 куб. м на станции Че рный Отрог, ул. Советская,46.

Исходные данные:

Вещество: Бензин

Агрегатное состояние смеси : гетерогенное

Концентрация горючего в смеси C= 0.14 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 400 кг.

Удельная теплота сгорания q= 44.00 MДж/кг.

Окружающее пространство : Средне загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 150 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 5063.3 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 10.7 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 19863 MДж.

Скорость фронта пламени выходит за рамки заданного диапазона и принимается Vг= 200 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (150 м) :

Pr1= 2.97  Pr2= 2.03  Pr3= 0.00  Pr4= 0.92  Pr5= 0.00

Что означает :

Вероятность повреждения стен пром. зданий составляет 2.13%

Вероятность разрушения промышленных зданий составляет 0.15%

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 7122.4 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 147.5 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

-Полное разрушение остекления R= 152.0 м

-50% разрушения остекления R= 349.4 м

-Люди получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10%-ая вероятность разрыва барабанных перепонок R= 39.8 м

-Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела R= 67.8 м

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 173.1 м

Поражение волной сжатия

Средние повреждения зданий R= 31.0 м

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) R= 94.7 м

Нижний порог повреждения человека волной давления R= 197.0 м

Малые повреждения (разбита часть остекления) R= 299.1 м

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=349,4 м от ПОО.

Определение зон негативного воздействия при ЧС в гаражах и  на стоянках автотранспорта.

В местах стоянки автотранспортных средств имеется запасенная химическая энергия (нефтепродукты, горючие материалы) и запасенная механическая энергия (кинетическая – движущиеся автомобили). Анализ опасностей, связанных с авариями на автостоянках и гаражах, показывает, что максимальный ущерб конструкциям здания, здоровью и имуществу людей достигается при взрывах и пожарах автомобильного топлива.

Типовыми сценариями возможных аварий на автостоянке с разливом бензина могут быть следующие:

наиболее опасный сценарий – Т1. Автомобильная авария  полное разрушение бензобака легкового автомобиля вылив топлива »мгновенное» испарение  образование облака ТВС  воспламенение облака ТВС взрыв облака ТВС  барическое поражение людей.

- наиболее вероятный сценарий – Т2. Коррозия топливного бака  медленное истечение топлива  образование пролива топлива  воспламенение участка пролива  пожар пролива  термическое поражение людей. Источниками зажигания могут являться

тепловые проявления электрической энергии при статической электризации и неисправностях электрооборудования, высоко нагретые элементы двигателя и выхлопной системы;

тепловые проявления механической энергии при трении, ударах искрообразующих материалов;

открытый огонь при нарушении правил пожарной безопасности и при проведении огневых ремонтных работ.

Исходные данные для прогнозирования оценки  последствий аварийных взрывов ТВС.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 50,6 м3.

Радиус газового облака ТВС R= 2,3 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 199 MДж.

Скорость фронта пламени Vг= 200 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (15 м) :

Pr1= 4,76 ; Pr2= 3,47 ; Pr3= 0,00 ; Pr4= 2,12 ; Pr5= 0,00.

Что означает :

Вероятность повреждения стен зданий составляет 40,34%.

Вероятность разрушения зданий составляет 6,33%.

Вероятность разрыва барабанных перепонок у незащищенных людей

составляет 0,20%.

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 15647,2 Па.

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 684,6 Паc.

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

(значение R=0 означает, что соответствующие зоны не возникают)

Значительные повреждения зданий, возможно восстановление R= 15,8м.

Минимальные повреждения зданий (разрыв некоторых соединений, расчленение конструкций) R= 54,1м.

Полное разрушение остекления R= 32,7м.

50% разрушения остекления R= 75,3м.

10% и более разрушение остекления R= 91,4м.

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=91.4м от ПОО.

Определение зон негативного воздействия при ЧС на  магистральных газопроводах.

Опасные ЧС, которые могут реализоваться с наибольшей вероятностью на рассматриваемом газопроводе, могут быть спровоцированы аварийными ситуациями определяемыми:

- дефектами при выполнении работ;

- коррозией материала газопровода;

- дефектами запорной арматуры и отводящих газопроводов;

- внешним и несанкционированным воздействием на газопровод.

Рассматриваемые аварийные ситуации способны привести к образованию:

- свищей, размеры которых определяются сочетанием различных факторов;

- гильотинного разрыва рассматриваемого магистрального газопровода.

Сценарий С1.

1) гильотинный разрыв трубопровода с последующим истечением газа метан в течение 30 минут;

2) образование облака ТВС с взрывоопасной концентрацией;

3) возникновение источника воспламенения;

4) взрыв облака ТВС.

Сценарий С2.

1) гильотинный разрыв трубопровода с последующим истечением газа метан в течение 30 минут;

2) образование облака ТВС с концентрацией необходимой для возникновения аварийной ситуации по механизму «Огненный шар»;

3) возникновение источника воспламенения;

4) образование «Огненного шара».

Таблица 12.4- Характеристики опасного природного газа приведена в таблице

| № п.п. | Наименование параметра | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Название вещества: | Природный газ горючий | ГОСТ 5542-87 |
| 1.1 | химическое | Метан | «Справочник химика», изд. «Наука», М. 1982 г., ТЭОС |
| 1.2 | торговое | Метан, природный газ |  |
| 2 | Формула | СН4 | ГОСТ 5542-87 |
| 3 | Состав % | Метан – 98% Этан – 0,2% Азот до 0,8% Кислород до 1% | ГОСТ 5542-87 |
| 4 | Общие данные |  |  |
| 4.1 | Молекулярный вес | 16 | ГОСТ 30319.1-96 |
| 4.2 | Плотность при 20 ºС, кг/м3 | 0, 66692 |  |
| 5 | Данные о взрывопожароопасности: |  |  |
| 5.1 | Температура самовоспламенения | 530ºС | Справочник «Пожарная безопасность взрывобезопасность» |
| 5.2 | Пределы воспламеняемости при 20 ºС и 760 мм р. ст. | нижний 5%, верхний 15% (объем %газа смеси) |  |
| 6 | Данные о токсичности |  |  |
| 6.1 | ПДК в воздухе рабочей зоны | 300 мг/м3 | ГОСТ 5542-87 |
| 6.2 | ПДК в атмосферном воздухе | 60 мг/м3 |  |
| 7 | Запах | 3 балла при 1% объема в воздухе | ГОСТ 5542-87 |
| 8 | Коррозионное воздействие | Вызывает незначительную коррозию при длительном использовании оборудования | Техника безопасности в газовом хозяйстве |
| 9 | Меры предосторожности | Исключить появление источника пламени | Техника безопасности в газовом хозяйстве |
| 10 | Информация о воздействии на людей | Головная боль (80% метана, 20% кислорода), удушение | Техника безопасности в газовом хозяйстве |

Определение зон действия основных поражающих факторов при аварии на магистральном газопроводе «Домбаровка-Оренбург» D=1200 мм давлением 5,5 Мпа.

Для расчета массы вышедшего газа (метана) за 30 минут на газопроводе использована методика расчета приведенная в НПБ 105-03.

Исходные данные для расчета

1. Газ природный (метан – 97,87 %) по ГОСТ 5542-87; нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) метана  = 5,28 % (об.); стехиометрическая концентрация = 9,36 % (об.); молярная масса метана М = 16,04 кг/кмоль; молярный объем газа  = 22,413 м3/кмоль.

2. Давление в трубопроводе по технологическому регламенту =5,5 МПа.

3. Длина трубопровода между задвижками L = 1000м.

4. Диаметр трубопровода  Д = 1200 мм.

Расчет

Массу горючего газа, вышедшего в результате расчетной аварии в открытое пространство вычисляем по формуле (27) НПБ 105-03:

,

где  - объем газа, вышедшего из аппарата, м3 ();

- объем газа, вышедшего из трубопровода, м3, вычисляемый по формуле (29) НПБ 105-03:

,

где - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;

- объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3.

При этом  и определим по формуле (30, 31)НПБ 105-03:

;

,

где - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды.

- расчетное время отключения трубопроводов, определяемое по пункту 38   НПБ 105-03 (принимаем как при ручном отключении, исходя из того, что автоматика отказала );

- максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;

- внутренний радиус трубопроводов, м;

- длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

Дальнейший расчет аварийных ситуаций выполнен с помощью программного комплекса «ТОКСИ+Risk».

Исходные данные :

Вещество : Метан

Агрегатное состояние смеси : газовое

Концентрация горючего в смеси C= 0.06 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 52274 кг.

Удельная теплота сгорания q= 50.20 MДж/кг.

Окружающее пространство : Слабо загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 150 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 829746.0 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 58.3 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 5248310 MДж.

Скорость фронта пламени Vг= 159 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (150 м) :

Pr1= 5.57  Pr2= 4.08  Pr3= 0.00  Pr4= 2.69  Pr5= 0.00

Что означает :

Вероятность повреждения стен пром. зданий составляет 71.67%

Вероятность разрушения промышленных зданий составляет 17.91%

Вероятность разрыва барабанных перепонок у незащищенных людей составляет 1.04%

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 22750.4 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 6449.0 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

-Значительные повреждения зданий, возможно восстановление R= 323.1 м

-Минимальные повреждения зданий (разрыв некоторых соединений, расчленение конструкций) R= 1557.6 м

-Полное разрушение остекления R= 770.9 м

-50% разрушения остекления R= 2285.6 м

-10% и более разрушение остекления R= 2873.5 м

Критерии поражения людей в зданиях

-Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела R= 286.6 м

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 928.4 м

Поражение волной сжатия

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) R= 415.4 м

Нижний порог повреждения человека волной давления R= 1108.4 м

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии от ПОО:

повреждение человека волной давления – 1108,4 м

50% разрушение остекления зданий – 2285,6м

Определение зон действия основных поражающих факторов при аварии на межпоселковом газопроводе D=159 мм давлением 1,2 Мпа

Для расчета массы вышедшего газа (метана) за 30 минут на газопроводе использована методика расчета приведенная в НПБ 105-03.

Исходные данные для расчета

1. Газ природный (метан – 97,87 %) по ГОСТ 5542-87; нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) метана  = 5,28 % (об.); стехиометрическая концентрация = 9,36 % (об.); молярная масса метана М = 16,04 кг/кмоль; молярный объем газа  = 22,413 м3/кмоль.

2. Давление в трубопроводе по технологическому регламенту =1,2 МПа.

3. Длина трубопровода между задвижками L = 1000м.

4. Диаметр трубопровода  Д = 150 мм.

Расчет

Массу горючего газа, вышедшего в результате расчетной аварии в открытое пространство вычисляем по формуле (27) НПБ 105-03:

,

где  - объем газа, вышедшего из аппарата, м3 ();

- объем газа, вышедшего из трубопровода, м3, вычисляемый по формуле (29) НПБ 105-03:

,

где - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;

- объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3.

При этом  и определим по формуле (30, 31)НПБ 105-03:

;

,

где - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды.

- расчетное время отключения трубопроводов, определяемое по пункту 38   НПБ 105-03 (принимаем как при ручном отключении, исходя из того, что автоматика отказала );

- максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;

- внутренний радиус трубопроводов, м;

- длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

Дальнейший расчет аварийных ситуаций выполнен с помощью программного комплекса «ТОКСИ+Risk».

Исходные данные :

Вещество : Метан

Агрегатное состояние смеси : газовое

Концентрация горючего в смеси C= 0.06 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 1220 кг.

Удельная теплота сгорания q= 50.20 MДж/кг.

Окружающее пространство : Средне загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 150 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 19365.1 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 16.7 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 122488 MДж.

Скорость фронта пламени Vг= 141 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (150 м) :

Pr1= 3.21  Pr2= 2.32  Pr3= 0.00  Pr4= 1.04  Pr5= 0.00

Что означает :

Вероятность повреждения стен пром. зданий составляет 3.65%

Вероятность разрушения промышленных зданий составляет 0.37%

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 7701.4 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 451.5 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

-Значительные повреждения зданий, возможно восстановление R= 64.0 м

-Минимальные повреждения зданий (разрыв некоторых соединений, расчленение конструкций) R= 336.0 м

-Полное разрушение остекления R= 167.4 м

-50% разрушения остекления R= 506.3 м

-10% и более разрушение остекления R= 637.7 м

Критерии поражения людей в зданиях

-Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела R= 55.4 м

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 202.7 м

Поражение волной сжатия

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) R= 86.7 м

Нижний порог повреждения человека волной давления R= 243.1 м

Малые повреждения (разбита часть остекления) R= 418.7 м

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=506,3м от ПОО.

Определение зон действия основных поражающих факторов при аварии на АГРС в селе Чёрный Отрог.

Наиболее неблагоприятным сценарием аварии на газопроводе является взрывное превращение газо-воздушного облака в результате разгерметизации трубопровода транспортирующего природный газ под давлением.

Обоснование расчетного варианта аварии, приводящего к взрыву: разгерметизация трубопровода, транспортирующего природный газ к ГРС; выброс газа в открытое пространство; взрыв высвободившегося количества газа.

Определение зон действия основных поражающих факторов при аварии на подводящем газопроводе D=159 мм давлением 5,5 Мпа

Для расчета массы вышедшего газа (метана) за 30 минут на газопроводе использована методика расчета приведенная в НПБ 105-03.

Исходные данные для расчета

1. Газ природный (метан – 97,87 %) по ГОСТ 5542-87; нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) метана  = 5,28 % (об.); стехиометрическая концентрация = 9,36 % (об.); молярная масса метана М = 16,04 кг/кмоль; молярный объем газа  = 22,413 м3/кмоль.

2. Давление в трубопроводе по технологическому регламенту =5,5 МПа.

3. Длина трубопровода между задвижками L = 1000м.

4. Диаметр трубопровода  Д = 150 мм.

Расчет

Массу горючего газа, вышедшего в результате расчетной аварии в открытое пространство вычисляем по формуле (27) НПБ 105-03:

,

где  - объем газа, вышедшего из аппарата, м3 ();

- объем газа, вышедшего из трубопровода, м3, вычисляемый по формуле (29) НПБ 105-03:

,

где - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;

- объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3.

При этом  и определим по формуле (30, 31)НПБ 105-03:

;

,

где - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды.

- расчетное время отключения трубопроводов, определяемое по пункту 38   НПБ 105-03 (принимаем как при ручном отключении, исходя из того, что автоматика отказала );

- максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа;

- внутренний радиус трубопроводов, м;

- длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м.

Дальнейший расчет аварийных ситуаций выполнен с помощью программного комплекса «ТОКСИ+Risk».

Исходные данные :

Вещество : Метан

Агрегатное состояние смеси : газовое

Концентрация горючего в смеси C= 0.14 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 1855 кг.

Удельная теплота сгорания q= 50.20 MДж/кг.

Окружающее пространство : Средне загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 15 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 29444.4 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 19.2 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 41904 MДж.

Скорость фронта пламени Vг= 151 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (15 м) :

Pr1= 5.40  Pr2= 3.95  Pr3= 0.00  Pr4= 2.57  Pr5= 0.00

Что означает :

Вероятность повреждения стен пром. зданий составляет 65.46%

Вероятность разрушения промышленных зданий составляет 14.70%

Вероятность разрыва барабанных перепонок у незащищенных людей составляет 0.75%

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 20996.1 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 1426.4 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

-Значительные повреждения зданий, возможно восстановление R= 54.4 м

-Минимальные повреждения зданий (разрыв некоторых соединений, расчленение конструкций) R= 257.4 м

-Полное разрушение остекления R= 137.0 м

-50% разрушения остекления R= 409.2 м

Критерии поражения людей в зданиях

-Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела R= 49.1 м

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 165.3 м

Поражение волной сжатия

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) R= 72.8 м

Нижний порог повреждения человека волной давления R= 197.7 м

Малые повреждения (разбита часть остекления) R= 338.8 м

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=409,2м от ПОО.

Определение зон действия основных поражающих факторов при возможных авариях в газовых котельных на объектах соцкультбыта.

Газовые котельные мощностью до 300 кВт на объектах: Никитинская СОШ, с. Никитино, ул. Набережная,1;  Советская ООШ, пос. Советский, пер. Школьный,2;  Студенецкая ООШ, с. Студенцы, пер. Школьный,3с. Черный Отрог, ул. Дорожная, 20;  Баня, прачечная, школа-интернат, с. Черный Отрог, ул. Центральная, 7;  Церковь  Иоанна  Богослова с. Черный Отрог, ул. Центральная, 9.

Расчет параметров волны давления при взрыве ГВС в котельной.

Характерными признаками (критериями) аварий в газовом хозяйстве являются разрушения газопроводов (сооружений) и (или) газового оборудования (технических устройств), находящихся в эксплуатации и применяемых на опасном производственном объекте газового хозяйства, неконтролируемые взрыв и (или) выброс газа (загазованность).

К инцидентам приводящим к аварии в газовой котельной, относятся:

отказ (выход из строя) газового оборудования (технических устройств) газорегуляторных пунктов и установок;

отказ контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности, сигнализации и блокировок на газоиспользующих  установках;

повреждения технических устройств (взрывных клапанов) при розжиге газоиспользующих установках (котлов, печей, агрегатов);

повреждения газопроводов, не повлекшие за собой их отключения;

отказы в работе оборудования (насосно-компрессорного, вентиляционного, заправочного).

Наиболее неблагоприятным сценарием аварии в газовой котельной   является взрыв газового топлива.

Обоснование расчетного варианта аварии, приводящего к взрыву:

разгерметизация трубопровода, подающего природный газ к котлам;

отказ автоматики отключения подачи газа (автоматика безопасности);

выброс газа в помещение котельной; взрыв высвободившегося количества газа в помещении котельной.

Последствия аварии по приведенному сценарию спрогнозируем по значению избыточного давления  в эпицентре при взрыве газа.

Расчет

Исходные данные:

Помещение котельной объемом  = 464 м3.

Максимальная абсолютная температура воздуха согласно СНИП 23-01-99 в г.Оренбурге 42.

Газ природный (метан – 97,87 %) по ГОСТ 5542-87; стехиометрическая концентрация = 9,36 % (об.); молярная масса метана М = 16,04 кг/кмоль; молярный объем газа  = 22,413 м3/кмоль.

Давление в трубопроводе по технологическому регламенту = 30 кПа.

Диаметр трубопровода = 89мм.

Расход газа на один котел q = 286 м3/ч = 0,079 м3/с

а) Значение избыточного давления Р расчитаем по формуле (1) НПБ 105-03:

=    ,

где - максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной

смеси в замкнутом объёме (при отсутствии данных допускается при-

ниматьравным 900 кПа;

- начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

- масса горючего газа (ГГ), вышедшего в результате расчетной аварии в

помещение;

- коэффициент участия горючего во взрыве ().

- свободный объем помещения, м3;

- плотность газа при расчетной температуре , кг/м3;

- стехиометрическая концентрация газа, % (об.);

- коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабати-

чность процесса горения (допускается принимать  равным 3).

Свободный объем помещения (с вычетом технологического оборудования):

.

Плотность газа при расчетной температуре  определим по формуле (2) НПБ 105-03:          ,

где - молярная масса метана, равная 16,04 кг/кмоль;

- мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль;

- расчетная температура , . Максимально возможная температура воз-

духа в данном помещении в соответствующей климатической зоне.

Массу горючего газа, вышедшего в результате расчетной аварии в помещение- котельной вычисляем по формуле (6) НПБ 105-03:

,

где  - объем газа, вышедшего из аппарата, м3 ();

- объем газа, вышедшего из трубопровода, м3, вычисляемый по фор-ле (8)

НПБ 105-03:

,

где - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;

- объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3.

При этом  и определим по формуле (9, 10)НПБ 105-03:

;

где - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламен-

том в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, темпера-

туры газовой среды и т.д., м3/с ();

- расчетное время отключения трубопроводов, определяемое по пункту 7

НПБ 105-03 (принимаем , как при ручном отключении);

- максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламен-

ту, кПа ();

- внутренний радиус трубопроводов, м ;

- длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м .

Избыточное давление  равно:

(1)

При определении значения массы, входящей в формулу (1), допускается учитывать работу аварийной вентиляции (если она есть), обеспеченной резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывопожарной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.

При этом массу горючих газов, поступивших в объем помещения, следует разделить на коэффициент К, определяемый по формуле (5) НПБ 105-03:

,

где А – кратность воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, с –1,

( А = 3 ч –1)

Т – продолжительность поступления горючих газов в объем помещения, с,

( Т = 300с).

С учетом коэффициента К = 1,25, масса газа, поступившего в объем помещения равна: .

Тогда избыточное давление равно:

(1)     .

Для оценки количества разрушений и пострадавших от воздушной ударной волны принимались следующие значения:

| Характер повреждений элементов зданий | Р, кПа |
| --- | --- |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 |
| Разрушение остекления | 5 |
| Разрушение перегородок и кровли: |  |
| - кирпичных зданий | 15 |
| - железобетонных каркасных зданий | 17 |
| Разрушение перекрытий: |  |
| - промышленных кирпичных зданий | 28 |
| - промышленных зданий со стальным и железобетонным каркасом | 30 |
| Разрушение стен: |  |
| - шлакоблочных зданий | 22 |
| - кирпичных зданий | 40 |
| Полное разрушение зданий | 100 |
| Разрушение фундаментов | 215 - 400 |
| Воздействие на человека | Р, кПа |
| Отсутствуют летальные исходы; возможны травмы, связанные с разрушениями стекол и повреждением стен зданий | 5,9 – 8,3 |
| Летальный исход маловероятен; травмы – временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов ударной волны | 16 |
| Летальный исход возможен; травмы – серьезные | 24 |
| Летальный исход на 50 ; 50 серьезные повреждения барабанных перепонок и легких | 55 |
| Летальный исход – все люди в неукрепленных зданиях | 70 |

Выводы: при расчетном варианте аварии, помещение котельной получит умеренные повреждения (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей, расстекление). Несущие конструкции котельной не пострадают. Летальные исходы - возможны; травмы людей, связанные с разрушением стекол и повреждением стен котельной.

Определение зон действия основных поражающих факторов при аварии на подводящем газопроводе к газовой котельной.

Опасные ЧС, которые могут реализоваться с наибольшей вероятностью на рассматриваемом газопроводе, могут быть спровоцированы аварийными ситуациями определяемыми:

- дефектами при выполнении работ;

- коррозией материала газопровода;

- дефектами запорной арматуры и отводящих газопроводов;

- внешним и несанкционированным воздействием на газопровод.

Рассматриваемые аварийные ситуации способны привести к образованию:

- свищей, размеры которых определяются сочетанием различных факторов;

- гильотинного разрыва рассматриваемого магистрального газопровода.

Определение зон действия основных поражающих факторов при аварии на подводящем газопроводе к газовой котельной участковой больницы с. Черный Отрог, ул. Школьная, 17 и котельной Центра Досуга пер. Культурный, 1а.

Для оценки последствий аварий на газопроводе использована методика расчета приведенная в НПБ 105-03.

Наиболее неблагоприятный сценарий аварии на газопроводе является взрывное превращение газо-воздушного облака в результате разгерметизации трубопровода транспортирующего природный газ под давлением 0,6 МПа.

Люди, находящиеся в районе аварии могут получить смертельные травмы, ожоги и отравления окисью углерода от первичных поражающих факторов – взрывной ударной волны (ВУВ) и от вторичных поражающих факторов – действия «Огненного шара».

Природные горючие газы представляют собой естественно образовавшиеся смеси, состоящие на 90-99 % из углеводородов. Среди них преобладает метан. Природный газ бесцветен, не имеет запаха, легче воздуха. При атмосферном давлении и низкой концентрации (менее 3 мг/м3) природный газ нетоксичен для людей. При высоких концентрациях (15-16 %) углеводородные газы, замещая кислород, вызывают удушье.

Обоснование расчетного варианта аварии, приводящего к взрыву: разгерметизация трубопровода, транспортирующего природный газ к потребителям; выброс газа в открытое пространство; взрыв высвободившегося количества газа.

Молекулярный вес метана -16 гк/моль.

1кмоль газа-22,4 м3

Плотность метана при нормальных условиях 0,716 кг/м3

Объем газа который может участвовать во взрыве-1270м3

Масса метана-909кг.

Дальнейший расчет аварийных ситуаций выполнен с помощью программного комплекса «ТОКСИ+Risk».

Исходные данные.

Зоны поражения

Исходные данные

Вещество : Метан

Агрегатное состояние смеси : газовое

Концентрация горючего в смеси C= 0.14 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 909 кг.

Удельная теплота сгорания q= 50.20 MДж/кг.

Окружающее пространство : Слабо загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 150 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 14428.6 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 15.1 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 41069 MДж.

Скорость фронта пламени Vг= 81 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (150 м) :

Pr1= 0.09  Pr2= 0.00  Pr3= 0.00  Pr4= 0.00  Pr5= 0.00

Что означает :

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 1847.0 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 1311.4 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

(значение R=0 означает, что соответствующие зоны не возникают)

Полное разрушение зданий R= 0.0 м.

Тяжелые повреждения, здания подлежат сносу R= 0.0 м.

Значительные повреждения зданий, возможно восстановление R= 0.0 м.

Минимальные повреждения зданий (разрыв некоторых соединений, расчленение конструкций) R= 68.6 м.

Полное разрушение остекления R= 0.0 м.

50% разрушения остекления R= 106.7 м.

10% и более разрушение остекления R= 137.4 м.

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=137,4м от ПОО.

Определение зон действия основных поражающих факторов при аварии на подводящем газопроводе к газовой котельной с. Чёрный Отрог, ул. Пионерская, 9А.

Исходные данные

1. Максимальная абсолютная температура воздуха согласно СНИП 2.01.01-82 в г.Оренбурге 42.

2. Газ природный (метан – 97,87 %) по ГОСТ 5542-87; нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) метана  = 5,28 % (об.); стехиометрическая концентрация = 9,36 % (об.); молярная масса метана М = 16,04 кг/кмоль; молярный объем газа  = 22,413 м3/кмоль.

3. Давление в трубопроводе по технологическому регламенту = 0,6 МПа = 600кПа = 6 кгс/см2 = 60т/м2 .

4. Длина трубопровода между задвижками L = 1500м.

5. Диаметр трубопровода (внутренний) = 150.

Расчет

Значение избыточного давления Р рассчитаем по формуле (39) НПБ 105-03:

,

где Р0- атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа;

mпр- приведенная масса газа, кг;

r – расстояние от геометрического центра газовоздушного облака, м;

,   (40)

где  QСГ – удельная теплота сгорания газа, Дж/кг ();

Q0 – константа, равная ;

Z – коэффициент участия горючих газов в горении, который допускается  принимать равным 0,1;

m – масса горючих газов, поступивших в результате аварии в окружающее  пространство, кг.

Массу горючего газа, вышедшего в результате расчетной аварии в открытое пространство вычисляем по формуле (27) НПБ 105-03:

,

где  - объем газа, вышедшего из аппарата, м3 ();

- объем газа, вышедшего из трубопровода, м3, вычисляемый по формуле (29) НПБ 105-03:

,

где - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;

- объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3.

При этом  и определим по формуле (30, 31)НПБ 105-03:

;

,

где - расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды и т.д., м3/с ();

- расчетное время отключения трубопроводов, определяемое по пункту 38   НПБ 105-03 (принимаем как при ручном отключении, исходя из того, что автоматика отказала );

- максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа ();

- внутренний радиус трубопроводов, м ();

- длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м ().

Плотность газа при расчетной температуре  определим по формуле (2) НПБ 105-03:

,

где - молярная масса метана, равная 16,04 кг/кмоль;

- мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль;

- расчетная температура , . Максимально возможная температура воздуха в соответствующей климатической зоне ().

Исходные данные :

Вещество : Метан

Агрегатное состояние смеси : газовое

Концентрация горючего в смеси C= 0.14 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 119 кг.

Удельная теплота сгорания q= 50.20 MДж/кг.

Окружающее пространство : Средне загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 150 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 1888.9 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 7.7 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 2688 MДж.

Скорость фронта пламени Vг= 95 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (150 м) :

Pr1= 0.00  Pr2= 0.00  Pr3= 0.00  Pr4= 0.00  Pr5= 0.00

Что означает :

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 1089.8 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 23.8 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

-Полное разрушение остекления R= 17.0 м

-50% разрушения остекления R= 62.2 м

-10% и более разрушение остекления R= 79.2 м

Критерии поражения людей в зданиях

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 22.2

Поражение волной сжатия

Нижний порог повреждения человека волной давления R= 27.7 м

Малые повреждения (разбита часть остекления) R= 50.8 м

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=79.2м от ПОО.

Определение зон негативного воздействия при  ЧС  на железной дороге «Оренбург- Орск» при  транспортировке ПОО.

Определение зон действия основных поражающих факторов аварии при транспортировке бензина по железной дороге.

Наиболее опасным последствием возможных аварий на подобных объектах является взрыв облака ТВС.

Сценарий аварии:

- разрушение  (разгерметизация)  резервуара    пролив топлива  испарение пролива образование облака ТВС  наличие источника воспламенения  взрыв облака ТВС  поражение людей, зданий и сооружений воздушной ударной волной (ВУВ), тепловое излучение.

Расчет размеров зон воздействия ударной волны при взрыве облака ТВС и параметры «огненного шара» определялись с помощью программного комплекса «ТОКСИ+Risk».

. Согласно РД 03-409-01 НТЦ Промбезопасность  доля горючих веществ участвующих во взрыве в незамкнутом пространстве составляет 10% от массы топлива в железнодорожной цистерне объемом 73,1 куб. м.

Масса вещества, участвующего во взрыве облака ТВС  образовавшегося при мгновенной разгерметизации  равна:

73,1х0,85х800х0,1=4970 кг.

Исходные данные :

Вещество : Бензин

Агрегатное состояние смеси : гетерогенное

Концентрация горючего в смеси C= 0.14 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 4970 кг.

Удельная теплота сгорания q= 44.00 MДж/кг.

Окружающее пространство : Средне загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 150 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 62911.4 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 24.7 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 246796 MДж.

Скорость фронта пламени выходит за рамки заданного диапазона и принимается Vг= 200 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (150 м) :

Pr1= 4.89  Pr2= 3.57  Pr3= 0.00  Pr4= 2.21  Pr5= 0.00

Что означает :

Вероятность повреждения стен пром. зданий составляет 45.49%

Вероятность разрушения промышленных зданий составляет 7.63%

Вероятность разрыва барабанных перепонок у незащищенных людей составляет 0.26%

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 16614.8 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 791.3 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

-Значительные повреждения зданий, возможно восстановление R= 170.9 м

-Минимальные повреждения зданий (разрыв некоторых соединений, расчленение конструкций) R= 583.6 м

-Полное разрушение остекления R= 352.0 м

-50% разрушения остекления R= 809.3 м

-10% и более разрушение остекления R= 982.8 м

Критерии поражения людей в зданиях

-Люди получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10%-ая вероятность разрыва барабанных перепонок R= 92.2 м

-Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела R= 157.0 м

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 401.0 м

Поражение волной сжатия

Средние повреждения зданий R= 71.7 м

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) R= 219.4 м

Нижний порог повреждения человека волной давления R= 456.4 м

Малые повреждения (разбита часть остекления) R= 692.9 м

Оценка вероятности повреждений промышленных зданий и людей

Значение избыточного давления на фронте УВ= 14 кПа, расстояние 183.9 м.

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=692,6 м от ПОО.

Определение зон действия поражающих факторов

аварии  при транспортировке СУГ по железной дороге.

Аварийные пожары с участием СУГ характеризуются:

- большой концентрацией опасного вещества на малых площадях;

- значительными площадями горения до 5000 м2;

- высокой скоростью распространения пламени до 5÷10 м/с;

- опасностью образования взрывоопасных зон;

- возможностью возникновения взрывов, деформаций и разрушения цистерн с разлетом обломков на расстояние 100÷300 м;

- длительностью пожаров при истечений СУГ продолжительностью до 3÷5 суток.

Сжиженный газ может истекать в паровой, жидкой и парожидкостной фазах. Характер истечения газа определяется по пламени:

- газ в паровой фазе сгорает светло-желтым пламенем и сопровождается сильным свистящим шумом;

- газ в жидкой фазе сгорает ярко-оранжевым пламенем с выделением сажи;

- газ в парожидкостной фазе сгорает с периодически меняющейся высотой пламени.

Высота пламени при горении разлившегося сжиженного газа в 2÷2.5 раза больше среднего диаметра площади горения.

Расчет размеров зон воздействия ударной волны при взрыве облака ТВС и параметры «огненного шара» определялись с помощью программного комплекса «ТОКСИ+Risk».

. Согласно РД 03-409-01 НТЦ Промбезопасность  доля горючих веществ участвующих во взрыве в незамкнутом пространстве составляет 10% от массы СУГ в железнодорожной цистерне объемом 54 куб. м.

Масса вещества, участвующего во взрыве облака ТВС  образовавшегося при мгновенной разгерметизации  равна:

54х0,85х544,6х0,1=2500 кг.

Исходные данные :

Вещество : Пропан

Агрегатное состояние смеси : газовое

Концентрация горючего в смеси C= 0.14 кг/м^3.

Масса топлива, содержащегося в облаке m= 2500 кг.

Удельная теплота сгорания q= 46.20 MДж/кг.

Окружающее пространство : Средне загроможденное пространство

Расстояние от места аварии r= 150 м.

Результат расчета :

Объем газового облака ТВС V= 33783.8 м^3.

Радиус газового облака ТВС R= 20.1 м.

Эффективный энергозапас горючей смеси E= 122100 MДж.

Скорость фронта пламени Vг= 300 м/с.

Значения функции "пробит" в точке наблюдения (150 м) :

Pr1= 5.20  Pr2= 3.81  Pr3= 0.00  Pr4= 2.43  Pr5= 0.00

Что означает :

Вероятность повреждения стен пром. зданий составляет 58.04%

Вероятность разрушения промышленных зданий составляет 11.61%

Вероятность разрыва барабанных перепонок у незащищенных людей составляет 0.51%

Вероятность остальных критериев поражения близка к нулю.

Избыточное давление в точке наблюдения  P = 19203.7 Па

Импульс фазы сжатия в точке наблюдения  I = 760.0 Па*c

Границы зон поражений при взрывах облаков ТВС:

Критерий давление-импульс

-Полное разрушение зданий R= 58.2 м

-Тяжелые повреждения, здания подлежат сносу R= 101.8 м

-Значительные повреждения зданий, возможно восстановление R= 178.6 м

-Минимальные повреждения зданий (разрыв некоторых соединений, расчленение конструкций) R= 670.7 м

-Полное разрушение остекления R= 330.8 м

-50% разрушения остекления R= 1532.9 м

-Порог выживания незащищенных людей R= 52.7 м

Критерии поражения людей в зданиях

-Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут, либо получат серьезные повреждения в результате действия взрывной волны, либо при обрушении здания или перемещении тела взрывной волной R= 61.1 м

-Люди, находящиеся в неукрепленных зданиях, либо погибнут или получат серьезные повреждения барабанных перепонок и легких под действием взрывной волны, либо будут поражены осколками иразвалинами здания перемещении тела взрывной волной R= 73.1 м

-Люди получат серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п. Имеется 10%-ая вероятность разрыва барабанных перепонок R= 119.3 м

-Возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких, как обрушение зданий, и третичного эффекта переноса тела R= 154.9 м

-С высокой надежностью гарантируется отсутствие летального исхода или серьезных повреждений R= 317.2 м

Поражение волной сжатия

-50% разрушение зданий R= 74.6 м

Средние повреждения зданий R= 108.5 м

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) R= 188.4 м

Нижний порог повреждения человека волной давления R= 360.9 м

Малые повреждения (разбита часть остекления) R= 548.0 м

Оценка вероятности повреждений промышленных зданий и людей

Полное разрушение зданий (P=50.0%) R=94.88

Тяжелые разрушения зданий, поражение людей (P=50.0%) R=159.77

Значение избыточного давления  УВ= 14 кПа, расстояние 169.5 м.

Значение избыточного давления на  УВ= 70 кПа, расстояние 59.6 м.

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=670,7 м от ПОО.

Таблица12.6

РАЗМЕРЫ ЗОН ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВЕЩЕСТВА АММИАК

Величины:

Нижний концентрационный предел воспламенения (НКПВ), объемные доли: 16

Верхний концентрационный предел воспламенения (ВКПВ), объемные доли: 25

Нижний концентрационный предел воспламенения, половина (НКПВ/2), объемные доли: 8

Размеры зоны НКПВ:

Длина, м: 94

Длина против ветра, м: -93

Ширина, м: 188

Глубина ширины, м: -100

Размеры зоны ВКПВ:

Длина, м: 90

Длина против ветра, м: -88

Ширина, м: 179

Глубина ширины, м: -100

Размеры зоны НКПВ/2:

Длина, м: 98

Длина против ветра, м: -96

Ширина, м: 195

Глубина ширины, м: -100

Граница территории, подверженная риску возникновения ЧС техногенного характера находится на расстоянии R=98м от ПОО.

- Перечень потенциально опасных объектов (ПОО), аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС техногенного характера с границами риска.

| Наименование ПОО Местоположение ПОО | Вид опасности наименование и возможное кол. опасногов-ва. участвующего в ЧС | Границы зон риска возникновения ЧС ,R от ПОО,м |
| --- | --- | --- |
| АЗС Станция Черный Отрог, ул. Вокзальная | ГСМ 3,0 м3 Горючие вещества: бензин, дизтопливо | 252,3 |
| АЗС с. Черный Отрог, ул. Дорожная, 1 б | ГСМ 1000 мЗ Горючее вещество- бензин | 1012,6 |
| Емкости с топливом Покровская церковь с. Студенцы, ул. Центральная, 7 | Бензин, емкость-2 мЗ; дизтопливо, емкость-5 мЗ | 390,9 |
| Емкость с топливом КФХ Сулейманов Р.Х. с.Изяк-Никитино, ул. Советская, 27 | Дизтопливо, емкость-2 мЗ | 257,4 |
| Емкости с топливом КФХ Рахматуллин Т.К. с.Изяк-Никитино,ул. Народная, 20а | Дизтопливо, емкость-2 мЗ; Бензин, емкость-0,5 мЗ | 257,4 |
| Емкость с топливом КФХ Ильин А.А. с.Изяк-Никитино, ул. Советская, 28 | Дизтопливо, емкость-2 мЗ | 257,4 |
| Емкость с топливомКФХ Гололобов А.И. станция Черный Отрог, ул. Советская, 46 | Дизтопливо, емкость-5 мЗ | 349,4 |
| АГРС в западной части села Чёрный Отрог | Горючее вещество-метан, подводящий газопровод D=159мм, давление 5,5 Мпа | 409,2 |
| ГАЗОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД | Протяженностью 24 км Р=5.5 МПа D=1200 мм Протяженностью 44 км Р=1,2МПа D=159 мм | 2285,6 506,3 |
| Газовая котельная Черноотрожская СОШ с.Черный Отрог, ул.Больничная, 2д | Природный газ-метан, мощность котельной 300 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа | 79,2 |
| Газовая котельная Никитинская СОШ, с. Никитино, ул. Набережная, 1 | Природный газ-метан, мощность котельной 200 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа | 79,2 |
| Газовая котельная Советская СОШ пос. Советский, пер. Школьный,2 | Природный газ-метан, мощность котельной 200 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа | 79,2 |
| Газовая котельнаяСтуденецкая СОШ с. Студенцы, пер. Школьный,3 | Природный газ-метан, мощность котельной 200 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа | 79,2 |
| Газовая котельнаяс.Черный Отрог, ул. Пионерская, 9А | Природный газ-метан, мощность котельной 700 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа | 99,5 |
| Газовая котельнаяЧерноотрожская амбулатория с.Черный Отрог, ул. Школьная, 17 | Природный газ-метан, мощность котельной 1500 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа | 137,4 |
| Газовая котельнаяЦерковь Иоанна Богослова с. Чёрный Отрог, ул. Центральная, 9 | Природный газ-метан, мощность котельной 200 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа | 79,2 |
| Газовая котельная с. Черный Отрог, ул. Дорожная, 20 | Природный газ-метан, мощность котельной 200 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа | 79,2 |
| Газовая котельнаяЦентр досуга с.Черный Отрог, пер. Культурный, 1а | Природный газ-метан, мощность котельной 1500 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа | 137,4 |
| Железная дорога«Оренбург-Орск» с мостовым переходом | Перевозимые грузы транзитом: бензин; дизтопливо; СУГ | 692,6 |
| Газовая печь Асфальтобетонный завод станция Черный Отрог,ул. Лесная, 52д | Природный газ-метан, мощность печи 1500 кВт, давление в подводящем газопроводе Р=0,6 МПа | 137,4 |
| Пожароопасная пыль ЗАО «Черноотрожское ХПП» ст. Черный Отрог,ул. Вокзальная, 38 | Зерно, технические культуры Масса хранимого 31 тыс.тонн | Площадь пожара кв. м |

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Графически планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет, показаны на карте границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карты разработаны в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Границы населенных пунктов в настоящее время утверждены, и сведения по ним содержатся в ЕГРН:

- село Чёрный Отрог – реестровый номер 56:26-4.57;

- станция Чёрный Отрог- реестровый номер56:26-4.61;

- село Аблязово– реестровый номер 56:26-4.25;

- село Изяк-Никитино– реестровый номер 56:26-4.73;

- село Никитино– реестровый номер 56:26-4.39;

- поселок Советский–реестровый номер 56:26-4.276;

- поселок Студенцы–реестровый номер56:26-4.1.

По результатам внесения изменений в Генеральный план земельные участки, включаемые в земли населенных пунктов, принять согласно данным Федерального Земельного Кадастра с учетом проектных границ населенных пунктов: с. Изяк –Никитино.

- Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.